Комплиментарные пары транзисторов, с краткими характеристиками. 
BC337 - npn 0.8W 45V 100MHz TO29 
BC327 - pnp 0.8W 45V 100MHz TO29 
BC368 - npn 1W 20V 2A 40MHz TO29 
BC369 - pnp 1W 20V 2A 40MHz TO29 
BC547 - npn 0.3W 45V 0.1A 300MHz TO29 
BC557 - pnp 0.3W 45V 0.1A 300MHz TO29 
BC639 - npn 1W 80V 1A 130MHz TO29 
BC640 - pnp 1W 80V 1A 80MHz TO29 
BC517 - npn Darl. 0.6W 30V 0.4A 200MHz hFE30000 TO29 
BC516 - pnp Darl. 0.6W 30V 0.4A 200MHz hFE30000 TO29 
BD135 - npn 12W 45V 1.5A TO126 
BD136 - pnp 12W 45V 1.5A TO126 
BD137 - npn 12W 60V 1.5A TO126 
BD138 - pnp 12W 60V 1.5A TO126 
BD139 - npn 12W 80V 1.5A TO126 
BD140 - pnp 12W 80V 1.5A TO126 
BD441 - npn 36W 80V 4A 3MHz TO126 
BD442 - pnp 36W 80V 4A 3MHz TO126 
MJE340 - npn 20W 300V 0.5A TO126 
MJE350 - pnp 20W 300V 0.5A TO126 
BD241 - npn 40W 100V 3A TO220 
BD242 - pnp 40W 100V 3A TO220 
BD243 - npn 65W 100V 6A TO220 
BD244 - pnp 65W 100V 6A TO220 
BD911 - npn 90W 100V 15A 3MHz TO220 
BD912 - pnp 90W 100V 15A 3MHz TO220 
MJE2955 - pnp 70W 60V 10A 2MHz TO220 
MJE3055 - npn 70W 60V 10A 2MHz TO220 
MJE15030 - npn 50W 150V 8A 30MHz TO220 
MJE15031 - pnp 50W 150V 8A 30MHz TO220 
TIP41 - npn 65W 100V 6A 3MHz TO220 
TIP42 - pnp 65W 100V 6A 3MHz TO220 
TIP110 - npn Darl. 50W 60V 2A TO220 
TIP115 - pnp Darl. 50W 60V 2A TO220 
TIP111 - npn Darl. 50W 80V 2A TO220 
TIP116 - pnp Darl. 50W 80V 2A TO220 
TIP112 - npn Dari. 50W 100V 2A TO220 
TIP117 - pnp Darl. 50W 100V 2A TO220 
TIP120 - npn Darl. 65W 60V 5A TO220 
TIP125 - pnp Darl. 65W 60V 5A TO220 
TIP121 - npn Darl. 65W 80V 5A TO220 
TIP126 - pnp Darl. 65W 80V 5A TO220 
TIP122 - npn Darl. 65W 100V 5A TO220 
TIP127 - pnp Darl. 65W 100V 5A TO220 
TIP130 - npn Darl. 70W 60V 8A TO220 
TIP135 - pnp Darl. 70W 60V 8A TO220 
TIP131 - npn Darl. 70W 80V 8A TO220 
TIP136 - pnp Darl. 70W 80V 8A TO220 
TIP132 - npn Darl. 70W 100V 8A TO220 
TIP137 - pnp Darl. 70W 100V 8A TO220