Инструкция программирования 
блока управления силовыми ключами.
Схема сделана на процессоре Atmega16. 

[image: image1.jpg]



При включении устройства предлагается два режима: Open - открыть ранее созданные и сохраненные

Программы и New – создание новой программы. Квадратные скобки показывают в какой режим мы

Можем войти с помощью кнопки Enter(центральная кнопка).
 Если мы войдем в режим Open, то увидем следующую картину:
[image: image2.jpg]



Здесь с помощью клавиш «влево» «вправо» мы выбираем Load – загрузка программы в данном случае
программа №1 где номер существующей программы мы выбираем клавишами «вверх» «вниз»,

 Exit – выход из данного режима и Del – удаление программы под номером который на дисплее.

[image: image3.jpg]



Когда мы выбрали номер программы и нажимаем режим Load, мы переходим в рабочее окно, где

можно запустить программу START или остановить
[image: image4.jpg]



Выйти из этого режима

[image: image5.jpg]



Или сохранить отредактированную программу или вновь созданную программу (потому что когда пишем новую программу и закончив ее, автоматически вновь созданная программа загружается в

Рабочее окно и здесь мы ее сохраняем или нет.

[image: image6.jpg]



Далее идет режим редактирования

[image: image7.jpg]



Здесь войдя в нее мы можем редактировать текущую программу. Программа в этот момент останавливается. Выйдя из этого режима, работа программы возобновляется.
Создание программы происходит в режиме New.
После чего нам предлагается ввести первое ключевое слово START. Что бы активировать его надо нажать клавишу «вправо», появится [START] потом «влево» и среднюю клавишу «Enter».

[image: image8.jpg]



Вверху показывает номер кадра.
Далее автоматом предложется ввести ключевое слово PROC, это говорит о начале процедуры

Здесь также как и выше нужна манипуляция клавишами «вправо» «влево», чтобы появилось 

[PROC] .

Далее клавишами «вверх» «вниз»  выбираем сам необходимый процесс.

 Ключевое слово UP это включение ключей прямого тока где справа мы задаем первое время включения

в МСЕК второе правее, количество включенных ключей. Параметры задаются так, клавишами «вправо» «влево» пододвигаем курсор к нужной ячейки и клавишами «вверх» «вниз» изменяем значение с шагом
один.

 На фото внизу: 2 ключа прямого тока с временем включения 5 мсек.

[image: image9.jpg]



Ключевое слово DOWN это ключи обратного тока. Манипуляции и значения все тоже самое, что и

с UP :

[image: image10.jpg]



PAUSE здесь мы выставляем только время паузы в мсек.

[image: image11.jpg]



END – это конец процедуры. Здесь мы выставляем время зацикливания процедуры в минутах.
[image: image12.jpg]



И наконец STOP – это конец программы здесь мы манипулируем клавишами вправо влево, чтобы

Появился [STOP] и жмем «Enter» и автоматически программа загружается в рабочее окно, где мы

Можем отредактировать и сохранить программу.

[image: image13.jpg]



Вот пример программы:

START
0
0
Начало программы

PROC

0
0
первая подготовительная процедура

UP

5
1
с временем вкл. прямого тока 5мсек и одного ключа

DOWN
1
3
обратного тока 1мсек и 3 ключей.


PAUSE 
5
0
далее идет пауза 5мсек.

END

10
0
и первая процедура зацикливается на 10мин.

PROC

0
0
После чего вторая основная процедура

UP

12
2
все то же самое. Здесь мы зацикливаем как говорится

DOWN
3
7
много ступенчатый режим

UP

2
4


UP

2
3


UP

2
2


UP

2
1


DOWN
3
7


UP

3
7

PAUSE
10
0

END

100
0
на 100 мин.

STOP

0
0
и здесь конец программы
