Некоторые решения коммутации простых схем.

- С помощью диодов:

Вывод информации с нескольких схем на один индикатор. Здесь главный принцип такого подключения, это поочередное подача напряжения питания на нужную схему . Этот способ хорош тогда, когда мы используем для своего прибора автономное питание и нам  не требуется держать схему в дежурном режиме в запитанном состоянии ( например когда при обесточке теряются какие либо данные). Принципиальная схема такого подключения.

Если нам нужно, чтобы схема постоянно находилась под напряжением,  но при этом есть задача  выводить всю информацию на один ЖКИ по очереди. Используем для этой цели такую схему  (но не факт, что схема должна быть постоянно запитана, для этой схемы, можно также делать отключение питания устройств вместе с коммутацией)

с применением мультиплексоров распространенной серии 74НС257 (похожие варианты коммутаций можно реализовать и на других сериях микросхем, которые такого же принципа действия 4051,   4052,   4053,   К561КП2 ,   74НС153,   74НС157,   74НС298 .........)

Теперь пример, как можно делать простую схему на цифровых микросхемах для коммутации видео сигнала. Таким же способом применить, например  мультиплексор серии 74НС257  , здесь не получится , так как НЧ видео сигнал имеет на выходе  вид не 0 и 1 , а в основном это аналоговая составляющая. Но схемное решение  с применением оптронов для поочерёдного подключения видеосигнала на один монитор, делает эту схему довольно несложной.

на счетчике делителе 4022.

Микросхема 74НС4022 (полные аналоги K561ИЕ9 и CD4022 datasheet 4022  ) счетчик делитель на 8 он имеет в основе четырех разрядный счетчик Джонсона. Особенность счетчика Джонсона—в выходном сигнале отсутствуют «клыки» помех. Выходных состояний у данного счетчика—восемь, соответствующих счету от 0 до 7.

Поочерёдное подключение видеосигнала происходит с помощью оптронов, (испытано на РС817 , однако здесь работать будут любые аналоги).

В данной схеме работает круговой цикл на 4-ре видеокамеры, (установлен сброс после Q3 с помощью Q4 опять на Q0 1 видеокамеру.

Подключение сброса можно делать по разному, по этому схемному решению поочерёдно одной кнопкой управлять любым количеством камер от 2х до 8 ......