Пояснения к изменениям в схеме.

- R1, R2 можно не ставить – это перестраховка (по желанию).

- С1, С2,  и другие конденсаторы параллельно контактам кнопок, тоже можно не ставить. Обычно так ставят искрогасящие конденсаторы при коммутации больших токов. Короче – перестраховка. На SA я тоже на плате поставил, в схеме их нет.

- L1 можно не ставить. Дело в том, что AVCC  и AREF это питание и вход дополнительного двухканального аналогово-цифрового конвертера, который дополняет аналоговый  8-ми канальный мультиплексор. И этот Аналогово-цифровой конвертер есть только в Мегах в корпусах TQFP и MLF, а в меге в DIPкорпусе, его нет.  Я предусмотрел посадочные места для L1 и L3 (L3 на схеме не обозначена, это на меге транзисторного тестера), кто хочет (сомневающиеся), может поставить, но в DIP меге они бесполезны. (См. даташит). Эти выводы надо просто подтянуть через конденсаторы к корпусу, как показано на меге транзисторного тестера.  В даташите структурная схема общая (стандартная) для всех корпусов Мега 8, а в пометках указывается об этом нюансе.  Если не ставите, то дорожки и контакты можно убрать.

- Вместо R39 можно поставить два постоянных, подобрав контрастность LCD.

- SA3 и SA4 можно совместить. Но тогда надо у оптотестера изолировать «корпус» от общего корпуса и подавать его от SA3, а +5в пустить напрямую с SA. Индикация питания оптотестера не зависит от изоляции от общего корпуса. Коммутацией корпуса мы тогда будем подавать питание на саму схему и запускаем ЗГ.

Если бы я делал всю конструкцию на SMD компонентах, то вообще применил бы джойстик от мобильника, заменив таким образом ВСЕ кнопки.  Мы коммутируем корпус на всех кнопках, так что ничего страшного нет, тем более, что питание подаётся на какой-либо один прибор.

- R28,R29 – это контроль батареи. Если контроль в транзисторном тестере не нужен, то можно их не ставить.

- VR1 лучше поставить LDO, дольше Крону можно будет использовать. Кому важна экономия ёмкости Кроны.

- Если питать от адаптера не будете, то С17 и С20 можно не ставить.

- R24, R25, R26 – подбираются по удовлетворяющей яркости свечения светодиодов. Т.к. светодиоды одного типа, но разного цвета светят с разной интенсивностью. Бывает, что даже одного типа и цвета и из одной партии светят с разной силой света.

- В файле есть рисунок с прикидкой высот и порядком сборки всей конструкции, это я для себя делал, чтобы видеть, как и что станет, т.е. для удобства, рисовал не в масштабе, а так для наглядности.  В файле две платы. Активируя тот или другой слой и дезактивируя другие цвета, выделите нужный рисунок, скопируйте и вставьте на новую плату для распечатки. Кому надо – корректируйте под свои нужды.

- Поменял местами обозначение связей у тестера стабилитронов (думаю, что автор не обидится):

| Связь | Обозначение у автора | Обозначение у меня | Обозначение выхода не изменено |
| --- | --- | --- | --- |
| На pb1 | OCR1A | OCR1B | OUT B |
| На pb2 | OCR1B | OCR1A | OUT A |

Т. е. я поменял местами OCR1A и OCR1B в соответствие с выходами, ну чтобы легче было ориентироваться, типа канал А и канал Б. На микроконтролёр заведено правильно, в соответствии со схемой автора.

12. Добавлены в схему С25,С26, С27, С28 – параллельно контактам переключателя питания и SA3.  На плате стоят, а в схеме не обозначил. Кто уверен в надёжности контактов кнопок, то эти конденсаторы вообще можно не ставить.

13.  Исправлена в схеме цепь +5в на коллекторы VT6, VT8. На плате правильно, а в схеме была ошибка.

!!! Найдёте ошибку – сообщите!!!   Но, вроде всё проверил.