Я рисую платы не по науке, а как мне удобно. Так, что заранее извиняюсь. Поэтому напишу некоторые пояснения. Я конечно не писатель, поэтому, что не понятно, лучше спрашивайте. Но постараюсь подробно описать.

Пояснение к плате.

- Плата №1 односторонняя -  это основная плата на которой размещены основные компоненты.

- зелёным цветом, как и положено – нижний слой меди;

- белым – контуры компонентов;

- жёлтым – всякие пояснительные надписи и некоторые габариты. Так, например, вокруг сквозных отверстий под винты (винтовые стойки) я обозначил жёлтые круги, это диаметр стоек, чтобы видеть – задевают они компоненты или нет;

- на некоторых компонентах и контактах есть дополнительные надписи  указывающие назначение связи. Это мне так легче для контроля, чтобы не запутаться;

- вместо панелек под  м\с DIP, я применил цанговые SIP линейки (купил цанговые SIP40, они почему-то дешевле, чем SIP14, и нарезал из них. Да и к тому же, можно набрать из одиночных, двойных и т.д.).  SIP линейки я взял потому, что они немного уже бортиков панельки и нет перемычек, как на панельке. Это облегчает размещение компонентов между линейками, под микросхемой. Где обозначены пустые гнёзда, там просто вынуты цанги;

- некоторые сквозные отверстия обозначены просто кругами с «мишенью» внутри, это для удобства центровки сверла. Расположение сквозных отверстий для скрепления плат как уж получились. Но в итоге получились более ли менее удачно. Если провести линии к центрам отверстий, то увидим, что в основном перекрывается поле, где происходит механическое воздействие на плату (колодки для вставки измеряемых компонентов, кнопки), ещё учитываем жёсткость 1,5мм стеклотекстолита. Прогиба не должно быть, да и механическое усилие не большое;

- что касается соединений между платами. Сделал их  съёмными, на первую плату ставить разъёмы PBS, а на вторую PLS – т.к. она двухсторонняя и паять штырьки надо с двух сторон, что будет выступать сверху, максимально по возможности обрезать и в корпусе сделать сверлом углубления, где выпирают штырьки.  Конфигурация корпуса – наклонное расположение LCD, корпуса я делаю сам, не покупаю, но это отдельная тема, у меня своя технология, не хочется толстый корпус делать. Если же для кого-то толщина не важна, то можно LCD поставить горизонтально – увеличится толщина корпуса (крона мешает). Кстати, по поводу кроны, я смотрел литий-ионные акб для фото и видеокамер, на 7,6в, так они даже чуть больше кроны. Просто я хотел компактную батарею найти.

- контур платы я тоже обозначаю дорожкой 0,1мм, чтобы легче было вырезать по контуру, что остаётся от контурной дорожки, удаляю. Делаю платы плёночным фоторезистом, так что дорожки 0,1 получаются;

- старался меньше перемычек сделать, но без них не обошлось. Мне легче перемычку поставить, чем окольными путями дорожку вести.  Перемычки я ставлю из эмалированного провода от трансформаторов, диаметр от 0,3 до 0,5мм. Сверлю отверстия в плате, затем между отверстиями, куда ставится перемычка, делаю по линейке прорезь, ножом стэнли или специально заточенным резаком от ножовочного полотна, укладываю в эту канавку провод и запаиваю. Затем на самоклеющейся плёнке печатаю расстановку компонентов с надписями и наклеиваю на плату, прокалываю отверстия иголкой и впаиваю компоненты. В итоге – перемычки не выпирают, плёнка является дополнительной изоляцией, и имеем рисунок расстановки компонентов. Кропотливо, но качественно и красиво;

- я применил некоторые SMD резисторы и конденсаторы, которые паяются со стороны дорожек, снизу платы. Так получилось удобнее и компактней;

- так, как подключение ЖКИ я сделал на шлейфе, то применить можно любой ЖКИ 16х2. Связи я обозначил. Можно поставить на плату угловой PLS, а BLS распаять на плоский шлейф или просто проводом и распаять на ЖКИ;

2. Плата №2 – двухсторонняя. Двухстороннюю я делаю только из-за слоя контактных площадок  под корпуса SMD транзисторов.  Эти площадки можно залудить, посеребрить, позолотить. Я буду золотить (раствор уже подготовил, но ещё ни разу не пробовал эту процедуру, не знаю, что получится).

- на плате размещены светодиоды и измерительные колодки. Колодки я делаю из панелек DIP, но не цанговых, а лепестковых. Цанговые от неоднократного применения портятся (сами цанги) да и не все ножки компонентов в них влезут;

- для измерителя транзисторов я взял половинку панельки DIP14, удалив крайние гнёзда. Обрабатывать панельки желательно аккуратно и ровно, т.к. они – лицо прибора;

- для проверки оптронов я применил панельку DIP20, удалив лепестки 4-го ряда и 7-го ряда, таким образом, сделал разграничение между сокетами. В пустые гнёзда (в ряды, где нет лепестков) можно что- либо вставить, для завершения дизайна. Например, изогнутый буквой П кусочек кроссировочного провода в чёрной изоляции или кусочек цветной скрепки вставить, или вклеить полоску пластика. Короче на вкус и цвет каждого индивидуально;

- панельки поставлены на вторую плату потому, что с первой платы они просто не достанут, надо что-то подставлять. А так, с учётом толщины пластика корпуса = 2,5мм, панельки будут чуть –чуть выступать, смотрится красиво, главное, чтобы было отверстие в размер устанавливаемой панельки. Но если и возникает видимый зазор, то эти агрехи я маскирую верхней наклейкой на приборе, которую надо уже тщательно подгонять;

- так же на плате №2 есть отверстия под крепление с платой №1. Чтобы не мешали шляпки винтов, надо брать винты с потайной шляпкой, порядок сборки я тоже показал, но рисовал в основном для себя. Это не является панацеей, может кто-то по другому придумает;

- есть два прямоугольных отверстия – это под движок переключателя питания (возле светодиодов) и под контакты измерителя стабилитронов (от сломанного мультиметра, указаны в листе компонентов);

- два больших круглых отверстия, справа внизу – это под «стаканы» для щупов (вырезаны из корпуса сломанного мультиметра и вклеены в корпус прибора);

- отверстия под штоки кнопок я сделал по 5-6мм, с запасом, чтобы не задевались о вторую плату (они диаметром 3мм);

- под светодиоды – в зависимости от применяемых светодиодов, подойдут диаметром 3мм, только чуть переделать печатку надо, раздвинуть дорожки.  Я применил указанные в листе компонентов, поэтому у меня такая сверловка. Под головку светодиода – сверху корпуса отверстие диаметром 1,8мм, а снизу диаметром 4-5мм. Надо, чтобы плата №2 плотно прилегала к верхней крышке корпуса;

- отверстие в корпусе прибора под трафарет корпусов SMD транзисторов - обозначены жёлтым контуром и слева заканчивается конусом. Такой же конус есть на измерителе стабилитронов. Это для измерения в корпусах SOD.  В контактные площадки впаиваются штырьки и к ним припаиваются полоски контактные (желательно на толщину пластика корпуса, от реле или позолоченные от каких либо разъёмов), другие концы полосок загибаются и вставляются в прорезь пластика корпуса.  Полоски надо припаивать плотнее к плате, т.к. при измерении компонентов в корпусе SOT5xx  или  SOT9xx  (у них выводы очень маленькие и наружу)  выводы могут попасть под полоски и сломаться при выемке компонента. Чтобы этого не происходило, я делаю вставку-трафарет из тонкого пластика, хорошо подходит от дискет для флоппи-дисководов, но большие куски не вырезать, приходится стыковать. Постараюсь пояснить на рисунке:

Из рисунка видно, что вставка – трафарет не даёт ножкам компонента попадать под контактные полоски. Почему вставка трафарет? Потому, что в этом же пластике я вырезаю гнёзда под корпуса SMD транзисторов. Переношу контуры на плёнку-самоклейку  Lomond, наклеиваю на пластик и узко - сточенным и остро заточенным надфилем выдавливаю пластик по контуру корпусов. Вследствие чего измеряемые транзисторы не сдвигаются и чётко становятся на контактную площадку;

Ну вот, пожалуй и всё. Если возникнут вопросы, спрашивайте, мне легче на конкретный вопрос  ответить, чем поэму писать.

!!! Найдёте ошибку – сообщите!!!  Вроде всё проверил.