Лист компонентов

| Обозначение | Номинал | Тип/корпус | Вид/маркировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резисторы: |  |  |  |  |
|  |  | E6 series: (20%) E12 series: (10%) E24 series: (5%) E48 series: (2%) E96 series: (1%) | 3 цифрами маркируются SMD резисторы имеющие допуск 5%, а 4 цифрами и системой кодировки EIA-96 маркируются SMD резисторы имеющие допуск 1%. | резистор SMD, с стандартной маркировкой 3 цифрами и короткой чертой ниже маркировки обозначает допуск 1 %, или меньше, из ряда E24. Например: Некоторые изготовители подчеркивают все три цифры. |
| R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9, R27, R28 | 10 кОм | E24 5% | Brown, black, orange, gold. 10K |  |
| R4, R5 | 100 кОм | E24 5% | Brown, black, yellow, gold. 100К |  |
| R10, R13, R16, R19 | 150 кОм 1% | 1% (E96) | Brown, green, black, orange, brown. | Поставить прецизионные или точно подобрать. |
| R11, R12, R17, R18 | 10 кОм 1% | 1% (E96) | Brown, black, black, red, brown. | Поставить прецизионные или точно подобрать. |
| R20 | 180 Ом | SMD/ 0805 | 181; 1800; |  |
| R21 | 0,33 Ом | SMD/ 0805 | R33; 0R33; |  |
| R22 | 75 кОм | E24 5% | Violet, green, orange, gold. 75K |  |
| R23 | 2,7 кОм | SMD/ 0805 | 272; 2701; |  |
| R24, R25, R26, R37 | 560 Ом | SMD/ 0805 | 561; 5600; | Подобрать по нужной яркости свечения светодиодов |
| R29 | 3,3 кОм | E24 5% | Orange, orange, red, gold. 3K3 |  |
| R30, R32, R34 | 470 кОм | SMD/ 0805 | 474; 4703; | Подбирать точно все три резистора |
| R31, R33, R35 | 680 Ом | SMD/ 0805 | 681; 6800; | Подбирать точно все три резистора |
| R36 | 10 кОм | SMD/ 0805 | 103; 1002; 01C; |  |
| R38 | 1 кОм | SMD/ 0805 | 102; 1001; 01B; |  |
| R39 | 15-22 кОм | подстроечный |  | Любой малого размера |
| Конденсаторы |  |  |  |  |
| C1, C2, C5, C6, C21 | 0,1 mF (100n) | SMD/ 0805 | NPO |  |
| C3, C4 | 12pF | K10-17Б |  |  |
| C7, C8 | 0,1 mF Раб. U=50v | K10-17Б |  |  |
| C9, C10, C11, C12, C15, C19, C22, C24, C25, C26, C27 | 0,1 mF (100n) | K10-17Б |  |  |
| C14 | 560 pF | SMD/ 0805 | NPO |  |
| C18 | 0,33 mF | K10-17Б |  |  |
| C13 | 47 mF x 50v | электролитический |  |  |
| С16 | 1500 mF X 10v | электролитический | Jamicon | Стоят в материнских платах |
| C17 | 100 mF X 16v | электролитический |  |  |
| C20 | 10 mF x 16v | электролитический | Субминиатюрный Выводной | Стоят в плеерах и др. компактной аппаратуре |
| Транзисторы |  |  |  |  |
| VT1, VT2, VT3, VT4 | 2N7000 | MOSFET N-Channel | Fairchild ТО-92 | Можно поставить BS170, но у них D и S расположены реверсивно по сравнению с 2N7000. Тогда надо просто развернуть транзистор. G по центру и совпадает. |
| VT5, VT7 | BC557B | биполярный | ТО-92 |  |
| VT6, VT8 | BC547B | биполярный | ТО-92 |  |
| Контролёры и микросхемы |  |  |  |  |
| IC1, IC2 | Atmega 8 | контролёр | DIP-28 |  |
| IC3 | MC34063A | конвертер токовый | DIP-8 | Можно поставить AIC1563, КР1156ЕУ5 |
| IC4 | CD4049UBF | конвертер | DIP-16 | Аналог КР1561ЛН2. В принципе можно любую логику, только входы правильно соединить надо будет. |
| VR1 | 7805CV | стабилизатор U | ТО-220 | Лучше поставить любой Low-Drop стабилизатор на Uстаб.=5в. |
| Опто- компоненты |  |  |  |  |
| LCD | 16 x 2 | любой | любой | Подключается через шлейф, можно ставить любого размера и с любым расположением контактных площадок. |
| HL1, HL2, HL3, HL4 | На Uраб. Не более 5в | Любые малогабаритные, например L-1394 |  | По цвету ставьте, кому какой нравится. |
| Диоды |  |  |  |  |
| VD1 | 1N5819 | Диод Шоттки 40В 1А/25А DO-41 |  |  |
| VD2 – VD13 | 1N4148 | Диод 150мА 100В DO-35 |  | Любые кремниевые, например КД522А |
| Индуктивности |  |  |  |  |
| L1, L3 | 10мкГн | ЕС24 |  |  |
| L2 | 100мкГн | ЕС24 |  |  |
| Резонатор, Кнопки, разъёмы, гнёзда |  |  |  |  |
| ZQ1 | 7,3728MHz | KX-38, DT-38T |  | Цилиндрический, диаметр=3мм, длина=8мм. |
| SA1, SA2, SA3,SA4 | Тактовая прямая 6 х 6 | Из серии TC (TS) |  | Не фиксируемая. Самые длинные 13мм, но когда-то в Микронике покупал h=16мм. |
| S1 | Кнопка миниатюрная с фиксацией | SPA-118A |  | Отверстия корректируйте под свой включатель. Т.к. есть с круглыми выводами. |
| КН подсветки LCD | Тактовая угловая | Из серии TC (TS) |  |  |
| SA | движковый | ПД21-3 |  |  |
| Socket 1-3 | Из панельки | SCS-20 DIP |  | Считая слева, убраны лепестки 4-го и 7-го рядов. |
| Панелька 1-2-3 | Половина панельки | SCS-14 DIP |  | Половина панельки и срезаны крайние гнёзда. |
| К1, К2 | клеммы | Для кроны на плату |  | Мне пидётся их немного подрезать. Но можно и на такую клемму подключить тогда площадки для контактов можно вырезать. |
| J | Гнездо питания на плату. | DS-261A (DJK-02B) |  |  |
| Межплатные соединения | На плату №1 | PBS серия – гнездо на плату, шаг 2,54 |  | От линейки отрезать нужное количество гнёзд. Не нужные контакты – удалить . |
|  | На плату №2 | PLS серия – вилка штыревая прямая, шаг 2,54 |  | От линейки отрезать нужное количество штырьков. Не нужные штырьки – удалить . |
| КА, КВ | На плату №1 | Гнёзда круглые под щупы |  | Взяты с сломанного мультиметра. |
| Ка, Кb | На плату №1 | Гнёзда плоские, лепестковые |  | Взяты с сломанного мультиметра, стояли для измерения «С». |

Всё, вроде ничего не забыл.