1 . Разработка полумостового резонансного преобразователя на основе IRS2795

IRS2795(1,2)5 (далее IR52795) имеет высокий уровень защиты и позволяет настраивать следующие параметры: частоту переключения (максимум 500 кГц) с фиксированным коэффициентом заполнения, равным 50%, частоту и время плавного старта, длительность мертвого времени для оптимизации режима переключения в нулях напряжения (ПНН).

Микросхема обеспечивает защиту по току, используя сопротивление открытого канала нижнего транзистора (Rds(on)), что позволяет убрать из схемы дополнительный токосъемный резистор. Защитный порог составляет 2 В для IRS27951 и 3 В для IR527952. Другими особенностями IRS2795 являются работа при напряжении смещения верхнего плеча до 600 В, микропотребление при запуске, ультранизкий ток собственного потребления и запускаемый пользователем режим сна с минимальным потреблением. Типовая схема включения IRS2795 представлена на рисунке 1.

В настоящее время популярность резонансного преобразователя набирает обороты, и связано это в первую очередь с его высокой эффективностью, низкими шумами при переключении транзисторов и возможностью реализации на его основе достаточно мощных источников питания. Мощная часть схемы типового резонансного преобразователя представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Типовая схема включения IRS2795

Рис. 2. Принципиальная схема полумостового резонансного преобразователя

Транзисторы М1 и М2 работают со скважностью 50%, а выходное напряжение регулируется посредством изменения частоты переключения преобразователя. Преобразователь имеет две резонансные частоты — нижнюю (обусловленную элементами Lm, Lr, Сr и нагрузкой) и фиксированную верхнюю Fr1 (обусловленную только Lr и Сr). Транзисторы М1 и М2 могут мягко переключаться во всем диапазоне нагрузок, т.е. находиться в режиме ПНН; при этом частота переключения может быть как выше, так и ниже резонансной Fr1.

На рисунке 3 представлены типовые передаточные характеристики резонансного LLC-преобразователя. Семейство кривых на графике показывает передаточное значение при различных нагрузках. Вся область передаточных характеристик может быть разделена на три участка, связанных с тремя различными режимами работы преобразователя.

Рис. 3. Типовые передаточные характеристики резонансного преобразователя

Участок 1 соответствует режиму работы преобразователя на частоте выше резонансной. В этом случае индуктивность намагничивания Lm никогда не резонирует с конденсатором Сr и служит нагрузкой для последовательного резонансного контура. Это участок, на котором преобразователь работает на индуктивную нагрузку и всегда находится в режиме ПНН независимо от условий на выходе.

На участке 2 частота переключения больше нижней резонансной частоты, но меньше Fr1. Значение нижней резонансной частоты зависит от нагрузки, поэтому граница между участками 2 и 3 проходит по пиковому значению семейства кривых. На участке 2 работа преобразователя может быть разделена на два временных интервала. На первом интервале Lr резонирует с Сr, а напряжение на Lm ограничено выходным напряжением. Второй интервал наступает, когда ток, протекающий через Lr, спадает до тока намагничивания, Lr и Сr перестают резонировать и Lm начинает участвовать в резонансном процессе. На этом интервале Сr резонирует с последовательным соединением Lr и Lm. На участке 2 работа преобразователя в режиме ПНН обеспечивается нахождением рабочей точки на правой стороне нагрузочной кривой.

На участке 3 преобразователь находится в режиме переключения при нулях тока (ПНТ), транзисторы M1 и М2 переключаются в жестких условиях, что приводит к большим потерям, поэтому надо стараться избегать работы преобразователя в этом режиме.

Из рисунка 3 видно, что при фиксированном входном напряжении контроллер изменяет частоту переключения для регулировки выходного напряжения при изменении нагрузки, т.е. рабочая точка «скачет» между кривыми, соответствующими разным нагрузкам. При фиксированной нагрузке контроллер изменяет частоту переключения для регулировки выходного напряжения при изменении входного напряжения. При этом рабочая точка двигается по одной кривой, соответствующей текущей нагрузке.

Чтобы упростить расчет элементов преобразователя, представленного на рисунке 2, необходимо привести все элементы вторичной стороны трансформатора к первичной, в результате чего получаем эквивалентную схему замещения, представленную на рисунке 4.

Рис. 4. Схема замещения резонансного контура

2. Расчет элементов резонансного контура

Приведем расчет элементов преобразователя с выходным напряжением 27 В мощностью 2000 Вт, основные параметры которого представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры преобразователя для расчета

| Параметры | Единицы измерения | Описание | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinmax | В | Максимальное входное напряжение | 430 |
| Vinmin | В | Минимальное входное напряжение | 286 |
| Vinnom | В | Номинальное входное напряжение | 385 |
| Vout | В | Выходное напряжение | 27 |
| Iout | А | Максимальный выходной ток | 70 |
| Fr1 | кГц | Резонансная частота | 100 |
| Fmax | кГц | Максимальная частота переключения | 150 |
| Dmax |  | Максимальный коэффициент заполнения | 0,5 |
| Tss | мс | Длительность плавного старта | 10 |
| Fss | кГц | Частота при запуске | 300 |
|  |  | Сердечник | ETD49 |

2.1 Расчет коэффициента передачи трансформатора

Коэффициент передачи рассчитывается, исходя из максимального входного напряжения, чтобы при любых условиях на входе иметь возможность регулировки выходного напряжения.

n = 430/54 = 7,96

Выбираем n = 8.

2.2 Выбор числа k

k — это отношение индуктивности намагничивания трансформатора Lm к резонансной индуктивности Lr. Как видно из рисунка 5, меньшее значение k дает более крутую передаточную кривую, особенно в области частот ниже резонансной. При меньшем k выходное напряжение более чувствительно к изменению частоты.

Рис. 5 Влияние k на вид передаточных характеристик

Более высокое значение k ведет к увеличению индуктивности намагничивания и, как следствие, создает меньший ток намагничивания первичной обмотки трансформатора, что означает меньшие потери на перемагничивание. Однако высокие значения индуктивности намагничивания также могут быть причиной работы вне области ПНН при высоком входном напряжении или на холостом ходу. Рекомендованный диапазон значений k — от 3 до 10. Выберем k = 5.

2.3 Расчет максимальной добротности Qmax для режима ПНН при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении

Входной импеданс схемы замещения (рис. 4) вычисляется по формулам:

где:

,

а х— отношение частоты переключения к резонансной:

x = Fsw/Fr1.

Чтобы обеспечить работу преобразователя в режиме мягкого переключения, необходимо, чтобы рабочая точка находилась в зоне ПНН (см. рис. 3). Линия границы режимов ПНН и ПНТ соответствует фазовому углу Φ(Zin) = 0 (условие границы между емкостной и индуктивной нагрузкой), т.е. мнимой части Zin, равной 0. Учитывая это условие, можно рассчитать максимальное значение добротности, при котором преобразователь будет оставаться в режиме ПНН. Максимальное значение Q получается при минимальном входном напряжении и максимальной нагрузке:

где Мmaх — максимальное передаточное отношение при минимальном входном напряжении.

Qmax = 0,345

2.4 Расчет минимальной частоты переключения

Минимальная частота переключения получается при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении, т.е. при максимальной добротности Qmax и при Im(Zin) = 0:

Рассчитать Fmin можно, исходя из xmin:

xmin = 0,5124

Fmin = xmin* Fr1= 51,2 кГц.

2.5 Расчет Lr Сr и Lm

Значения Lr, Сr и Lm рассчитываются, исходя из Qmax:

Rload= Vout/Iout= 0,39 Ом.

Rac = 199,68/9,87 = 20,23 Ом

Lr = 11,2 мкГн

Сr = 228 нФ.

Выберем ближайшее значение из ряда Сr = 220 нф. Пересчитаем значение Frl, чтобы сохранить Qmax при выбранном значении Сr:

Fr1 = 103,6 кГц.

Пересчитаем Lr:

Lr = 10,7 мкГн.

Чтобы оставаться в режиме ПНН, реальное значение Lr должно быть меньше рассчитанного. Теперь рассчитаем Lm из Lr и k:

Lm = Lr * k = 10,7 *5 = 53,5 мкГн.

Суммарное значение индуктивности первичной стороны равно:

Lp = Lm + Lr = 64,2 мкГн.

2.6 Расчет количества витков первичной и вторичной обмоток

Используем стандартное выражение для расчета количества витков первичной обмотки трансформатора полумостового преобразователя:

где ∆B = 0,2 Тл, Ае = 4,20 см2 (для сердечника E55/28/25), Fmin= 51,2 кГц, Vinmin=286 В, Dmax = 0,5.

Получаем:

Np = 16,6

Выберем Np = 16

Ns = Np/n = 16/8 =2

2.7 Расчет токов первичной и вторичной обмоток трансформатора

Большинство резонансных LLC-преобразователей разрабатывается таким образом, чтобы минимальная частота переключения была ниже резонансной частоты Fr1. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность регулировки выходного напряжения при пониженном входном напряжении и максимальной нагрузке.

I1 – значение тока, когда резонансный ток через Lr равен току намагничивания через Lm, также это точка конца первой резонансной полуволны. В этой точке энергия перестает передаваться в нагрузку, и выходные диоды выключаются, Cr начинает резонировать с Lr + Lm до тех пор, пока транзисторы полумоста не сменят свое состояние и не начнется вторая полуволна. I1 может быть рассчитан как:

I1= 9,74 А.

Пиковое и среднеквадратическое значения тока соответственно равны:

Ipri(pk) = 14,1 А

IpriRMS = 9,97 А.

Среднеквадратичное значение тока рассчитывается для случая, когда ток имеет форму чистого минуса, поэтому его реальное значение будет немного выше. Форма тока в каждой из вторичных обмоток очень близка к полусинусоиде, поэтому пиковое и среднеквадратичное значения тока вторичных обмоток могут быть рассчитаны по формулам:

Ispk = 109,95 А

Isrms = 55 А.

Диаметры проводов первичной и вторичной обмоток должны быть выбраны с учетом рассчитанных среднеквадратичных значений токов.

2.8 Расчет напряжения на резонансном конденсаторе

2.9 расчет пассивных компонентов обвязки IRS27952