Сабвуфер автолюбителя

(TDA7396 – ФИЛЬТР + УСИЛИТЕЛЬ)

( 45вт )

Блок сабвуфера в большей мере предназначен для автолюбителей, его также с успехом можно использовать и для домашнего аудиокомплекса.

Технические данные:

Выходная мощность – 45вт.

Сопротивление громкоговорителя – 2 Ом.

Полоса воспроизводимых частот – 5-300 Гц.

Электропитание –                                 14.4в.

Максимальный потребляемый ток – 7 А.

Описание :

Схема сабвуфера представляет собой усилитель низкой частоты с полосой пропускания 5-300 Гц собранного на микросхеме DA1 TDA7240, входного фильтра нижних частот на элементах R1,R2,R3,C1,C2,C3. Резисторы R1 и R2 подключаются к сигнальным проводам правого и левого громкоговорителей автомагнитолы.  Далее суммированный сигнал проходит через ФНЧ и через разделительные конденсаторы С3 и С4 поступают на вход усилителя. Регулировка уровня производится потенциометром Р1. Активация усилителя осуществляется при помощи замыкания  SW1.

Нагрузка  (громкоговоритель) подключается к выводам  OUT . Так как на этих выводах относительно “общего” провода есть потенциал , то следует обратить внимание на тщательную изоляцию как самих проводников, так и динамика.

Корпус микросхемы соединен с “общим” минусом, поэтому никаких изолирующих прокладок не требуется.

Переменный резистор на 10к  припаивается к плате согласно схеме.

Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в набор не входит) площадью не менее 600 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8, для повышения надежности работы ИМС.