Компания International Rectifier представила первый полумостовой резонансный контроллер, выполненный в 8-выводном корпусе SO-8. Небольшое количество выводов позволяет упростить разработку высокоэффективного источника питания на основе контроллера и снизить общую стоимость системы. IRS2795(1,2) (далее IRS2795) имеет высокий уровень защиты и позволяет настраивать следующие параметры: частоту переключения (максимум 500 кГц) с фиксированным коэффициентом заполнения, равным 50%, частоту и время плавного старта, длительность мертвого времени для оптимизации режима переключения в нулях напряжения (ПНН).

Микросхема обеспечивает защиту по току, используя сопротивление открытого канала нижнего транзистора (Rds(on)), что позволяет убрать из схемы дополнительный токосъемный резистор. Защитный порог составляет 2 В для IRS27951 и 3 В для IR527952. Другими особенностями IRS2795 являются работа при напряжении смещения верхнего плеча до 600 В, микропотребление при запуске, ультранизкий ток собственного потребления и запускаемый пользователем режим сна с минимальным потреблением. Типовая схема включения IRS2795 представлена на рисунке 7. Мощная часть схемы типового резонансного преобразователя представлена на рисунке 8.

Рис. 7. Типовая схема включения IRS2795

Рис. 8. Принципиальная схема полумостового резонансного преобразователя

Транзисторы М1 и М2 работают со скважностью 50%, а выходное напряжение регулируется посредством изменения частоты переключения преобразователя. Преобразователь имеет две резонансные частоты — нижнюю (обусловленную элементами Lm, Lr, Сr и нагрузкой) и фиксированную верхнюю Fr1 (обусловленную только Lr и Сr). Транзисторы М1 и М2 могут мягко переключаться во всем диапазоне нагрузок, т.е. находиться в режиме ПНН; при этом частота переключения может быть как выше, так и ниже резонансной Fr1.

На рисунке 9 представлены типовые передаточные характеристики резонансного LLC-преобразователя. Семейство кривых на графике показывает передаточное значение при различных нагрузках. Вся область передаточных характеристик может быть разделена на три участка, связанных с тремя различными режимами работы преобразователя.

Рис. 9. Типовые передаточные характеристики резонансного преобразователя

Участок 1 соответствует режиму работы преобразователя на частоте выше резонансной. В этом случае индуктивность намагничивания Lm никогда не резонирует с конденсатором Сr и служит нагрузкой для последовательного резонансного контура. Это участок, на котором преобразователь работает на индуктивную нагрузку и всегда находится в режиме ПНН независимо от условий на выходе.

На участке 2 частота переключения больше нижней резонансной частоты, но меньше Fr1. Значение нижней резонансной частоты зависит от нагрузки, поэтому граница между участками 2 и 3 проходит по пиковому значению семейства кривых. На участке 2 работа преобразователя может быть разделена на два временных интервала. На первом интервале Lr резонирует с Сr, а напряжение на Lm ограничено выходным напряжением. Второй интервал наступает, когда ток, протекающий через Lr, спадает до тока намагничивания, Lr и Сr перестают резонировать и Lm начинает участвовать в резонансном процессе. На этом интервале Сr резонирует с последовательным соединением Lr и Lm. На участке 2 работа преобразователя в режиме ПНН обеспечивается нахождением рабочей точки на правой стороне нагрузочной кривой.

На участке 3 преобразователь находится в режиме переключения при нулях тока (ПНТ), транзисторы M1 и М2 переключаются в жестких условиях, что приводит к большим потерям, поэтому надо стараться избегать работы преобразователя в этом режиме.

Из рисунка 9 видно, что при фиксированном входном напряжении контроллер изменяет частоту переключения для регулировки выходного напряжения при изменении нагрузки, т.е. рабочая точка «скачет» между кривыми, соответствующими разным нагрузкам. При фиксированной нагрузке контроллер изменяет частоту переключения для регулировки выходного напряжения при изменении входного напряжения. При этом рабочая точка двигается по одной кривой, соответствующей текущей нагрузке.

Чтобы упростить расчет элементов преобразователя, представленного на рисунке 8, необходимо привести все элементы вторичной стороны трансформатора к первичной, в результате чего получаем эквивалентную схему замещения, представленную на рисунке 10.

Рис. 10. Схема замещения резонансного контура

.1 Расчет элементов резонансного контура

Приведем расчет элементов преобразователя с выходным напряжением 27 В и током 70 А, основные параметры которого представлены в таблице 3.

Таблица 3. Параметры преобразователя для расчета

| Параметры | Единицы измерения | Описание | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinmax | В | Максимальное входное напряжение | 420 |
| Vinmin | В | Минимальное входное напряжение | 286 |
| Vinnom | В | Номинальное входное напряжение | 385 |
| Vout | В | Выходное напряжение | 27 |
| Iout | А | Максимальный выходной ток | 70 |
| Fr1 | кГц | Резонансная частота | 50 |
| Fmax | кГц | Максимальная частота переключения | 150 |
| Dmax |  | Максимальный коэффициент заполнения | 0,5 |
| Tss | мс | Длительность плавного старта | 30 |
| Fss | кГц | Частота при запуске | 300 |
|  |  | Сердечник | E55/28/25 |

.2 Расчет коэффициента передачи трансформатора

Коэффициент передачи рассчитывается, исходя из максимального входного напряжения, чтобы при любых условиях на входе иметь возможность регулировки выходного напряжения.

n = 420/54 = 7,8

Выбираем n = 8.

Выбор числа k:

k — это отношение индуктивности намагничивания трансформатора Lm к резонансной индуктивности Lr. Как видно из рисунка 11, меньшее значение k дает более крутую передаточную кривую, особенно в области частот ниже резонансной. При меньшем k выходное напряжение более чувствительно к изменению частоты.

Рис. 11. Влияние k на вид передаточных характеристик

Более высокое значение k ведет к увеличению индуктивности намагничивания и, как следствие, создает меньший ток намагничивания первичной обмотки трансформатора, что означает меньшие потери на перемагничивание. Однако высокие значения индуктивности намагничивания также могут быть причиной работы вне области ПНН при высоком входном напряжении или на холостом ходу. Рекомендованный диапазон значений k — от 3 до 10. Выберем k = 5.

.3 Расчет максимальной добротности Qmax для режима ПНН при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении

Входное сопротивление схемы замещения (рис. 10) вычисляется по формулам:

где:

,

а х — отношение частоты переключения к резонансной частоте:

x = Fsw/Fr1.

Чтобы обеспечить работу преобразователя в режиме мягкого переключения, необходимо, чтобы рабочая точка находилась в зоне ПНН (см. рис. 9). Линия границы режимов ПНН и ПНТ соответствует фазовому углу Φ(Zin) = 0 (условие границы между емкостной и индуктивной нагрузкой), т.е. мнимой части Zin, равной 0. Учитывая это условие, можно рассчитать максимальное значение добротности, при котором преобразователь будет оставаться в режиме ПНН. Максимальное значение Q получается при минимальном входном напряжении и максимальной нагрузке:

где Мmaх — максимальное передаточное отношение при минимальном входном напряжении.

Qmax = 0,345.

.4 Расчет минимальной частоты переключения

Минимальная частота переключения получается при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении, т.е. при максимальной добротности Qmax и при Im(Zin) = 0:

Рассчитать Fmin можно, исходя из xmin:

xmin = 0,5124

Fmin = xmin* Fr1= 25,62 кГц.

.5 Расчет Lr Сr и Lm

Значения Lr, Сr и Lm рассчитываются, исходя из Qmax:

Rload= Vout/Iout= 0,386 Ом.

Rac = 20,009 Ом

Lr = 21,9 мкГн

Сr = 461 нФ.

Выберем ближайшее значение из ряда Сr = 470 нФ. Пересчитаем значение Frl, чтобы сохранить Qmax при выбранном значении Сr:

Fr1 = 49,1 кГц.

Пересчитаем Lr:

Lr = 22,4 мкГн.

Чтобы оставаться в режиме ПНН, реальное значение Lr должно быть меньше рассчитанного. Теперь рассчитаем Lm из Lr и k:

Lm = Lr * k = 111,8 мкГн.

Суммарное значение индуктивности первичной стороны равно:

Lp = Lm + Lr = 134,2 мкГн.

.6 Расчет количества витков первичной и вторичной обмоток

Используем стандартное выражение для расчета количества витков первичной обмотки трансформатора полумостового преобразователя:

где ∆B = 0,2 Тл, Ае = 4,20 см2 (для сердечника E55/28/25), Fmin= 25,62 кГц, Vinmin=286 В, Dmax = 0,5.

Получаем:

Np = 33,2

Выберем Np = 32

Ns = Np/n = 32/8 =4.

.7 Расчет токов первичной и вторичной обмоток трансформатора

Большинство резонансных LLC-преобразователей разрабатывается таким образом, чтобы минимальная частота переключения была ниже резонансной частоты Fr1. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность регулировки выходного напряжения при пониженном входном напряжении и максимальной нагрузке.

I1 – значение тока, когда резонансный ток через Lr равен току намагничивания через Lm, также это точка конца первой резонансной полуволны. В этой точке энергия перестает передаваться в нагрузку, и выходные диоды выключаются, Cr начинает резонировать с Lr + Lm до тех пор, пока транзисторы полумоста не сменят свое состояние и не начнется вторая полуволна. I1 может быть рассчитан как:

I1= 9,836 А.

Пиковое и среднеквадратическое значения тока соответственно равны:

Ipri(pk) = 16,9 А

IpriRMS = 11,95 А.

Среднеквадратичное значение тока рассчитывается для случая, когда ток имеет форму чистого синуса, поэтому его реальное значение будет немного выше. Форма тока в каждой из вторичных обмоток очень близка к полусинусоиде, поэтому пиковое и среднеквадратичное значения тока вторичных обмоток могут быть рассчитаны по формулам:

Ispk = 109,96 А

Isrms = 55 А.

Диаметры проводов первичной и вторичной обмоток должны быть выбраны с учетом рассчитанных среднеквадратичных значений токов.

.8 Расчет напряжения на резонансном конденсаторе

Временные диаграммы напряжения и тока через конденсатор Сr представлены на рисунке 12. ILm — ток намагничивания первичной обмотки трансформатора, не включающий ток, который передается в нагрузку через идеальный трансформатор, включенный параллельно Lm (см. рис. 13). Разница между током ILr и ILm является током нагрузки.

Рис. 12. Временные диаграммы напряжения и тока через Cr

Рис. 13

Напряжение на конденсаторе VСr достигает максимума, когда ток через индуктивность Lr пересекает ноль, VCr равно половине входного напряжения, когда ток через Lr имеет максимальное значение. При этом напряжение на Сr максимально, когда напряжение на средней точке (VS) равно нулю и минимально, когда напряжение на VS равно входному, поэтому они могут быть рассчитаны так:

VCr max  = 332,6 В

VCr min  = 52,4 В

Размах напряжения VCr равен VCr max -VCr max .

Максимальный размах напряжения на конденсаторе получается при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении, т.е. при минимальной частоте переключения Fmin:

VC rpk_ pk = 379,2 В.

Резонансный конденсатор Cr выбирается, исходя из значения рассчитанной емкости, напряжения и тока через конденсатор. Для снижения потерь в качестве Сr рекомендуется использовать полипропиленовый пленочный конденсатор. При выборе конденсатора следует учитывать, что характеристики по напряжению этого типа конденсаторов даны для работы на постоянном напряжении либо на переменном напряжении частотой 50 Гц, т.е. конденсатор имеет дополнительное ограничение по напряжению при работе на высоких частотах. Способность конденсатора выдерживать напряжение высокой частоты ограничена значениями максимальной рассеиваемой мощности и пикового тока. Поэтому, если даже по результатам расчетов максимальное среднеквадратичное напряжение на конденсаторе равно 380 В, следует выбрать конденсатор с более высокими характеристиками по напряжению с учетом зависимости максимально допустимого напряжения от частоты.

.9 расчет пассивных компонентов обвязки IRS27952

Расчет минимального мертвого времени для режима ПНН при максимальном входном напряжении и на холостом ходу:

В резонансном полумостовом преобразователе частота переключения максимальна на холостом ходу и при максимальном напряжении на входе. Теоретически, при частоте переключения ниже резонансной преобразователь должен находиться в режиме ПНН, однако в реальности это только одно из необходимых условий режима ПНН. Второе условие требует, чтобы эквивалентная паразитная емкость средней точки (VS) была полностью заряжена/разряжена в течение длительности мертвого времени.

На рисунке 14 показано, что при недостаточной длительности мертвого времени транзисторы переключаются в жестком режиме, даже при условии работы преобразователя на частоте ниже резонансной.

Рис. 14. Мягкое и жесткое переключение транзисторов на частоте ниже резонансной

Чтобы обеспечить работу преобразователя в режиме ПНН, необходимо рассчитать минимальное время, необходимое для полного заряда/разряда эквивалентной емкости средней точки. Эквивалентная емкость заряжается/разряжается первичным током трансформатора, поэтому нулевая нагрузка и максимальное входное напряжение являются наихудшими условиями, т.к. при этом ток вторичной обмотки трансформатора равен нулю и в первичном контуре протекает только ток намагничивания. Пиковое значение этого тока равно:

I’pri(pk) = 2,682 А.

Суммарная эквивалентная емкость средней точки CHB показана на рисунке 15.

CHB включает:

- COSS двух транзисторов;

- CRSS нижнего транзистора. CRSS обычно указывается для напряжения VDS = 25 В и уменьшается с ростом этого напряжения, поэтому в качестве эффективного значения можно взять половину значения CRSS;

- CWELL – емкость утечки драйвера верхнего плеча IRS2795, равная 5 пФ;

- демпфирующий конденсатор CS (если используется).

Рис. 15. Суммарная эквивалентная емкость средней точки

Рассчитаем время заряда/разряда CHB при использовании транзистора STF23NM50N в схеме без демпфирующего конденсатора:

СOSS_eff = 180 пФ, СRSS_eff = 2,5 пФ, СWELL = 5 пФ

CHB = 367,5 пФ,

Tch = 57,5 нс,

При расчете мертвого времени также необходимо учесть время спада выходного напряжения драйвера затвора IRS2795. Временные диаграммы выключения MOSFET-транзистора представлены на рисунке 16; для примера взят вывод LО и нижний транзистор.

Рис. 16. Временные диаграммы и цепь выключения нижнего транзистора

В расчет мертвого времени должно быть включено только время t1, т.к. время заряда средней точки начинается с t2 и уже включено в Tch. На протяжении t1 напряжение VDS равно 0, и затвор транзистора является просто емкостной нагрузкой для драйвера. Поэтому время разряда t1 можно рассчитать через постоянную времени RC-цепи затвора:

где:

Rdown_eff  — подтянутое к земле сопротивление драйвера IRS2795 (6 Ом);

Rg — токоограничивающий резистор затвора;

RgFEТ — входное сопротивление затвора транзистора. Эквивалентная емкость затвора для STF23NM50 равна 3,33 нф, входное сопротивление затвора равно 4,6 Ом, Vgs(th) равно 3 В. Если Vcc = 15 В, Rg = 10 Ом получаем:

t1 = 110 нс.

Итого, мертвое время равно:

TDT = Tch + t1 + 50 нс = 167,5 нс.

Рассчитаем компоненты обвязки IRS2795, показанные на рисунке 17.

Рис. 17. Внешние элементы генератора IRS2795

CT = 150 пФ.

Для работы преобразователя в режиме ПНН выбираем Ст больше рассчитанного значения: Ст = 180 пФ.

Рассчитываем реальное мертвое время:

tDT = 193 нс.

Рассчитаем RT, исходя из минимальной частоты переключения Fmin и Ст:

RT = 100 кОм,

RT необходимо выбрать меньше рассчитанного для работы в режиме ПНН. Рассчитываем Rmax, исходя из Fmax, Ст, Rт:

Rmax = 19,4 кОм. Выберем Rmax = 20 кОм.

Рассчитаем Rss с учетом желаемой частоты при запуске:

Rss = 8,27 кОм. Выберем Rss = 8,2 кОм.

Рассчитываем Css с учетом желаемого времени запуска:

Сss = 1,2 мкФ.

Для запуска режима плавного старта после быстрого перезапуска IRS2795 необходимо, чтобы к началу старта вывод RT был разряжен до 0 В. Для этого используется диод Dss, включенный параллельно резистору Rss, чтобы быстро разрядить конденсатор Css при выключении микросхемы, входе в режим сна или ошибке.