Фазировка трехфазных машин переменного тока.

Из машины выходит шесть концов, назначение которых нам неизвестно. При помощи тестера вызваниваем пары концов. Готовим бирки с номерами начала и концов обмоток Н1, К1, Н2, К2, Н3, К3 и приступаем к определению начала и концов обмотки.

Любую трехфазную машину можно рассматривать как трансформатор с тремя обмотками.

Соединяем произвольно две обмотки,  а на третью подаем напряжение 36 или 24 вольта (Рис.1), т.е. подключаем обмотки машины как повышающий трансформатор. Если вольтметр не показал напряжение, значит, обмотки соединены встречно и собираем схему по рис.2. Вольтметр должен показать какое-то напряжение. Вешаем бирки на выводы согласно схеме. Итак, нам известны начала и концы двух обмоток. Далее на одну из известных обмоток подаем напряжение и соединяем известную обмотку с обмоткой, которую надо сфазировать (Рис.3) и далее по описанию.