Работа mosfet на примере данной схемы.

Mosfet(полевой транзистор) VT в центре. Требует «обвязки» для стабильного режима своей работы.

Связка Cp R3 исключает сдвиг сигнала относительно нуля, - на затворе получается сигнал, колеблющийся вокруг нулевого значения, что и надо затвору. Еще раз напомню 0 вольт транзистор закрыт, положительное значение допустим +15в открыт. Но если вместо 0 вольт у нас будет хотя бы +1 вольт это приоткроет транзистор.

Rз - определяет потенциал затвора, равный нулю (без этого резистора потенциал затвора не определён);

- После подачи импульса этот резистор как-бы вытягивает оставшееся на затворе напряжение, полностью перекрывая (до подачи следующего импульса) транзистор.

поскольку относительно истока он должен быть отрицательным, то резистор Rн создаёт нужный положительный потенциал на истоке при прохождении через него тока истока. Кстати, таким образом заодно осуществляется стабилизация режима.

Электроны накапливаются на стыке исток – Rн и там потенциал становится положительным, а снизу есть заземление и там ток течет свободно и от этого возникает разность потенциалов. Если бы Rн был заменен перемычкой то ток бы тек но очень не стабильно.

Rc ограничивает ток который пройдет через mosfet т.к. этот тип транзисторов не имеет параметра Н21э другим способом ограничить проходящий ток не получится.

О значениях в тех паспорте на транзистор.

http://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT

IGBT и MOSFET требуют 12…15 В для полного включения и не нуждаются в отрицательном напряжении для выключения.

Зачем тогда указывают что управляющее напряжение допустим 30 вольт?

Обычно для любого параметра, превышение которого может испортить прибор, указывается максимальное значение, которое ни при каких условиях нельзя превысить. В указанном случае имеется в виду следующее: рекомендуется давать на затвор 12...15 вольт, но можно и больше, хуже не будет. Но больше 30 вольт давать уже нельзя, затвор пробьётся. Тоже самое справедливо для любых других характеристик прибора.