Автоматическая ЗУ-приставка на МК ATMega16A для любых свинцовых АКБ.

Заряд/разряд/КТЦ АКБ номинальным напряжением от 1.5 до 14 Вольт, ёмкостью от 1А/ч до 300 а/ч

Заряд алгоритмами IUIoU или IUoU

Разряд алгоритмом IUo

Заряд и питание МК от внешнего источника,

переменного или постоянного тока,

~ напряжением от 18 до 27 Вольт, током до 30А.

= напряжением от 20 до 40 Вольт, током до 30 А

Разряд на внешнюю нагрузку (резистор/лампа, на схеме La1),

разворотом питания Чоппера (преобразователь DC-DC)

с внешнего источника на АКБ.

Программируемое Выходное Напряжение, на каждый из этапов U, от 1.5 Вольта до 18 Вольт, шагом 0.03 Вольта

Программируемый Выходной ток, на каждый из этапов I, от 0.12 А до 30 А, шагом 0.03 А

Выходные пульсации, при макс. токе, не более 0.4 В

---------------------------------------------------

Режимы:

1. Тест - измерение текущего напряжения и тока

2. Заряд - заряд АКБ по выбранному профилю

3. Десульфация - КТЦ - разряд с последующим зарядом, по выбранному профилю.

4. Режим блока питания - лабораторный блок питания от 1.0 В до 18 Вольт, от 0 А до 30 А.

5. Установки - программирование профилей АКБ и калибровка напряжения и тока.

-----------------------------------------------------

Два программируемых профиля АКБ по хар-кам:

Процесс заряда по алгоритму IUIoU

I1 - ток первого этапа

U1 - напряжение второго этапа

I2 - ток третьего этапа

U2 - напряжение четвёртого этапа

I3 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)

U3 - напряжение хранения

Например:

> 1-ый этап - стаб. ток I1 = 1/10 ёмкости

> 2-ой этап - стаб. напряжение U1 = 14.6 Вольта

> 3-ий этап - стаб ток I2 = 1/30 ёмкости

> 4-ый этап - стаб напряжение U2 = 16.5 В

> конец по истечении 2 часов

Процесс заряда по алгоритму IUoU

I1 - ток первого этапа

U1 - напряжение второго этапа

I2 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда)

U2 - напряжение хранения

Процесс разряда по алгоритму IUo

I1 - ток разряда

U1 - напряжение конца разряда

0 - выход при условии U1-1 при минимальном токе или при токе менее 0.12А в течении 15 минут

----------------------------------------------------

Управление:

Вверх-вниз-влево-вправо-выбор и сброс МК

При программировании значений тока и напряжения в профилях АКБ

вверх-вниз - шаг значения грубо

влево-вправо - шаг значения точно

Выход из процессов заряда/разряда - кнопка вправо

Выход из подменю программирования профилей - кнопка вверх

-----------------------------------------------------

Включение вентилятора при токе выше 4А, выключение при токе ниже 3.8А

-----------------------------------------------------

Выключение процессов при t более +40 С, возобновление процесса при +35 С

-----------------------------------------------------

Выход из любого из режимов, отключение АКБ от ЗУ, при токе близкому к нолю

(обрыв цепи подключения АКБ к ЗУ)

Электронная защита по макс. току, в том числе КЗ.

-----------------------------------------------------

Режим блока питания:

Реле К1 - переключает нагрузку,

если реле К1 выкл (off), то нагрузкой является La1 (лампа)

если реле К1 включено (On), то нагрузкой является АКБ

Реле К2 - переключает источник,

если реле К2 выкл (off), то источником является внешний источник (трансформатор)

если реле К2 включено (On), то источником является АКБ

Пример:

если К1 выкл, а К2 вкл., то источник АКБ нагружен нагрузкой La1 (лампа)

если К1 вкл, а К2 выкл, то внешний источник подключен к АКБ

если К1 и К2 выключены, то внешний источник подключен к La1 (лампе)

если обе реле включены, то не что не куда не подключено (источником и нагрузкой является АКБ)

Индикация напряжения соответствует напряжению АКБ

Индикация тока соответствует току на нагрузке (если К1 вкл., то ток АКБ, если К1 выкл, то ток La1, лампе)

-----------------------------------------------------

Калибровку напряжения производить с подключенным АКБ

Калибровку тока производить с отключенной нагрузкой La1,

предварительно подстроечным резистором R80 добиться минимального значения напряжения на РА1 МК

идеально - ноль вольт, стремимся к менее 2 мВ (без нагрузки La1)

------------------------------------------------------

Автор - Сергей Чумак (Слон), Украина.

Автор идеи ЗУ-приставки с разворотом чоппера и правообладатель - Торопов Роман (РоманТ), Россия,

e-mail: toropov@ingineer.ru, Skype: magavolt-amper

Отдельное спасибо:

Денисенко Владимиру (Старичёк51) за консультации и подбор компонентов.

Форуму http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=693244#p693244

-------------------------------------------------------

Распространяется бесплатно для индивидуального повтора.

Коммерческий повтор - запрещён (изготовление с последующей продажей)