Управление нагрузкой с любого пульта

С помощью данного устройства можно управлять любой нагрузкой с любого пульта дистанционного управления.

Основой блока является микросхема CD4017. Это десятичный счетчик со встроенным дешифратором.

Сигнал от пульта принимает фотоприемник TSOP1738. Частота работы этого приемника 38 килогерц.

На выходе фотоприемника получается демодулированный сигнал который управляет транзистором BC557. Далее конденсатор из пачки импульсов передаваемых пультом выделяет один импульс, а через подсоединенный параллельно к нему резистор он разряжается. Таким образом когда кнопка пульта будет нажата конденсатор зарядится через транзистор BC557 и выделенный единичный сигнал через счетчик откроет транзистор BC547. В свою очередь этот транзистор включит реле, а реле своими контактами скоммутирует нагрузку. При повторном нажатии счетчик сосчитает второй импульс на входе и закроет транзистор, в результате реле отключится.

Светодиод осуществляет индикацию включения нагрузки.

Устройство можно поместить в любой подходящий корпус, а фотоприемник необходимо защитить от прямых лучей света. После сборки устройство в настройке не нуждается.