Принцип работы.

В основном режиме на индикаторе установленное время таймера №1.

Нажатие на кнопку SET переводит таймер в режим установки, по кругу:

– символ t1;

– установка таймера №1 от 6 сек до 99 минут;

– символ t2;

– установка таймера №2 от 6 сек до 99 минут;

– символ t3;

– установка таймера №3 от 6 сек до 99 минут;

– символ t4;

– установка таймера №4 от 6 сек до 99 минут;

– основной режим.

Нажатие на PLUS/MINUS меняет установленное время. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка. Устанавливаемый параметр мигает. Дискретность установки – 6 сек для величины времени меньше 10 минут и 1 минута для времени больше 10 минут.

Формат вывода информации на индикатор минуты, если величина времени больше или равна 10 минутам, и минуты и десятые доли минуты, если величина меньше 10 минут. Одна десятая доля минуты это 6 сек.

Через 6 сек от последних изменений, настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.

Нажатие на кнопку START из любого режима приводит к запуску работы таймеров, индикатор переходит на отображение оставшегося времени таймера №1, мигает точка в младшем разряде. Включается нагрузка №1. Если производились изменения настроек, они запишутся в память.

После завершения работы таймера №1 запускается таймер №2, на индикатор выводится оставшееся время таймера №2. Соответственно, включается нагрузка №2, а №1 выключается. Далее запускается таймер №3, затем таймер №4. По окончании работы таймера №4, если не нажата кнопка LOOP, то индикатор переходит на отображение времени таймера №1, все нагрузки отключены. Если кнопка LOOP нажата, то цикл работы таймеров повторяется.

На время работы таймеров настройки блокируются.