Слои

Здесь можно выбрать слои, которые надо распечатать. Можно определить отдельный цвет для каждого слоя. Нажмите на кнопку цвета, справа от каждого слоя. Для выбора слоя, установите галочку, если галочка не установлена, то этого слоя на распечатке не будет.

Можно определить последовательность наложения слоёв при печати на странице  - 4 кнопки ниже:

1/  (2)

Слои накладываются один на другой, начиная с нижнего. Одно изображение платы. Это полезно при ручном масштабировании, чтобы на увеличенной распечатке проекта посмотреть все детали проекта. Не нужные слои можно отключить (снять галочку).

Последовательность печати (наложения) слоёв: К2 - I2 - I1 - К1 - В2 - В1 - U

2/  (1)

Слои накладываются один на другой, начиная с верхнего. Одно изображение платы. Не нужные слои можно отключить (снять галочку).

Последовательность печати (наложения) слоёв: К1 - I1 - I2 - К2 - В1 - В2 - U

1/2

Печатается два изображения платы на одной странице, одно под другим. В верху печатается изображение платы с верхними слоями (последовательность наложения указана ниже), а ниже печатается второе изображение платы, но уже с нижними слоями (последовательность наложения указана ниже). Не нужные слои можно отключить (снять галочку). Ориентацию листа лучше установить – Альбомную, т.к. интервал между изображениями большой, порядка 80-90мм, так же зависит от формата платы.

Последовательность печати (наложения) верхних слоёв (верхнее изображение): I1 - К1 - В1 - U

Последовательность печати (наложения) нижних слоёв (нижнее изображение): I2 - К2 - В2 - U

1 | 2

Печатается два изображения платы на одной странице, одно рядом с другим. Слева печатается изображение с верхними слоями, а справа печатается изображение с нижними слоями. Последовательность печати (наложения) слоёв показана ниже. Не нужные слои можно отключить (снять галочку). Ориентацию листа лучше установить – Альбомную, т.к. интервал между изображениями большой, порядка 80-90мм, так же зависит от формата платы.

Последовательность печати (наложения) верхних слоёв (левое изображение): I1 - C1 - S1 - O

Последовательность печати (наложения) верхних слоёв (правое изображение): I2 - C2 - S2 - O