Описание устройства.

Устройство предназначено для управления выходным напряжением.

1. Технические характеристики:

Способ регулирования				–	ШИМ

Частота ШИМ, Гц					–	2500

Число ступеней регулировки мощности		–	100

Число ступеней регулировки времени

выхода на макс. мощность				–	20

Диапазон регулировки мощности,	%		–	0 ÷ 100

Время выхода на макс. мощность, сек		–	0 ÷ 8.

2. Описание работы.

При включении питания из памяти МК считываются настройки. Индикатор отображает  текущую выходную мощность (0). Нажатие на кнопку START отключает выход BRAKE  и через 10 мсек запускает плавное увеличение мощность до заранее заданной величины. Скорость вывода на заданную мощность устанавливается в настройках. Одновременно с запуском регулятора включается подсветка (выход LIGHT).

Повторное нажатие на кнопку START приводит к отключению выходного напряжения. Подсветка отключается. На выходе BRAKE через 10 мсек появляется высокий уровень, который можно использовать для торможения мотора.

Мощность можно также регулировать вручную кнопками PLUS/MINUS. Перед началом  (с 0) увеличения мощности предварительно отключается выход BRAKE и включается подсветка. При уменьшении мощности, после достижения нулевого уровня, включается выход BRAKE а подсветка выключается.

Установленное время разгона является временем увеличения выходного напряжения от 0 до максимума (99). Если напряжение предварительно было установлено в ручном режиме, или установленной задание меньше 99, то время разгона соответственно уменьшается. Если время установлено в 0, то выходная мощность устанавливается без задержки.

3. Настройки.

Нажатием на кнопку SET регулятор переводится в режим настроек. Сначала на индикатор выводится заданная мощность.

Повторное нажатие на кнопку SET переводит индикатор на отображение времени разгона.

Установка производится кнопками PLUS/MINUS. Кнопки работают по короткому и длинному нажатию.

Устанавливаемый параметр мигает с частотой 1 Гц.

Через время примерно 10 сек после последнего нажатия на кнопки PLUS/MINUS в режиме настроек, новые данные запишутся в память МК, а на индикатор будет выведен текущий уровень выходного напряжения.