Описание работы.

Устройство представляет собой таймер на время от 1 до 240 минут.

В основном режиме на индикаторе заданное время. При нажатии на кнопку START включается реле и запускается обратный отсчет времени. О работе таймера индицирует мигающая точка в младшем разряде. На индикатор выводится оставшееся до выключения реле время. По истечению заданного времени реле отключается, таймер переходит в основной режим. Работу таймера можно также принудительно остановить повторным нажатием кнопку START.

Установка времени производится из основного режима (при остановленном таймере). Кнопки PLUS/MINUS работают по короткому и длинному нажатию.

Через ~6 сек после завершения установки, новое установленное время запишется в память и будет оттуда считано при следующем включении питания.

Нажатия на кнопки PLUS/MINUS, а также начало и завершение работы таймера сопровождаются звуковым сигналом.

Примечание:

Так как в схеме отсутствует кварцевый резонатор, то точность отсчета времени невелика.

При прошивке МК FUSE должны быть выставлены на внутренний RC генератор с частотой 4 МГц.

Пищалка должна быть со встроенным генератором. В зависимости от тока потребления возможно надо установить ключ на транзисторе.