Описание устройства.

Устройство предназначено для управления выходным напряжением.

1. Технические характеристики:

Способ регулирования				–	ШИМ

Частота ШИМ, Гц					–	2,5 кГц

Число ступеней регулировки мощности		–	100

Число ступеней регулировки времени

выхода на макс. мощность				–	20

Диапазон регулировки мощности,	%		–	0 ÷ 100

Время выхода на макс. мощность, сек		–	0 ÷ 10.

2. Описание работы.

При включении питания из памяти МК считываются настройки. Индикатор отображает  текущую выходную мощность (0).

Предусмотрен выбор режима работы кнопки START. Режим 2t – когда контакты кнопки замкнуты устройство стартует и остается в работе, пока контакты замкнуты. Режим 4t – первое нажатие на кнопку START запускает устройство, повторное останавливает.

При старте выход BRAKE  отключается и через 10 мсек запускается плавное увеличение мощности до заранее заданной величины. Скорость вывода на заданную мощность устанавливается в настройках. Одновременно с запуском регулятора включается подсветка (выход LIGHT).

При остановке выходное напряжение и подсветка отключаются. На выходе BRAKE через 10 мсек появляется высокий уровень, который можно использовать для торможения мотора.

Мощность можно также регулировать вручную при помощи энкодера. Перед началом  (с 0) увеличения мощности предварительно отключается выход BRAKE и включается подсветка. При уменьшении мощности, после достижения нулевого уровня, включается выход BRAKE а подсветка выключается.

Установленное время разгона является временем увеличения выходного напряжения от 0 до максимума (99). Если напряжение предварительно было установлено в ручном режиме, или установленной задание меньше 99, то время разгона соответственно уменьшается. Если время установлено в 0, то выходная мощность устанавливается без задержки.

При старте сразу включается подсветка, а выход включается через время задержки, установленное в настройках (параметр d).

При остановке сразу отключается выход, а подсветка через время задержки (параметр c).

Кнопкой ON/OFF включается / отключается дополнительный выход.

3. Настройки.

Нажатием на кнопку SET регулятор переводится в режим настроек. Сначала на индикатор выводится заданная мощность.

Повторное нажатие на кнопку SET переводит индикатор на отображение времени разгона. Максимальное значение 50, цена единицы около 200 мсек, итого максимальное время 10 сек.

Следующее нажатие на кнопку SET выводит на индикатор режим работы кнопки START.

Следующее нажатие на кнопку SET выводит на индикатор время задержки включения выхода. На индикаторе в старшем разряде символ d, диапазон установки (0 ÷ 9) x 0,5 сек.

Следующее нажатие на кнопку SET выводит на индикатор время задержки выключения выхода. На индикаторе в старшем разряде символ c, диапазон установки (0 ÷ 9) x 0,5 сек

Установка производится вращением энкодера

Устанавливаемый параметр мигает с частотой 1 Гц.

Через время примерно 10 сек после последнего внесенных изменений в режиме настроек, новые данные запишутся в память МК, а на индикатор будет выведен текущий уровень выходного напряжения.

P.S.

На схеме размещено два индикатора. Один с общим анодом, второй с общим катодом. При изготовлении должен устанавливаться только один и в МК должна быть залита соответствующая прошивка.