# http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html

# Простые SD Audio Player с 8-контактный IC

11 августа 2009 
обновление: 2 октября 2012

Это простой SD аудио плеер ВСТРАИВАЕМАЯ только с 8-контактный микроконтроллера. ATtinyX5 серии (25/45/85), 8-контактный AVR микроконтроллер имеет два быстрых выходов ШИМ в несущей частоте 250 кГц. Это позволяет выводить широком диапазоне частот звукового сигнала. Я построил аудио-плеер с 8-контактным AVR и карты памяти SD (SDC). SDC может управляться только с шестью линиями, два блока питания и четырех управляющих сигналов. Она также может быть легко крепится к 8-контактный микроконтроллеры. Основное применение крошечных X5 серии AVR кажется SMPS и связаны в соответствии с его встроенных периферийных устройств.

В любом случае это аудио плеер очень прост и несколько проводов должны быть solderd, так что он подходит для краткого паяльных работ перед завтраком. Существует еще один проект на основе этого проекта.

### Аппаратные средства

Схемы: Mono | Stereo | Mono (Привет-Res) | Mono (OCL)

Изображение справа показывает наименьшую аудио-плеер в мире (как MicroSD игрок, пожалуй ...). Есть четыре схемы для игроков в различных конфигурациях выход. Носители записи, которые будут использоваться является MicroSD. Конечно, стандартный SDC и MiniSD также может быть использована соответствующие преобразования розетки.

Динамики подключены непосредственно с ШИМ-выходом AVR. Нагрузка может быть слишком тяжелой для выходного порта. Однако выходной ток никогда не превышает абсолютный максимум рейтинги на 3 вольта напряжения питания, даже если порт связан с рельсов питания. Поэтому она не может звучать громко, но это создаст достаточный звук, который слушают на стол с высокой динамики эффективности. При подключении аудио выходы к усилителю, высокочастотная составляющая должна быть отфильтрованы с ФНЧ. Не вводите ШИМ-сигналы непосредственно к усилителю или усилитель и колонки могут быть повреждены.

### Программное обеспечение

Использование карт памяти на встроенный проектов означает, что программа должна управлять файловой системой FAT. Я использовал Petit-FatFs модуль ответвляется от полного модуля признакам FatFs. Petit-FatFs была разработанная для очень маленьких памяти системы, которая доступна размер ОЗУ составляет менее 512 байт. Она подходит для крошечных AVRs и Тихого океана.

Есть несколько различных файлов прошивки в архиве для каждой аппаратной конфигурации. Предохранитель значения объединяются в шестнадцатеричном файлов. Однако некоторые AVR программисты могут не поддерживать такого рода шестигранные файлов. Если это так, то удалите последние три строки из шестнадцатеричных файлов. Предохранитель значения должны быть запрограммированы находятся в main.c. Конфигурации с двойным выходом, что кроме моно использует все порты ввода / вывода, включая сброс PIN-код. Для переключения RSTDISBL предохранитель, он должен быть запрограммирован в HVSP метод, который наиболее AVR программист не поддерживает. ISP метода можно также запрограммировать это только первый раз, но никогда не перепрограммировать. Монофонический выходной конфигурации использует пять портов ввода / вывода и не нужно переключаться RSTDISBL предохранитель. Он может быть запрограммирован в ISP метод, который поддерживается всеми AVR программистов.

Игрок SD аудио поддерживается только RIFF-WAVE формат звуковых файлов, известных как Microsoft звуковой файл в формате LPCM, 8/16-бит, моно / стерео и ДО 48 кГц частотой дискретизации. Каждый выходной конфигурации принимает этот диапазон форматов. MP3-файлы должны быть преобразованы в звуковой файл. Игрок начинает играть на включении или вставки карты. Если звуковой файл каталога "WAV" это существует в корневом каталоге, волна файлы в каталоге звук будет воспроизводиться в порядке каталоге. Если каталог "WAV" не существует, волна файлы в корневом каталоге directroy играет вместо этого. Нажмите кнопку выключателя, чтобы перейти к следующему файлу.

### Ресурсы

- Firmware (Источник файлы + HEX-файлы) октября 2, 2012

- Фильм теме: 8-контактный разъем MicroSD игрока (этот проект)

- Теме Movie (Nico Video)
<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm7607242">[Nico Video] Let's enjoy with 8-pin ICs</a>