Часто задаваемые вопросы по Полевым Транзисторам

1 Вопрос : Что такое полевой транзистор ?

Ответ : Полевой транзистор - это активный полупроводниковый прибор в котором выходным током управляют с помощью электрического поля (в отличии от биполярного транзистора, где выходной ток управляется входным током). Так же эти транзисторы называются транзисторами типа FET (Field Effect Transistor; преимущественно в англоязычной литературе), или униполярными, по аналогии с названием биполярных транзисторов.

[[ чертеж ]]

2 Вопрос : Как работает полевой транзистор ?

Ответ : Для начала необходимо понять, как устроен полевой транзистор. Ниже изображен p-канальный транзистор с управляющим переходом n-p типа:

[[ чертеж ]]

Стрелка указывает направление от слоя p к слою n (не забываем, что P - Позитив, N - негатив, то есть от плюса к минусу, такой же принцип используется в обозначении биполярного транзистора). Область n-p перехода главным образом расположена в канальном слое. Если мы подадим положительное напряжение между затвором и истоком транзистора с каналом p-типа, оно сместит переход в обратном направлении. При увеличении обратного напряжения на p-n переходе он расширяется. Увеличение ширины перехода уменьшает толщину канала, а следовательно увеличивает сопротивление, и тем самым уменьшает ток исток-сток.

Представьте себе трубу по которой протекает вода (это наш проводник под током). Из деревни допупеево пришел сантехник, и врезал вентиль (это наш транзистор).

[[ чертеж ]]

Если мы начнем крутить ручку вентиля, напор воды будет все меньше, меньше и меньше..  Этот пример наглядно обьясняет названия выводов транзистора: Исток, Сток и Затвор.

3 Вопрос : Можно ли полностью перекрыть канал, и закрыть полевой транзистор

Ответ : Конечно. Если закоротить исток и затвор, и приложить некоторое напряжение Uис, то напряжение Uис окажется равным Uзи, а p-n переход будет смещен в обратном направлении.

[[ чертеж ]]

Как видно, в области истока обратное напряжение практически равно нулю, зато в области стока оно достаточно велико, чтобы вызвать расширение перехода. И можно утверждать, что при достижении некоего порогового напряжения отсечки канал полностью перекроется (Uис = Uзи.отс).

4 Вопрос : Какие схемы включения применяются для полевого транзистора ?

Ответ : Выделяют три схемы включения полевого транзистора : с ощим затвором (ОЗ), с общим истоком (ОИ) и с общим стоком (ОС).

[[ чертеж ]]

Наиболее часто используемой схемой является схема с общим истоком, аналогичная схеме на биполярном транзисторе с ОЭ. Каскад с общим истоком дает очень большое усиление тока и мощности. Схема с ОЗ аналогична схеме с ОБ. Она не дает усиления тока, и поэтому усиление мощности в ней во много раз меньше, чем в схеме ОИ. Каскад ОЗ обладает низким входным сопротивлением, в связи с чем он имеет ограниченное практическое применение.

5 Вопрос: Какие полевые транзисторы бывают еще ?

Ответ : Действительно, так же существуют полевые транзисторы с изолированным затвором. В транзисторах этого типа затвор отделен от полупроводника слоем диэлектрика, в качестве которого часто используют двуокись кремния. Эти транзисторы обозначают аббревиатурами МОП (металл-окисел-полупроводник) и МДП (металл-диэлектрик-полупроводник). В зарубежной литературе их обозначают аббревиатурой MOSFET или MISFET ( Metal-Oxide (-Insulator) - Semiconductor FET).

Транзисторы МДП в сою очередь тоже делятся на два типа: с встроенным (собственным) и индуцированным каналом.

В первых канал существует еще до подачи напряжения на канал, а во вторых - канал отсутствует.

МДП-транзистор со встроенным каналом. Канал такого транзистора может иметь проводимость как р-типа, так и n-типа.

[[ чертеж ]]

Как видите его УГО несколько отличается от классического полевого транзистора, добавился еще один вывод : подложка. Стрелка как обычно указывает направление от p-слоя к n-слою.

В качестве примера я взял транзистор с каналом p типа.

[[ чертеж ]]

Очень похоже на вывернутый наизнанку классический p-канальный FET. Этот транзистор (напомню, с каналом p-типа) может работать в двух режимах : обеднения и обогащения.

Режиму обеднения соответствует положительное напряжение затвор-исток (Uзи). При увеличении этого напряжения концентрация дырок в канале уменьшается, что приводит к уменьшению тока стока. Если напряжение затвор-исток больше тока отсечки, то канал не существует, а ток в канале соответственно равен нулю.

Режиму обогащения соответствует отрицательное напряжение Uзи. Чем больше модуль указанного напряжения, тем шире канал, больше его проводимость и тем больше ток стока.

[[ чертеж ]]

На ток стока влияет не только напряжение Uзи, но и напряжение между подложкой и истоком. Однако управление затвором предпочтительнее. Подложка образует с истоком, стоком и каналом p-n-переход, и необходимо следить, чтобы напряжение на этом переходе не смещало его в прямом направлении. На практике же довольно часто подложку подключают к истоку (как на приведенной выше схеме) или к точке схемы, имеющей потенциал, больший потенциала истока.

[[ характеристика ]]

МДП-транзистор с индуцированным (наведенным каналом). Канал может иметь проводимость как p-типа, так и n-типа. Для описания работы этого вида FET вновь используем вариант с каналом p-типа.

[[ УГО транзистора ]]

Схематически FET с индуцированным каналом выглядит так :

[[ чертеж ]]

Как видите, канал изначально (Uзи = 0) отсутствует, и ток стока равен нулю. Транзистор может работать в режиме обогащения, которому соответствует Uзи < 0. Если Напряжение исток-затвор становится больше порогового напряжения, то между истоком и стоком возникает канал p-типа. Это явление также называют инверсией типа проводимости, а слой полупроводника, в котором он имеет место (канал), - инверсионным.

[[ схема включения ]]

6 Вопрос : Я слышал о существовании силовых (мощных) полевых транзисторов, расскажите о них.

Ответ : Да, силовые транзисторы предназначены для управления большими токами ( а это еденицы, десяятки и сотни ампер ) и большими напряжениями. Наиболее часто эти транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому для них важными параметрами являются напряжение в открытом состоянии (имеется ввиду Uис), и время включения и выключения транзистора. Сопротивление канала таких транзисторов составляет значительную часть Rис. Один из путей уменьшения сопротивления канала - уменьшение его длины. Поэтому силовые транзисторы имеют множество коротких каналов соединенных параллельно.

Еще одним полезным свойством этих транзисторов является способность увеличивать сопротивление при увеличении температуры. Это свойство резко снижает вероятность саморазогрева и вторичного пробоя. Оно препятствует дальнейшему росту тока стока при токовых перегрузках, что позволяет использовать параллельное включение силовых транзисторов без дополнительных элементов.

7 Вопрос : Являются ли IGBT и SIT транзисторы плевыми ?

Ответ : IGBT - от английского Insulated Gate Bipolar Transistor. IGBT - это гибридный полупроводниковый прибор в котором совмещены два способа управления электрическим током, один из которых характерен для полевых транзисторов (управление электрическим полем), а второй - для биполярных (управление током).

[[ УГО ]]

Для выводов IGBT характерны термины "эмиттер", "коллектор" и "затвор". Что легко объясняется его конструкцией.

[[ эквивалентная схема ]]

От силового полевого транзистора его отличает только, добавление p-слоя приводящее к образованию второй структуры биполярного транзистора (типа p-n-p).

SIT - со статической индукцией (Static Induction Transistor)

По существу SIT - полевой транзистор с управляющим p-n-переходом. Однако имеет своеобразное устройство.

[[ схема ]]

Так что можно сказать, что да эти транзисторы могут считаться полевыми, первый частично, второй полностью.

8 Вопрос : Как применяется полевой транзистор ?

Ответ : Полевые транзисторы нашли свое применение как ключи, усилители и различного рода стабилизаторы.

Для примера я опишу ключи: Ключи на полевых транзисторах широко используются для коммутации аналоговых и цифровых сигналов. В аналоговой электронике применяют транзисторы с управляющим p-n-переходом или МДП-транзисторы с индуцированным каналом (MISFET). В цифровых ключах используют МДП-транзисторы с индуцированным каналом.

[[ чертеж ]]

В статическом состоянии ключ потребляет очень малый ток управления. Однако этот ток увеличивается при увеличении частоты переключения. Очень большое входное сопротивление ключей на полевых транзисторах фактически обеспечивает гальваническую развязку входных и выходных цепей. Это позволяет обойтись без трансформаторов в цепях управления.

Напряжение на ключе в его включенном состоянии Uвкл зависит от сопротивления стока Rc, величины входного сигнала и особенностей стоковых характеристик транзистора.

Ключ на МДП-транзисторе с нагрузочным МДП-транзистором.

[[ чертеж ]]

Данная схема также называется ключом с динамической нагрузкой. Работает он куда интереснее ключа с нагрузочным резистором. В этой схеме Т1 называют активным, а Т2 - нагрузочным транзистором.

Закрытое состояние ключа : Транзистор Т1 закрыт, через оба транзистора протекает очень малый ток при этом напряжение Uси1 близко к Ec , а напряжение Uси2 почти равно нулю.

Открытое состояние : При этом Uвх > Uпор1. Транзистор Т1 открыт, и напряжение Uси1 близко к нулю, а напряжение на T2 близко к напряжению питания, и он тоже открыт и Uзи2 = Uси1 ~= Ec.

Это были цифровые ключи, теперь рассмотрим  аналоговый ключ.

[[ чертеж ]]

Подложка транзистора подключена к положительному полюсу источника питания, для того чтобы p-n-переходы между подложкой и истоком не открывались. Для отпирания транзистора необходимо, чтобы Uупр было малым. Ключ может коммутировать как потожительное, так и отрицательное входное напряжение, но является однонаправленным.

9 Вопрос : Как расчитываются усилители на полевых транзисторах ?

Ответ : В качестве примера рассмотрим усилитель RC-типа. Он собран на одном полевом транзисторе с p-n-переходом и каналом n-типа, включенном с общим истоком.

[[ чертеж ]]

Для используемого транзистора начальное напряжение должно быть положительным. С этой целью включают резистор Rи, на которомвозникает падение напряжения UR и от протекания по нему начального тока истока I ин.

10 Вопрос : Можно ли использовать полевой транзистор как ячейку памяти ?

Ответ :

11 Вопрос :

Ответ :

12 Вопрос :

Ответ :

13 Вопрос :

Ответ :

14 Вопрос :

Ответ :

15 Вопрос : Какие книги о FET я могу почитать ?

Ответ : Информация в данном FAQ является весьма поверхностной, и для углубления своих знаний советую вам почитать следущие книги

Семёнов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов

Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника

Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем

Айсберг. Транзистор это очень просто

Э. С. Окснер. Мощные полевые транзисторы;

Кроуфорд Р. Схемные применения МОП-транзисторов;