Начинающим про прошивку программатора  AvrUsb500 by Petka.

1) Поставьте перемычку между X2 и X4 в << AvrUsb500 by Petka >> программаторе.

2) Подключите программатор к  USB порту.

3) Установите  драйвер(CDM 2.04.06) виртуального COM порта с  http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

4) Измените новый виртуальный номер порта COM , COM1 ... COM4:
- В   << диспетчере устройств >>  выберите  << USB последовательный порт >> и нажмите << свойства >>.
- В закладке << Порт Настройки >> нажмите << ... >> Расширенный кнопку.
- Изменение COM порта к порту COM1, COM2, COM3 или COM4.

5) Скачайте, установите и запустите <<PonyProg >>Download, последняя версия сейчас - v2.07.
После скачивания программы и установки на компьютере запускаем ее, в двух появляющихся жмем на ОК При первом запуске нужно будет сделать калибровку, нажимаем  Setup > Calibration> Yes > OK. Калибровка выполнена и при следующих запусках программы ее уже проводить не нужно. 

6) Дальше нам нужно зайти в меню Setup > Interface Setup...

-Выбираем<<Serial>>.
- Выбираем COM порт..
-Ставим, галочки  как указано на картинке:

После выбора порта нажимаем  Probe,  для проверки определения подключенного устройства  должно появиться сообщение - Test OK! Этот тест не говорит об исправности самого программатора - только о его наличии.
В случае появления сообщения Test Failed - может означать, что возможно не правильно выбран в списке тип программатора и нужно попробовать другие варианты.

7) Выберите AVR устройство(ATMega8):

Рекомендую перед записью прочитать контроллер, это позволит убедиться в том, что он определяется, что программа правильно настроена и все остальное работает как нужно.
Сообщение об ошибке Device missing or unknown device (-24) (Устройство неизвестно или повреждено) - говорит о том,  что программа не может прочитать микросхему и нужно еще раз проверить правильность подключения.

8) Открыть файл HEX для вашей конфигурации программатора File -> Open Device File... 
В открывшемся окне выбираем папку где находиться нужный файл > выбираем и нажимаем "Открыть". Если не нужно записывать всю микросхему, а только область FLASH или EEPROM, то выбираем соответствующее - Open Program File (FLASH) или Open Data File (EEPROM).
Программируем нажав на иконку Write Device All (запись) или иное, если нужно записать только FLASH или EEPROM, при этом появиться шкала отображающая процесс записи. по окончании записи должно появиться - Programming successful(программирование завершено).

9) Изменяем  фьюзы Command -> Security and Configuration Bits...   и выставляем как указано ниже на картинке.

Прежде чем нажать на Write - проверяйте все внимательно!

Основные кнопки здесь - Write (запись) и Read (чтение). Установленная галочка соответствует - 0. 
 В PonyProg, как и в большинстве других подобных программ, галочка обозначает что будетзаписан 0, а не единица.

10) Затем залейте саму прошивку. (Этот шаг займет около 30 минут).
11) Отсоедините программатор от USB порта.
12) Удалите перемычку между X2 и X4, и установите ее между  X2 и X3.
14) Программатор << AvrUsb500 by Petka >> готов к использованию!

Программатор имеет возможность генерировать сигнал 1MHz для восстановления микроконтроллеров с неверно прошитыми фьюзами(FUSE)
Добавлена возможность конфигурировать режим 1MHz/ fast через терминал, подключенному к виртуальному COM порту.

При подключения программатора к МК должен загореться светодиод.
Так же, при подключении программатора к ПК светодиод дожжен трижды мигнуть. 
Зайдите терминалом на тот виртуальный COM порт, который появляется при подключенном программаторе. Выставьте скорость порта 115200 и несколько раз нажмите Enter. Должно появится приглашение на ввод версии и пр.
Если версия появляется, то связка программатор-ПК работает.

Основные используемые кнопки (иконки) панели в PonyProg

Кнопки верхнего ряда: 
1. New Window - открыть новое окно
2. Open Device File... - открыть файл прошивки
3. Open Program Memory (FLASH) File - открыть файл прошивки FLASH
4. Open Data Memory (EEPROM) File - открыть файл прошивки EEPROM
5. Save Device File – сохранить файл
6. Save Program Memory (FLASH) File - сохранить файл прошивки FLASH
7. Save Data Memory (EEPROM) File - сохранить файл прошивки EEPROM

Кнопки нижнего ряда:  
8. Read Device - прочитать все микросхему
9. Read Program Memory (FLASH) - прочитать FLASH
10. Read Data Memory (EEPROM) - прочитать EEPROM
11. Write Device - записать все микросхему
12. Write Program Memory (FLASH) - записать FLASH
13. Write Data Memory (EEPROM) - записать EEPROM
14. Erase all the Device to FF - стереть микросхему 
15. Security and Configuration Bits... - вызов меню FUSE и биты конфигурации