Данное устройство (в основе 16f676) выводит на двухразрядный семисегментный индикатор (с общим анодом) показания датчика топлива в баке (40л). Питание от бортовой сети авто – 12В. К входу «in» подключаем датчик  в баке.

Калибровка устройства: нажимаем кнопку на устройстве – на индикаторе загорятся мигающие нули, это означает, что у нас пустой бак. Если действительно пустой, нажимаем кнопку еще раз, если нет опустошаем бак полностью и нажимаем кнопку. На индикаторе засветится 02 (2 литра) - заливаем 2 литра и нажимаем кнопку. После, засветится 04 - заливаем еще 2 литра (в баке уже 4 литра) и нажимаем кнопку .

Таким образом, при калибровке, все значения на индикаторах в мигающем режиме, а нажимая кнопку, мы соглашаемся, что в баке действительно находится  n-литров при мигающем его значении. После калибровки, на дисплее отобразится число "40" - что означает 40 литров бензина в баке (ведь так оно и есть) и мигания прекратятся. Устройство перешло в режим измерения. Кнопку больше не трогаем, чтобы не сбить настроек. При падении уровня топлива ниже 6 литров индикаторы начинают мигать - это говорит о том, что пора на заправку. В комплекте идут прошивки с разным шагом калибровки, все рабочие и достаточно точные.

Точное количество топлива устройство показывает в состоянии покоя, когда бензин в баке не плещется и поплавок не качает.

Подводные камни были с подбором делителя 1,5кОм , у меня схема заработала без проблем при сопротивлении 500 Ом!