Описание прибора.

1. Функции.

1.1 Таймер обратного отсчета. Максимальное время таймера 99 часов, 59 минут.

1.2 Независимый счетчик до 9, управляемый отдельной кнопкой.

2. Работа устройства.

2.1 Установка времени таймера осуществляется кнопками HOUR (часы)  и MINUTE (минуты). При удержании кнопок производится ускоренная установка. Значения устанавливаются по кругу. Установка возможна только в основном режиме (после подачи питания, завершения отсчета или нажатия на кнопку RESET).

2.2 Таймер запускается нажатием на кнопку START/PAUSE. На индикатор выводится оставшееся время работы таймера. Включается светодиод START, мигает разделительная точка. Если оставшееся время меньше 1-го часа, то на индикатор выводятся минуты и секунды, разделительная точка включена постоянно.

2.3 Если при работе таймера нажать на кнопку START/PAUSE, то таймер становится на паузу, светодиод START мигает с частотой 1 Гц. Продолжение отсчета повторным нажатием на START/PAUSE.

2.4 После завершения отсчета включается реле на 3 секунды. На индикаторе нули, светодиод START погашен. Таймер переходит в основной режим.

2.5 Отдельный независимый счетчик от 1 до 9 устанавливается кнопкой PROG. В работе таймера он не участвует.