Описание прибора.

1. Функции.

1.1 Часы. Формат отображения времени 24-х часовый. Индикация: часы: минуты: секунды. Цифровая коррекция точности хода ± 25 сек. Значение коррекции один раз в сутки прибавляется (вычитается из текущего времени).

1.2 Будильник.

1.3 Таймер обратного отсчета. Максимальное время таймера 9999 часов, 59 минут.

1.4 Использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек и установок при отключении питания.

2. Работа устройства.

2.1 При включении питания на индикаторе часы.

2.2 Если будильник активирован, до при достижении заданного времени включается прерывистый звуковой сигнал. Отключение звука производится нажатием на любую кнопку. Частота выходных импульсов 1 кГц.

2.3 Нажатие на кнопку TIMER переводит часы в режим таймера.  На индикатор выводится установленное время таймера. Повторное нажатие на TIMER возвращает в режим часов. Состояние индикатора индицируется светодиодом TIMER. Когда светодиод горит – на индикаторе время таймера.

2.4 Работа таймера запускается нажатием на кнопку START. На индикатор выводится оставшееся время работы таймера. Включается светодиод START.

2.5 За 1минуту до завершения работы таймера звучит прерывистый звуковой сигнал, по завершению работы таймера – непрерывный.

2.6 Отключается звуковой сигнал кнопкой STOP. (Внимание! Нажатие на кнопку STOP приводит также к принудительной остановке таймера.)

2.7 После остановки таймера на индикатор выводится установленное время таймера. Светодиод START гаснет.

3. Настройка.

3.1 Общие моменты.

Вход в режим настройки и выбор устанавливаемого параметра осуществляется кнопкой SELECT.

Изменения параметра производится кнопками PLUS/MINUS. Во всех режимах удержанием кнопок PLUS/MINUS производится ускоренная установка.

Устанавливаемый параметр мигает.

Через 6 секунд после завершения настроек новые параметры записываются в энергонезависимую память.

3.2 Настройка часов.

Выбор параметра для установки осуществляется по кругу:

– секунды. Нажатие на кнопку PLUS или MINUS, обнуляет значение секунд.

– минуты.

– часы.

– значение цифровой коррекции точности хода. В старших разрядах символы corr, в младших значение коррекции.

– время срабатывания будильника, минуты. В младшем разряде индицируется символ A.

– время срабатывания будильника, часы. В младшем разряде индицируется символ A.

– активация будильника. В старших разрядах символы ALr. В младших, если будильник включен – On, если выключен – OFF.

3.3 Настройка таймера.

Выбор параметра для установки осуществляется по кругу:

– минуты.

– часы, единицы и десятки.

– часы, сотни и тысячи.

Во время работы таймера его настройка блокируются.