Светодиод на передней панели при включенном горячем ламинировании индицирует зеленым светом готовность когда реальная температура соответствует установленной в пределах +8 градусов, если светодиод не горит, значит реальная температура выше установленной и ламинатору необходимо остыть, красный свет сигнализирует нагрев. При холодном ламинировании светодиод постоянно светит зеленым светом и на индикаторе отображается не установленная температура, а реально измеренная в прерывании.

Обновление прошивки для ламинатора.

Добавлены функции:

* Автоотключение 15 минут (в случае если не нажимались кнопки "вверх" или "вниз").

* Защита при коротком замыкании датчика температуры с индикацией "Err" и прерывистым звуковым сигналом.

* Подача звукового сигнала при выходе на установленную температуру.

В следующей прошивке будет: прямая коррекция с кнопок времени "проката" и поправка на температуру (плюс или минус).

Вложения:

Комментарий к файлу: Новая прошивка V1.2.

Laminate.rar [1.21 KiB]

Комментарий к файлу: Фьюзы в AVRprog

Program.jpg [31.27 KiB]

Прерывистый сигнал звучит при ошибке датчика (диода) температуры, в случае его короткого замыкания или обрыва, на индикаторе должно высветиться "Err".

*кварцевый резонатор я всё же рекомендую ставить на 6МГц, программа то набирая новые функции уже подгружает микропроцессор... так глядишь и до 16МГц дойдем

С CodeVision я не работал, поэтому как говорится чем могу

Сейчас делаю прошивку чтобы погрешность на измерение температуры можно было с кнопок менять, ещё сделал небольшую визуализацию направления вращения валов в виде простенькой анимации и ещё высвечивается количество проходов в режиме "Прокат". На днях выложу...

На тему изменения времени проката: пока если кому нужно изменить его, пишите, я настрою таймер на скорость Вашего ламинатора и вышлю или выложу прошивку, либо уже сами в исходнике можете поменять.

Вот тут немного обновленная прошивка, пока без коррекции температуры.

Вложения:

Комментарий к файлу: Прошивка v1.3.

Laminate_v1_3.rar [1.33 KiB]

Да, кстате... алгоритм работы с режимом "прокат" следующий:

1) Замеряете заготовку (текстолит) в сантиметрах

2) Вставляете в ламинатор (направление вперед)

3) Когда заготовка почти вся прошла в ламинатор, включаете "прокат" и на ходу меняете значение (по умолчанию 7см.) на

размер Вашей заготовки минус 1-2см. Счетчик проходов примет значение 02 и так далее по количеству переключений

направления, сегменты второго разряда показывают направление вращения перемещая значек "Г" по часовой или против

часовой стрелки.

* В моей прошивке таймер расчитан на скорость протяжки ламинатора 500мм./мин., иначе будет не соответствие размерам.

* И желательно оставлять поля на текстолите 1,5-2см.

Автоотключение срабатывает через 15 минут, отключается нагрев и высвечивается "OFF", если при этом температура выше 50 градусов, тогда будут гореть красный и зеленый светодиоды, когда загорится только зеленый светодиод (t<50C) и прозвучит сигнал бипера, ламинатор можно отключить от сети.

ыкладываю исходник и прошивку V1.3. с небольшой поправкой, в прежнем варианте подавался сигнал по достижении установленной температуры, но не подавался при автоотключении когда температура достигнет 50 градусов и можно отключать от сети, теперь будет звучать звуковой сигнал.

Ещё зелёный светодиод теперь будет загораться когда температура ровна или больше установленной на +4 градуса, раньше было +8 градусов цельсия.

И был глюк, когда в режиме проката меняешь значение кнопками вверх или вниз после каждого нажатия звучал сигнал готовности если температура = установленной. Если ещё кто что обнаружит, пишите! Исправлю...

По поводу формулы расчета: при опорном напряжении 2,56V и разрядности АЦП 10 бит получается дискретность 2 градуса цельсия на одно значение АЦП, получатся формула следующего вида:

t = (Значение АЦП для минимальной t - Значение АЦП измеренное) * 2 + t минимальная

В моём случае значение АЦП для минимальной температуры 50'C = 255 (0xFF), взято для простоты работы с одним байтом, при вычитании значение может выйти отрицательным, но в результате всё равно температуру получаем правильно.

Вложения:

Комментарий к файлу: Немного исправленная прошивка 1.3.

Laminate_v1_3.rar [6.49 KiB]

Только поправку нужно счетать на нагретом ламинаторе, градусов 100 примерно, замерить термометром на валах и внести поправку, просто при комнатной температуре диод немного не линеен, я об этом писал уже.

У меня такое ощущение, что я прошивки обновляю чаще чем Вы их прошивать успеваете.

Вобщем вот полностью адаптированная фактически под все ламинаторы прошивка.

Я так думаю больше обновлять нечего

Работает это так: когда включен режим холодного ламинирования, а прокат отключен.

1) нажимаем и держим кнопку "ВВЕРХ", открывается ввод погрешности измерения температуры и высвечивается ['C-'00] - где 00 - это температурная погрешность, диапазон +-30 градусов цельсия. Меняем соответственно кнопками вверх или вниз, будет так же меняться и знак сложения или вычитания поправки (по умолчанию -00).

2) нажимаем и держим кнопку "ВНИЗ", открывается ввод скорости протяжки ламинатора и высвечивается [Sd'50] - где 50 - это скорость прохода листа через ламинатор в см./минуту, диапазон скоростей от 30 до 70см./минуту (по умолчанию 50).

3) нажимаем одновременно кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ", получаем ввод времени автоотключения [Po'15] - где 15 - это время в минутах, через которое произойдет автоотключение, диапазон от 10 до 45 минут.

*Все введенные данные хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера и не требуют повторного ввода.

*Прошивать память EEPROM не нужно, после прошивки контроллера данные по умолчанию пропишутся автоматически.

Вложения:

Комментарий к файлу: Полная версия прошивки под все ламинаторы

Laminate_FULL.rar [2.48 KiB]

А вот и исходник последней прошивки...

*Кстати, при адаптации под другой микроконтроллер обратите внимание, что адреса векторов прерываний могут не совпадать с ATMega8535!

Вложения:

Комментарий к файлу: Исходник...

Laminate.rar [8.27 KiB]

Вот под Mega16 прошивка, пробуйте...

Вложения:

Комментарий к файлу: Прошивка под ATMega16

Laminate_Mega16.rar [2.75 KiB]

Функция ввода скорости протяжки - это подстройка программы под скорость ламинатора, нужна для правильного отсчета времени в режиме "Прокат".

А режим "Прокат" в свою очередь дает возможность хорошенько прогреть заготовку прогоняя ее назад и вперед (при наличии в ламинаторе функции реверса), при этом введенная с кнопок единица в режиме "проката" соотвествует 1см. продвижения заготовки.

Функция ввода скорости протяжки - это подстройка программы под скорость ламинатора, нужна для правильного отсчета времени в режиме "Прокат".

А режим "Прокат" в свою очередь дает возможность хорошенько прогреть заготовку прогоняя ее назад и вперед (при наличии в ламинаторе функции реверса), при этом введенная с кнопок единица в режиме "проката" соотвествует 1см. продвижения заготовки.