Описание работы.

В основном режиме на индикаторе установленное время таймера.

Формат вывода информации на индикатор – часы.

Нажатие на PLUS/MINUS меняет установленное время. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка. Диапазон установки 1 ÷ 99 часов.

Через 6 сек от последних изменений, настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.

Нажатие на кнопку START приводит к запуску работы таймера. Включается нагрузка. Индикатор переходит на отображение оставшегося времени таймера.

После завершения работы таймера нагрузка отключается, устройство переходит в основной режим.

Нажатие на кнопку START во время работы приводит к его остановке и сбросу.

На время работы таймера настройка времени блокируются. Мигает точка в младшем разряде. Посмотреть установленное время можно нажатием на кнопку PLUS или MINUS, точка в этом случае включена постоянно.

Выбор индикатора общий анод или катод производится джампером CC. Если он замкнут – индикатор с общим катодом.