Описание работы.

Устройство представляет собой таймер на время от 1 секунды до 9 минут 59 секунд.

В основном режиме на индикаторе заданное время. При нажатии на кнопку START включается реле и запускается обратный отсчет времени. О работе таймера индицирует мигающая разделительная точка. На индикатор выводится оставшееся до выключения реле время. По истечению заданного времени реле отключается, таймер переходит в основной режим. Работу таймера можно также принудительно остановить повторным нажатием кнопку START.

Установка времени производится кнопками PLUS/MINUS, которые работают по короткому, длинному нажатию и сверхдлинному нажатию. При необходимости заданное время можно изменять в процессе работы таймера.

Через ~6 сек после завершения установки, новое установленное время запишется в память и будет оттуда считано при следующем включении питания.

Нажатия на кнопки PLUS/MINUS, а также начало и завершение работы таймера сопровождаются звуковым сигналом. При завершении работы таймера звуковой сигнал работает до повторного нажатия на кнопку START.

Примечание:

Так как в схеме отсутствует кварцевый резонатор, то точность отсчета времени невелика.

При прошивке МК FUSE должны быть выставлены на внутренний RC генератор с частотой 4 МГц.

Пищалка должна быть со встроенным генератором. В зависимости от тока потребления возможно надо установить ключ на транзисторе.