Описание работы.

Основной режим работы.

При максимальном входном напряжении все светодиоды включены. Отключение светодиодов производится поочередно, по мере снижения напряжения на входе в МК. Диод D1 обладает функцией мигания, когда напряжение ниже установленного для него порога. При превышении максимального порога мигают все светодиоды.

При нажатии на кнопку все светодиоды отключаются независимо от напряжения на входе в МК (за исключением D1, его функция сохраняется.) Нажатие на кнопку снова включает индикацию.

Установка.

Перед подачей питания нажать и удерживать нажатой кнопку. После подачи питания включается режим установки порогов включения светодиодов. Мигает светодиод D1. Установить на входе МК пороговое напряжение для светодиода D1. Отпустить, снова нажать и удерживать кнопку. D1 должен остаться включенным, а мигать начнет D2. Теперь установить порог для D2. Действия для D3 аналогичные. Дальше начинают мигать все светодиоды – устанавливается максимальный порог. После завершения программирования индикатор перейдет в основной режим работы. Настройки запишутся в энергонезависимую память.

Если включить питание с не нажатой кнопкой, то индикатор сразу входит в основной режим.

Примечания.

По умолчанию установлены пороговые напряжения: 3,0V для D1; 3,5V для D2; 4,0V для D3 и 4,4 для мигания всех светодиодов.

Используется внутренний источник образцового напряжения для АЦП напряжением 1,1V. Соответственно напряжение на pin 3 не должно превышать 1,1V. При изготовлении необходимо соответствующим образом подобрать элементы входного делителя.

Настройку входного делителя лучше проводить до первого входа в режим программирования следующим образом: После подачи питания (не входя в режим программирования) подать на правый по схеме вывод R5 напряжение +4V, контролируя его образцовым вольтметром в точке, как показано на схеме. Затем подбором резисторов R4, RV2 добиться зажигания всех светодиодов. Далее при помощи подстроечного резистора RV2 поймать точку погасания D3. Меняя входное напряжение проверить пороги срабатывания других светодиодов. При необходимости подкорректировать RV2. Теперь можно измерить суммарное сопротивление резисторов R4 и RV2 и заменить их одним. На этом настройка входного делителя завершена.