Описание часов.

1. Функции.

– информация выводится количеством вспышек светодиодов.

– часы, формат отображения времени 12-х часовый, часы:минуты. Число длинных вспышек зеленого светодиода соответствует числу десятков часов, число коротких – числу единиц часов. Минуты отображаются аналогично красным светодиодом.

2. Настройка.

Нажатие на кнопку HOUR увеличивает часы на единицу. Нажатие на кнопку MINUTE увеличивает минуты на единицу.

Установка осуществляется по кругу.

3. Прошивка.

При прошивке МК есть возможность установить свои периоды мигания светодиодов. Для этого в EEPROM нужно занести следующие данные:

В ячейку с адресом 0х00 записать 0. Это признак наличия настроек в EEPROM, если в ячейке число отличное от 0, то все значения берутся по умолчанию;

В ячейку с адресом 0х01 записать значение задержки перед сменой индикации;

В ячейку с адресом 0х02 записать значение скорости мигания единиц числа;

В ячейку с адресом 0х03 записать значение скорости мигания десятков числа.

Цена единицы значения, записанного в EEPROM, соответствует примерно 10 мсек.

При мигании время включенного равно времени выключенного состояния светодиода и определяются значениями, записанными в EEPROM (или по умолчанию).

По умолчанию берутся значения 0x1E, 0x19, 0x64 соответственно.

Внимание. Как правило, значения в EEPROM записываются в hex формате, воспользуйтесь для перевода калькулятором Windows.