Функции кнопок пульта управления часами

и настройка часов

Кнопка верхняя левая

- выключение звука сработавшего будильника.

Кнопка верхняя правая

- переключение режимов яркости свечения (ночь, автомат)

Кнопка в виде динамика

- замер  текущей «затемненности»

Длинное нажатие меню установок параметров ночного  режима.

Кнопки «0», «1», «2», «3»

- изменение эффекта смены цифр вручную.

Кнопка «РР»

- переход в автоматический режим эффекта смены цифр.

Кнопка «_/__»

- выбор типа вывода даты.

«простой» - «с эффектом»

Кнопка «ТХТ»

- варианты эффектов отображения смены цифр (0-4, «4» - автоматически)

Кнопка «МЕНЮ» (удерживать ок. 3 сек.)

- вход в режимы установок часов

(повторное кратковременное нажатие на кнопку «МЕНЮ» - выход из меню)

Вход в меню обозначит короткий сигнал.

Перемещение внутри меню и выбор необходимых функций и значений осуществляется кнопками «СН вверх», «СН вниз», «VOL влево» - возврат к предыдущему параметру, «VOL вправо» - далее к следующему параметру, значения можно выставлять также  цифрами на клавиатуре пульта.

Первый этап

Время: (выбор значения кнопками «СН вверх» и «СН вниз»)

- Часы

- Минуты

- Обнуление секунд

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо»:

Второй этап

Дата: (выбор значения кнопками «СН вверх» и «СН вниз»)

- День

- Месяц

- Год

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо»:

третий этап

- Интервал  высвечивания даты (10-99 сек., 0 – без даты)

- Вывод даты с эффектом либо без него в автоматическом режиме «0» или «1».

- Смена цифр  - изменение эффекта «0-1-2-3-4».

Четвертый этап

- Разделительные точки - изменение эффекта работы «0-1-2-3».

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо» - выход из меню установок.

Кнопка «СН вверх» - управление работой разделительными точками:

-  плавное  затухание и загорание;

- постоянно вкл.;

- выкл.

Кнопка «VOL влево» - показать дату принудительно:

- показ даты на 4-5 сек. (возврат автоматически)

Кнопка «VOL вправо» - показать температуру принудительно:

- показать температуру на  4-5- сек. (возврат автоматически)

Кнопка «?» - ежечасный сигнал

- установка времени срабатывания ежечасного сигнала и включение-выключение ежечасного сигнала.

Кнопка средняя в третьем ряду снизу

- выбор варианта срабатывания будильника:

индицируется установленное время срабатывания часы и минуты, а также «0» - будильник выключен, «1

Кнопка в виде циферблата

-  управление работой будильника (перемещение внутри меню и выбор необходимых функций и

значений осуществляется кнопками «СН вверх», «СН вниз», «VOL влево», «VOL вправо»):

- короткое нажатие – просмотр времени и варианта срабатывания;

- длинное удержание (ок. 3 сек.) – переход в меню установок будильника:

- вариант  срабатывания- «0» - будильник выключен во все дни недели, «1» - срабатывает во все дни,

- час срабатывания;

- минуты срабатывания;

- управление срабатыванием ежечасного сигнала  в течение суток: «1» - включено, «0» - выключено;

- время начала подач сигнала;

- время окончания подач сигнала.

Кнопка Красная (нижний ряд)

– включение подсветки «свечи».

Кнопка Зеленая (нижний ряд)

– включение синей  подсветки.

Кнопка Желтая (нижний ряд)

– выключение подсветки

Отдельная настройка

Настройка и управление функцией «Яркость свечения»

В часах предусмотрены два уровня яркости свечения цифр индикации и два уровня декоративной подсветки в зависимости от уровня затемненности Вашего  помещения в разное время суток – день, ночь.

Основным источником для установок является текущая затемненность, которая измеряется с помощью кнопки «виде динамика _».

Рассмотрим конкретный пример установки яркости свечения индикаторов в зависимости от затемненности в помещении:

- С помощью кнопки «виде динамика» замеряем затемненность помещения в вечернее время (можно его сымитировать).  Например, получаем значение 0652;

- Удерживаем кнопку «виде динамика» в течении 3-4 сек.;

- Высвечивается 1_0700. Это существующий на данный момент  порог ( 0700) вечерней ( 1) затемненности. Однако, замеренная затемненность больше установленной. Значит, необходимо уменьшить это значение кнопками с числовым значением на величину менее, чем 0652, например, 0600. Таким образом, порог срабатывания затемненности наступит гарантировано немного ранее чем сымитированный вечер.

- Следующее показание (кнопка «VOL вправо») – это уровень затемненности свечения индикаторов при вечернем освещении (0 – минимум, 238 – максимум);

- Выставьте желаемое значение, например, 150;

- Следующее показание (кнопка «VOL вправо») – это показание ночной затемненности (2);

- Произведите замер ночной затемненности аналогично п. a) сымитировав ночную затемненность помещения (предварительно выйдя из режима установок  с помощью кнопки «виде динамика _»;

- Перемещаемся по меню с помощью кнопки «VOL вправо»;

- Получаем, например, 2_0720. Это порог ночного затемнения (2) – ночное, (0720) – его уровень

- Выставляем порог срабатывания 0600;

- Далее выставляем уровень затемнения свечения индикаторов, например, 230 – близко к максимуму затемненности;

- Перемещаемся по меню с помощью кнопки «VOL вправо»;

- Выставляем режим работы автоматического затемнения индикаторов – «0» - выключено, «1» - включено.