# Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников

В настоящее время радиолюбителям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью ремонта импортных радиоприемников. Одной из причин частого выхода их из строя является неисправность контурных катушек. Как показывает статистика, она занимает второе место после поломки всевозможных переключателей. Хотя маркировка современных импортных контурных катушек, похоже, унифицирована, в популярной литературе найти сведения о ней весьма затруднительно. Думается, что предлагаемый мною материал, полученный на основе ремонта недорогих радиоприемников и магнитол фирм Aiwa, Panasonic, Sharp, а также некоторых немаркированных моделей китайского производства, будет полезен радиолюбителям.

Чаще всего в радиоприемниках применяются контурные катушки размерами 10х10х14 мм и 8х8х11 мм (рис. 1). Все обмотки обычно намотаны внавал эмалированным проводом диаметром 0,05...0,12 мм на ферритовом магнитопроводе, приклеенном к пластмассовому основанию. Контурные катушки намотаны поверх катушек связи и залиты парафином. Подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Весь контур заключен в латунный экран. В контурах, применяемых в трактах ПЧ, имеются встроенные конденсаторы.

рис. 1

Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран. Схемы контурных катушек приведены на рис. 2.

рис. 2

В таблице указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10х10х14 мм. Контурные катушки размерами 8х8х11 мм имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора, но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом и содержать большее число витков. Эти катушки менее ремонтнопригодны, чем катушки размерами 10х10х14 мм.

| Цвет маркировки | Назначение контурных катушек | Схема включения обмоток по рис.2 | Номера выводов обмоток | Число витков | Емкость встроенного конденсатора, пф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желтый | Фильтр ПЧ-АМ 455...460 кГц | а | 1-2-3 4-6 | 100+50 9 | 190 |
| Белый | Детектор ПЧ-АМ 455...460 кГц | б | 1-2-3 | 50+50 | 410 |
| Оранжевый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц1) | в | 1-3 4-6 | 12 2 | 75 |
| Сиреневый | Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц | в | 1-3 4-6 | 11 2 | 90 |
| Розовый | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц2) | г | 1-3 | 7 | 190 |
| Зеленый или синий | Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц2) | г | 1-3 | 11 | 90 |
| Красный | Контур гетеродина АМ СВ-ДВ | д,е,ж | 1-3 4 - 6, 2 - 3 | 80...1003) 8...12 |  |
| Без маркировки | Входной СВ контур в автомагнитолах Входные и гетеродинные KB контуры | д,е,ж | Соотношения витков контурных катушек и катушек связи различны у разных моделей |  |  |

1) Может использоваться вместо синего и зеленого. В этом случае катушка связи 4-6 не подключена к плате.

2) Применяются с различными микросхемами.

3) Число витков зависит от емкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1-8:1.