# Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы, изобретённые в 1948 году, совершили революцию в мире электроники. Технические характеристики, которых можно было добиться только с помощью громоздких, механически хрупких и энергоёмких электронных ламп, стали достижимы при использовании небольших, механически прочных и не требующих большого количества энергии кусочков кристаллического кремния.

Этот переворот создал возможности для разработки и производства недорогих электронных устройств с небольшими габаритами, без которых немыслим современный мир. Понимание принципов работы транзисторов имеет первостепенную важность для любого, кто интересуется современной электроникой.

В данной статье в первую очередь речь пойдёт о возможном практическом применении биполярных транзисторов и принципах его работы. Мы не будем разбирать теорию работы полупроводников и оставим в стороне вопрос «дырок» и «электронов». Здесь будет дана информация об использовании транзисторов, а не анализ составляющих их компонентов. Речь не идёт о преуменьшении важности понимания физики полупроводников, — всё дело в том, что довольно часто чрезмерное внимание на теории удаляет нас от понимания функционирования транзисторов в реальных схемах. Однако, предполагается, что читатель уже имеет некоторый объём знаний о работе полупроводников: знает разницу между полупроводниками n-типа и p-типа, функциональные характеристики p-n (диодного) перехода и значение терминов «обратносмещённый» и «прямосмещённый». Если эти концепции не слишком понятны для вас, то вам следует предварительно ознакомиться с базовыми понятиями твердотельной электроники.

Своей структурой биполярный транзистор напоминает трёхслойный сендвич из примесных полупроводниковых материалов в комбинациях p-n-p или n-p-n (n (negative) — электронный тип примесной проводимости, p (positive) — дырочный). Для каждого слоя, образующего транзистор, существует особое название и на каждом слое имеется вывод для подключения транзистора к схеме. Ниже приведены схематическое условное изображение и внешний вид транзисторов обоих типов.

Единственным функциональным различием между транзистором PNP-типа и транзистором NPN-типа является полярность переходов при работе. При каждом данном режиме работы, направления тока и полярности напряжения полностью противоположны для транзисторов PNP- и NPN-типа.

Биполярные транзисторы представляют собой токоуправляемые регуляторы тока. Другими словами, они ограничивают количество проходящего через них тока в соответствии с меньшим управляющим током. В зависимости от типа транзистора основной (управляемый) ток течёт с коллектора на эмиттер, или же с эмиттера на коллектор (PNP или NPN соответственно). И также в зависимости от типа транзистора небольшой (управляющий) ток течёт с базы на эмиттер, или же с эмиттера на базу (PNP или NPN соответственно). Согласно сбивающим с толку стандартам полупроводниковой электроники, стрелки на схемах всегда направлены в сторону, противоположную реальному направлению потока электронов:

Собственно название биполярных транзисторов объясняется тем, что в биполярном транзисторе, в отличие от обычного, основными носителями являются и электроны, и дырки (от слова «би» — «два»).

Как вы видите, управляющий ток и управляемый ток всегда объединяются на выводе эмиттера, и здесь поток электронов всегда двигается в направлении противоположном стрелке. Отсюда можно вывести первое и наиболее важное правило по использованию транзисторов: для того чтобы транзистор работал как регулятор тока, токи должны двигаться в верных направлениях. Небольшой управляющий ток обычно называют током базы, поскольку он является единственным током, протекающим через базу транзистора. И наоборот, больший управляемый ток называют током коллектора, так как он является единственным током, протекающим через вывод коллектора. Ток эмиттера является суммой токов базы и коллектора, что соответствует закону токов Кирхгофа.

Если на базе транзистора ток отсутствует, то транзистор будет отключён подобно выключателю, что не позволит току протекать через коллектор. При наличии тока базы транзистор включается (теперь он напоминает замкнутый выключатель) и позволяет протекать через коллектор пропорциональному количеству тока. В первую очередь ток коллектора ограничивается током базы, в независимости от существующего напряжения. Таким образом, биполярные транзисторы могут использоваться в качестве переключающего элемента.

- РЕЗЮМЕ:

- Основными носителями заряда в биполярных транзисторах выступают как электроны, так и дырки.

- Биполярный транзистор состоит из трёх слоёв полупроводниковых материалов с различным типом проводимости. Возможны две структуры слоёв — P-N-P или N-P-N.

- Три вывода биполярного транзистора называются эмиттер, база и коллектор.

- Транзистор работает как регулятор тока, в котором посредством изменения малого тока базы, можно управлять значительно большим током коллектора. Количество тока, протекающего через коллектор определяется в первую очередь током, движущемся между базой и эмиттером.

- Для корректной работы транзистора, управляющий ток (ток базы) и управляемый ток (ток коллектора) должны течь в правильных направлениях. При этом они объединяются на эмиттере и движутся в направлении противоположном стрелке.