Работа с таймером.

Кнопкой MODE выбирается режим работы таймера: 99,9 сек или 9,99 сек.

Нажатием на PLUS/MINUS устанавливают время для выбранного режима. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка. Для каждого режима производится своя установка таймера. Через 5 сек от последних изменений настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания. Запоминается также выбранный режим.

Кнопкой START запускается таймер в выбранном режиме. Включается реле. На индикатор выводится оставшееся время работы таймера.

По завершении отсчета времени реле отключается, на индикатор выводится установленное время.

Нажатие на кнопку START при запущенном таймере приводит к его сбросу и отключению реле.

Во время работы таймера все кнопки, кроме START, блокируются.