Микроконтроллерный термометр-терморегулятор для инкубатора

Процент выхода птенцов из яиц во многом зависит от того, насколько стабильна температура внутри инкубатора. Причем к концу инкубации ее желательно уменьшить приблизительно на градус. Связано это с тем, что по мере развития птенец сам начинает выделять тепло.

Напряжение питания 5 В прибор может получать от любого сетевого источника, способного отдать ток не менее 50 мА. О наличии этого напряжения сигнализирует светодиод HL1. После включения питания начинает работать программа, которая, прежде всего, инициализирует внутренние регистры МК и датчик температуры ВК1. После этого датчик периодически получает команду выполнить измерение температуры, а примерно через секунду после нее МК считывает полученное значение. Оно появляется на индикаторе, а также используется для поддержания заданной температуры. Необходимо отметить, что значения температуры выводятся на индикатор без искажения только в случае, если они находятся в интервале 0..99,9 0С. Тем не менее управление нагревателем происходит правильно при любой температуре, которую способен измерить датчик DS18B20.

Рисунок

Если текущее значение температуры ниже заданного, на выходе RA1 МК установлен высокий логический уровень, что открывает транзистор VT1. Через излучающий диод оптосимистора U1 течет ток. В итоге цепь питания нагревателя замкнута открывшимся симистором VS1. О том, что нагреватель работает, сигнализирует светодиод HL2. По мере прогрева инкубатора температура, измеренная датчиком, растет. Как только она сравняется с заданной, нагреватель будет обесточен. Его следующее включение произойдет при температуре, на 0,2 °С меньше заданной.
    По умолчанию в инкубаторе поддерживается температура 38 °С. Если требуется иная, следует нажать на кнопку SB1 или SB2 и удерживать ее нажатой, пока цифры на индикаторе не начнут мигать. Они соответствуют поддерживаемому значению температуры. Нажимая на кнопки SB1 и SB2, это значение увеличивают или уменьшают Можно выбрать любое в интервале 32...39,9 °С с шагом 0,1 °С.
    Если в течение 10 с ни одна кнопка не нажималась, устройство автоматически возвратится в рабочий режим с прежним значением заданной температуры, сделанные изменения учтены не будут. Чтобы возвратиться в рабочий режим с записью в память МК вновь установленного значения, необходимо нажать на кнопку SB3. Этой же кнопкой можно в любой момент вызвать на индикатор для просмотра значение поддерживаемой температуры
    Транзистор КТ315Б можно заменить любым маломощным кремниевым структуры n-p-n, а светодиодный индикатор ВА56-12 — другим трехразрядным с общими анодами Если катоды элементов каждого разряда индикатора имеют раздельные выводы, нужно соединить катоды одноименных элементов всех разрядов параллельно. Подобным же образом можно поступить, чтобы использовать в приборе одноразрядные индикаторы.

Скачать прошивку на микроконтроллер.