Небольшой отчет по переделке ИБП ПК с ШИМ FSP3528           Форум

Попросили переделать ИБП ПК FSP. Нужны были 24 вольта. Но я решил сделать его с регулируемым выходным напряжением.

До этого переделывал ИБП ПК POWER MAN, только сделал регулировку напряжения в больших пределах и регулировку тока.

В интернете нашел описание микросхемы FSP3528. Вскрыл свой БП ПК. Похоже, мне попался древний БП, без платы ШИМ. Для начала срисовал цепи, которые будут корректироваться или удаляться.

На схеме обозначил удаляемые элементы и связи, а так же корректируемые и дополнительные элементы.

Выпаял лишние элементы вторичной цепи. Дежурное питание и стандартную защиту по току не трогал.

Трансформатор попался такой, как описано здесь. Переделал по описанию.

Заменил некоторые детали, добавил новые, подключил к сети - работает. Напряжение с вновь установленными элементами регулируется в пределах 7,5 – 29,5 вольт (можно сделать почти от нуля до 30 вольт). Защита от превышения напряжения срабатывает при превышении напряжения свыше 30 вольт.    Вопреки описаниям в интернете, что зашиты от снижения напряжения у этой микросхемы нет – эта защита есть, поэтому поставил развязывающий диод, иначе при снижении напряжения примерно до 26 вольт срабатывает защита по снижению напряжения. Но если ноги микросхемы оставить в воздухе, защита срабатывать не будет. То есть, если защита от превышения/снижения напряжения не нужна, то выводы 13, 14, 15 микросхемы  никуда не подключают. Кстати, на оставшихся в моем БП свободных выводах 13, 14 можно организовать дополнительные защиты (по току, по снижению напряжения).

Защита от КЗ и превышения мощности остались стандартные.

Если БП пока останется у меня, может заморочусь регулировкой тока. Здесь есть описание реализации регулировки тока. В БП с ШИМом на SG6105 я делал подобную, но реализована по другому (принцип один).

С ув. PAVASILICH