Всем доброго времени суток! В данной статье я постараюсь осветить тему таймеров в АВР. Постараюсь писать как можно короче и по делу. В данной статье мы рассмотрим только таймер Т0 и некоторые из его режимов, дабы не нагружать читателя (данный материал также можно отнести  и к таймеру Т2, хотя он имеет свои особенности). Но в полной мере освоив данную главу, последний  сможет легко разобраться во всем остальном сам. Итак, поехали!

Как это работает?

Таймер представляет из себя  счетчик. Считает он такты (перепады с 0 в 1 или наоборот), которые приходят либо из ядра, либо с внешней ноги (это мы выбираем сами, позже расскажу как). Когда значение в таймере достигает определенного значения (которое мы можем  задать сами), то тот устанавливает флаг, что «значение достигнуто» и может сгенерировать прерывание (если мы ему это разрешим). Еще один флаг «переполнение»  устанавливается когда значение в таймере достигло максимального и перевалилось через край.

Таким образом таймер – это счетчик временных интервалов, задаваемых внутренним тактовым генератором или внешним, подсоединенным к выводу T0 (T2). Причем  мы можем задавать значение до которого будет считать таймер, т.е. временной интервал. Здесь и далее в скобках я буду указывать соответствующие обозначения для таймера Т2.

Перед нами типичная схема таймера Т0. В зависимости от модели могут отсутствовать некоторые блоки, но в основном он выглядит именно так. Давайте разбираться, что есть что.

Слева от картинки у нас ядро или процессор. Как видите, управление схемой таймера идет через шину данных. Т.е. в пространстве памяти есть несколько адресов (регистров) записывая и считывая значения из которых мы можем управлять и общаться с данным устройством. Справа у нас в маленьких квадратиках то, что выходит наружу, т.е. ножки контроллера, которые относятся к таймеру (если внимательно посмотрите на картинку с распиновкой корпуса вашего камня, обязательно найдете некоторые из них или даже все).

Смотрим опять на картинку. Шина данных непосредственно соединяется с 3 регистрами (адресами). Это:

- TCCR0 (TCCR2) (управляющий регистр)

- TCNT0 (TCNT2) (счетный регистр, в котором хранится текущее значение счетчика)

- OCR0 (OCR2) (регистр сравнения. В него записываем значение, при равенстве которому таймер сгенерирует прерывание)

На картинке маленькие буквы n в конце названий этих регистров нужны для различия одинаковых регистров разных таймеров (например, TCCR0 и TCCR2).

Теперь рассмотрим управляющий регистр отдельно и более детально.

TCCR0. На картинке от этого регистра стрелочка идет прямо в блок управления. Т.е. в нем задаются все основные параметры и особенности работы таймера.

Рассказываю что какой бит нам дает.

Биты  WGM00 (WGM20) и WGM01 (WGM21) устанавливают режим работы нашего таймера. Вот таким образом:

На данном этапе обучения мы будем рассматривать два наиболее простых режима: обычный (Normal) и сброс по совпадению (CTC).

Режим Normal. Таймер гоняет по кругу. Если значение счетного регистра (TCNTn) становится равным значению регистра сравнения (OCRn), то поднимается флаг «совпадение» со всеми вытекающими. Если значение счетного регистра переполняется – то он сбрасывается в 0 и устанавливает флаг «переполнение» и счет продолжается дальше с нулевого значения.

Режим CTC. Аналогичен предыдущему, но интересен тем, что теперь у таймера максимальное значение, после которого он считает заново, не 255 (8 полных бит), а то, которое мы запишем в регистре сравнения. Теперь при совпадении значения в TCNTn со значением в OCRn устанавливается флаг «совпадение», далее следующим тактом таймер сбрасывается и тут же устанавливает флаг «переполнение».

Два бита COM00 (COM20) и COM01 (COM21) относятся к возможности управлять внешней ногой контроллера (при этом нога должна быть сконфигурирована на выход). Смотрим на картинку: нога называется OC0(OC2). Управляется так:

Переключение ноги происходит только по факту равенства значений регистров TCNTn (счетный) и OCRn (сравнения) (флаг «совпадение»). Событие «переполнение» не оказывает влияния на данную ногу.

Также мы можем повлиять на эту ногу сами. Записав 1-цу в бит FOC0(FOC2) – именно для этого он и предназначен. При этом никаких флагов не установится и прерываний не сгенерируется. Кстати, прочитать мы этот бит не можем (точнее можем, но он всегда вернет 0), в отличие от остальных бит регистра, которые можно и читать, и писать (посмотрите еще раз картинку).

Наконец, остались 3 последних и самых главных бита: CS02(CS22), CS01(CS21) и CS00(CS20). Эти биты позволяют нам не только запустить наш таймер, но еще выбрать источник тактового сигнала (внешний/внутренний). Причем, внутренний можно еще и поделить на некоторое число (например, будет приходить каждый 8-й тик(такт) при коэффициенте деления 8). Смотрим:

Например. У нас тактовая частота контроллера 1 000 000 Гц (Мгц), а мы хотим, чтобы таймер срабатывал каждые 5 миллисекунд (5000 тиков). Т.к. размер счетного регистра всего 255, то он не сможет вместить данное число (да можно запарится и сделать через внешнюю переменную по количеству переполнений таймера, но это не красиво). Делаем намного проще. Выбираем второй режим.  Делим тактовую частоту на 1024 и ставим в регистр сравнения число 4 (5-1, т.к. 5-й такт – это обнуление):

TCCR0 = (1<<WGM01) | (0<<WGM00) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00) ;

OCR0 = 4;

Или же можно поделить частоту на 256, а в регистр сравнения поставить число в 5*4-1

TCCR0 = (1<<WGM01) | (0<<WGM00) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00) ;

OCR0 = 19;

Или.. придумайте сами.

Заметьте, что при такой записи, во все биты не указанные явно, автоматически запишутся нули.

Если мы хотим, чтобы таймер не только устанавливал флаг, но еще и ножкой дергал (например, чтобы проконтролировать его срабатывание  осциллографом, или для управления внешней схемой), то можно записать так:

TCCR0 = (1<<WGM01) | (0<<WGM00) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00) | (0<<COM01) | (1<<COM00) ;

OCR0 = 4;

Для того, чтобы остановить таймер можно просто записать 0 в биты CS00-CS01:

TCCR &= ~(0b00000111);

Так же, в любой момент времени вы можете прочитать текущее значение счетного регистра (TCNTn). В данный регистр также можно записать значение (на этапе инициализации, чтобы таймер первый раз начал считать с определенного значения – может понадобиться для всяких поправок; и также можно записать туда значения непосредственно во время работы таймера)

Регистр сравнения также можно менять «на лету». Главное, делать это грамотно и не ошибаться.

Также хочу отметить, что у некоторых моделей таймер Т0 предельно прост. Например, Atmega8. В данной модели таймер T0 может работать только в режиме Normal. Таким образом, у него отсутствуют регистр сравнения и он не может управлять внешним выводом, а его управляющий регистр выглядит так:

Также есть возможность управлять предделителями таймеров. И обычно один из таймеров может работать в асинхронном режиме. Плюс есть еще два интересных режима работы 8-битных таймеров. Но об этом Вы прочитаете сами, если будет интересно.

Теперь несколько слов о прерываниях от таймеров. Есть общий для всех таймеров регистр TIFR (Timer Interrupt Flag Register). В нем биты соответствуют флагам прерывания отдельных таймеров (те самые флаги «совпадение» и «переполнение», которые устанавливает таймер. Смотрите описание его в даташите на свой камень. Например, для ATmega8 он выглядит так:

Здесь флаги вида TOVn соответствуют случаю «переполнение», а флаги вида OCFn соответствуют случаю «совпадение». Как видите, у таймера 0 меги 8 отсутствует флаг совпадения, поскольку нет данного регистра и режима.

Как и большинство флагов в AVR, флаги данного регистра сбрасываются автоматически при входе в соответствующий обработчик, либо записью в данный бит единицы (запись единицы в бит со сброшенным флагом не установит его). Считается хорошим тоном при настройке таймера на всякий случай сбросить флаги его прерываний.

А чтобы по данному флагу сработало прерывание, мы должны разрешить глобальные прерывания (командой  sei ) и нужные нам прерывания в регистре TIMSK (Timer Interrupt Mask Register), который для меги8 аналогичен по виду предыдущему регистру:

Здесь для того, чтобы разрешить прерывание необходимо записать в данный бит 1. Чтобы запретить – записать 0 (т.е. работает, как обычный регистр).

Cброс флагов прерываний TIFR = 0xFF; (Закидываем все единицы, чтобы сбросить все флаги)

запись TIFR = TIFR; также сбросит установленные флаги

или TIFR = (1<<TOV0); сбрасываем только флаг TOV0

разрешить прерывание TIMSK |= (1<<TOV0);

запретить прерывание TIMSK &= ~(1<<TOV0);

На ассемблере код выглядит аналогично, только загрузка в регистры периферии идет через промежуточный основной (r16, например).

На этом я, пожалуй, закончу. Желаю вам дальнейших успехов в освоении мира контроллеров!

ИС-пытатель.