Стабилизатор напряжения с резисторным теплоотводом

5. Описание работы проектируемого устройства по принципиальной схеме

Параметры регулируемого стабилизатора.

Выходное напряжение – 0…30 В,

Максимальный выходной ток – 1 А,

Коэффициент стабилизации – около 500,

Минимальное напряжение между входам и выходом – 0,3 В.

Стабилизатор напряжения изображен на рисунке1. Долговременная стабильность выходного напряжения при максимальной рассеиваемой мощности в несколько раз выше чем у аналогов. Узел управления устройства выполнен на микросхеме КР142ЕН14 (DА1). На транзисторе VT1 собран узел ограничения максимального выходного тока стабилизатора. Транзистор VT2 усиливает сигнал с выхода Vz микросхемы DA1. Регулирующий узел образуют транзисторы VT3 – VT5 и резистор R18. Узел тепловой защиты регулирующих транзисторов собран на микросхеме DA2 и диодных сборках – термодатчиках VD3 и VD4.

Принцип работы стабилизатора.

Часть выходного напряжения стабилизатора подается через резистор R8 на инвертирующий вход усилителя сигнала ошибки микросхемы DA1. Повышения напряжения стабилизатора приводит к увеличению тока через резистор R8 и к уменьшения тока  через микросхему и регулирующий узел и, соответственно, к восстановлению исходного выходного напряжения, которое регулируют резистором R7 и R4.

При перемещении движка резистора R7 вверх по схеме повышения напряжение на инвертирующем входе микросхемы DA1, в результате чего уменьшается ток через нее, что приводит к изменению тока через резистор R8, благодаря чему равенство напряжений на входах 4 и 5 микросхемы DA1 восстанавливается при более низком выходном напряжении. При обрывах в цепях движков переменных резисторов R4 и R7 выходное напряжение не может стать больше, чем оно могло быть установлено этими резисторами. Перемещением движка подстроечного резистора R3 устанавливают минимальное выходное напряжения (около 0,1 В) при верхнем по схеме положения движка резистора R7.

Рисунок 1 - Стабилизатор напряжения

Выходной сигнал микросхемы DA1 усиливается транзистором VT2 и поступает на регулирующий узел, выполненный на транзисторах VT3 – VT5 и резисторе R18 мощностью не менее 40 Вт. Усовершенствованный регулирующий узел позволяет уменьшить мощность, рассеиваемую его транзисторами путем отвода части этой  мощности на параллельно соединенные мощные резисторы, обозначенные на схеме как один резистор R18. Дело в том, что многие из имеющихся в продаже приборных корпусов не приспособлены для установки на их задней стенки, снаружи прибора, тяжелого и крупногабаритного теплоотвода регулирующих транзисторов. Но почти все эти корпусы допускают установку на их задней стенки одного или нескольких мощных резисторов. Если отвести на эти резисторы значительную часть мощности, выделяемой регулирующим узлом, стабилизатор будет меньше нагреваться изнутри, что повысит его надежность, и долговременную стабильность выходного напряжения. Регулирующие транзисторы VT3 и VT5 можно установить на один теплоотвод, так как их коллекторы соединены.

Принцип работы регулирующего узла. Током коллектора транзистора VT2 приоткрывается  регулирующий транзистор VT3, ток нагрузки течет через этот транзистор и резистор R18. Если ток нагрузки небольшой, напряжение между эмиттером транзистора VT3 и выхода стабилизатора будет больше 3В. В этом случае напряжение на коллекторе транзистора VT2 с учетом падения напряжения на стабилитроне VD5 будет больше выходного и транзистор VT4 и VT5 будут закрыты.

Если ток нагрузки увеличивается, то вследствие возрастания падения напряжения на резисторе R18 уменьшается напряжение на эмиттере транзистора VT3 и снижается напряжения между эмиттером транзистора VT3 и выхода стабилизатора. Может оказаться, что напряжение между коллектором и эмиттера транзистора VT3 станет меньше 3В, т.е. этот транзистор будет в режиме близком к насыщению. Но в таком случае напряжение на коллекторе транзистора VT2 также понизится и станет меньше выходного, откроются транзисторы VT4, VT5 и часть тока потечет в нагрузку в обход резистора R18. Чем меньше выходное напряжение, тем больший ток стабилизатор  может отдавать в нагрузку в резистор R18 без открывания транзистора VT5. В данном устройстве сопротивление резистора R18 выбрано так, что при выходном напряжении менее 8В транзистор VT5 не открывается даже при максимальном выходном токе и не менее половины рассеиваемой стабилизатором мощности отводится на резистор R18.

В стабилизаторе предусмотрено ограничение максимального тока нагрузки. При фиксированном токе коллектора транзистора VT2 от тока нагрузки зависит, какой из регулирующих транзисторов открыт. Для этого применяется узел ограничения максимального выходного тока с датчиком тока R1. Это увеличивает минимальное падение напряжения между входом и выходом стабилизатора до 1 В. Еще один вольт желательно иметь в запасе, поэтому на схеме указано минимальное рекомендуемое входное напряжение с учетом его пульсаций. Напряжение создаваемое током нагрузки на резисторе R1, поступает на базу транзистора VT1. При перегрузке по току этот транзистор открывается, ток его коллектора закрывает регулирующий узел.

Принцип работы узла тепловой защиты регулирующих транзисторов основана на снижении прямого напряжения диодных сборок – термодатчиков VD3, VD4 при повышении температуры. Эти термодатчики находятся в тепловом контакте с регулирующими транзисторами. При перегреве любого из них  напряжение на входе 1 микросхемы DA2 становится ниже 2,5 В., в результате чего ток, текущий через резистор R13, начинает течь через стабилитрон VD1 и резистор R12, создавая на нем падения напряжения, которое отключает микросхему DA1 по ее входу 2 (CL), а следовательно, и весь стабилизатор на время пока регулирующие транзисторы не остынут.

Управляющий узел на микросхеме DA1 и резисторах R3 – R11 чувствителен к электромагнитным помехам и температуре, поэтому наиболее длинные проводники этого узла лучше экранировать, а сам узел поместить подальше от сетевого трансформатора и сильно нагревающихся элементов. Точки подключения к общему проводу резисторов R3 и R11, микросхемы DA1 и экраны следует соединить между собой и подключить отдельным проводом к минусовому выводу конденсатора С2. Вывод 2 микросхемы DA2, нижний по схеме вывод резистора R14 и выводы 6 диодных сборок VD3 и VD4 соединить между собой и отдельным проводом с минусовым выводом конденсатора С2. Диодные сборки подключить лучше тонкими проводами, чтобы через толстые не уходило тепло, снижая чувствительность защиты.

Регулирующие транзисторы VT3 и VT5 устанавливаем на теплоотводе площадью не менее 200 см2, остальные транзисторы – не менее 20 см2. Диодные сборки VD3 и VD4 содержат по четыре включенных последовательно кремниевых диода. В качестве термодатчика используем транзисторную сборку КТС622А, в которой надо последовательно включить три диода.

Стабилитрон КС515А (VD2) можно заменить двумя последовательно соединенными стабилитронами малой мощности с суммарным напряжением 15 В, например, Д814А и КС168А.

Постоянные резистора блока управления R5, R6, R8 – R11 применять точные и термостабильные от измерительных приборов, например из серий БЛП, С2-13. Подстроечные резисторы лучше взять проволочные, например СП5-2. При обрыве верхнего по схеме вывода резистора R7 выходное напряжение стабилизатора возрастет до максимума, поэтому этот резистор и резистор R4 должны быть надежными, например из серии СПЗ-40, ППБ. Резистор R18 должен быть мощностью не менее 40 Вт, например из серии ПЭВ.

Микросхема КР142ЕН14 имеет импортные аналоги: LM723J, LM723CN, MAA723. Микросхема КР142ЕН19А также  можно заменить на аналоги: TL431, PL431.

Наладка стабилизатора

Наладку стабилизатора необходимо начинать с подбора резистора R1 – датчика выходного тока. Сначала устанавливают резистор заведомо большего сопротивления, измеряют максимальный выходной ток, затем, уменьшая сопротивления резистора R1, увеличивают ток до требуемого.

Налаживание узла тепловой зажиты проводят с помощью вольтметра с входным сопротивлением не менее 1 МОм. После включения, пока стабилизатор не нагрелся, перемещают движок резистора R17  и измеряют напряжение на входе микросхемы DA2, при котором стабилизатор отключается. Затем разрывают цепь входа микросхемы DA2 и перемещение движка резистора R17 вверх по схеме повышают напряжение на нем на 250…300мВ. После этого восстанавливают соединение входа микросхемы DA2 с резисторами R14 и R17. Если вход микросхемы не отключить, то из-за влияния входного тока микросхемы точность установки срабатывания ухудшится.

Из-за невозможности полного закрывания регулирующих транзисторов минимальное напряжение на выходе устройства без нагрузки может быть несколько больше нуля. Его можно уменьшить, подключив к выходу стабилизатора резистор, сопротивление которого подбирают экспериментально.

Печатная плата стабилизатора напряжения с резисторным теплоотводом представлена на рисунке

а)

б)

Рисунок – а) Печатная плата 1-сторона; б) Печатная плата 2-сторона

6. Выбор элементной базы и вариантов ее установки

Высокие эксплуатационные показатели надежности радиоаппаратуры достигаются, прежде всего, правильным подбором элементов, с учетом всех требований, которые будут предъявлены в процессе эксплуатации к аппаратуре. Радиоэлементы, выбираемые для использования в проектируемом изделии должны удовлетворять следующим требованиям:

- технические параметры элементов должны обеспечивать заданные выходные характеристики изготавливаемого прибора, с необходимым коэффициентом запаса;

- элементы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к радиоаппаратуре климатическими, механическими и электрическими условиями эксплуатации;

- стоимость комплектующих должна быть по возможности минимальной, а элементы при этом применятся по своему прямому назначению в соответствии с требованиями ТУ;

- работоспособность в диапазоне температур и других климатических факторов заданного климатического исполнения;

- конструктивной и технологической совместимости всех типов элементов, возможности их автоматизированной установки.

Для выбора резисторов, необходимо учитывать следующие их параметры: параметры и режимы работы при электрических нагрузках, мощность, рассеиваемая на резисторе, эксплуатационные факторы, необходимая стабильность электрических параметров, допустимые размеры и масса резисторов, конфигурация выводов и способ монтажа, показатели безопасности, стоимость резисторов.

Для выбора нужного типа конденсатора необходимо учитывать следующие технические параметры: значение номинальных параметров и допустимых их изменений в процессе эксплуатации, допустимые режимы работы и рабочие электрические нагрузки, эксплуатационные факторы, величины механических нагрузок и относительная влажность окружающей среды, показатели надежности, способ монтажа, масса и конструкция конденсаторов.

Используемые микросхемы выбираются исходя из назначения, конструкции и функциональных возможностей, а так же учитываются следующие параметры: функциональные возможности, выполняемые микросхемами, способ монтажа, напряжение питания, конфигурация выводов.

Результаты выбора элементной базы представлены в таблицы 1.

Микросхемы:

КР142ЕН14 аналоги: LM723J, LM723CN, MAA723.  – 1шт.

КР142ЕН19А аналоги: TL431, PL431. – 1шт.

Диоды и стабилитроны:

Стабилитроны:

КС133А-1шт.

КС139А-1шт.

КС515А  -1шт. Либо  Д814А(2шт) или КС168А(2шт).

Диоды  КДС523Г—8шт.

КД105Б-1шт.

Транзисторы:

Сборка: КТС622А—1шт.

КТ814В – 1шт.

КТ815Г- 2шт.

КТ818В- 2шт.

Резисторы:

Серия БЛП либо С2-13:  0.25вт: 33Ом -1шт, 300Ом – 1шт,  3к-1шт, 3.3к-2шт, 30к-1шт, 33к-1шт.

Обычные: 0.25вт: 430 Ом- 1шт, 1к-1шт, 2к-1шт, 2.2к - 1шт,  4.3к-2шт, 68к-1шт.

1вт: 200Ом-  1шт.

2Вт: 560Ом – 1шт.

40Вт: серии ПЭВ 20Ом – 1шт.

серии СПЗ-40 или ППБ:

Подстроечные  220Ом-1шт,  2.2к -1шт.

Серии:  проволочные, например СП5-2:

1к-1шт, 2.2к -1шт.

Конденсаторы:

4700мкфХ63В- 2шт.

| КДС523А КДС523Б КДС523В КДС523Г | 50/70 50/70 50/70 50/70 | 20/200 20/200 20/200 20/200 |  | 4/150 (20/10) 4/150 (20/10) 4/150 (20/10) 4/150 (20/10) | 2/0.1 2/0.1 2/0.1 2/0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 5 5 5 |  |  | 34 34 35 |  |  |

| КД521А КД521Б КД521В КД521Г КД521Д |  | 75/100 60/65 50/75 30/35 12/15 |  | 50/500 50/500 50/500 50/500 50/500 |  |  |  | 4/200 ( /10) 4/200 ( /10) 4/200 ( /10) 4/200 ( /10) 4/200 ( /10) |  | 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 1 1 1 | 33 33 33 33 33 |  | КД522А КД522Б |  | 30/50 50/75 |  | 100/1500 100/1500 |  | /400 (50/10) /400 (50/10) |  | 4/0 4/0 |
| 2 5 |  |  |  |  |  | 33 33 |  |  |  |  |  |