Адаптер для PicKit-2

Вот решил обновить свои программаторы для работы с PIC микроконтроллерами, выбор пал на программатор от Microchip Technology Inc - PicKit-2. Это программатор – отладчик c другими полезностями о которых , без труда можно почитать в Нете . На фирменный я не рассчитывал, запланировал повторить урезанный клон PicKit-2 lite. В поисках чипа к нему наткнулся на готовое изделие по смешной цене: чуть больше сотни гривен. Приобрел и не разочаровался. Единственное, пришлось делать самому адаптеры для подключения Pic-ов и микросхем памяти, с последними, как раз и вышли разногласия. Неоднозначная трактовка инструкции производителя программатора привела к некоторой путанице на страницах многих форумов электронщиков. И отличный по своей простоте адаптер на ZIF-40 панели, описанный на страницах форума «Радиокот», отказался в большинстве случаев работать с 24ххх серией микросхем памяти. Пришлось делать маленькое отдельное дополнение к программатору, усложнять основную схему адаптера дополнительной коммутацией не хотелось. ZIF адаптер для PIC контроллеров, также немного переделал под smd перемычки. вид готового адаптера печатная плата.Скачать в формате lay. расстановка чипов в панельке адаптера. Для микросхем EEPROM серий 24ххх и 93ххх была разведена новая плата под цанговые панельки DIP-8, в которые в свою очередь отлично становится покупной адаптер под типоразмер SOIC-8. Использовалась эта схема вид готового адаптера для микросхем EEPROM. печатная плата, скачать в формате lay Джампер переключения сигнала vdd, возможно и лишний, ставился из-за моего сомнения, как повлияют при работе с серией 93ххх резисторы подтяжек сигнальных шин на панельке под серию 24ххх. Для эксперимента не было в наличии микросхем 93ххх.