1.калибровку производим первый раз с отключёнными нагревателями ,выставляем температуру паяльника и фена ,отображаемую на дисплее, равную или немного выше комнатной

2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена,

температура программно задана 200 гр и обороты мотора фена 50%(на подставке фен нагреваться не будет) ,поворотом ручки энкодера увеличиваем или уменьшаем максимальную мощность нагревателя фена,

определить при каком минимальном возможном значении температура фена достигнет и будет удерживать 200гр, в этом же меню можно произвести более точную калибровку,

хотя лучше калибровать на температуре 300-350 результат будет более точным.

3.нажимаем кнопку энкодера и переходим в режим ограничения максимальной мощности паяльника(тоже что и фен)

4.нажимаем кнопку энкодера переход в основное меню: по умолчанию паяльник выключен, что соответствует надпись "SOLD OFF" включаем паяльник кнопкой(температура сохраняется от последнего использования)

поворотом ручки энкодера изменяем нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"

5.нажимаем кнопку энкодера переход в меню таймера сна, выставляем нужное время в минутах max до 59,нажимаем кнопку энкодера и возвращаемся в меню паяльника

6.снимаем фен с подставки или нажатие кнопки принудительного включения фена переходим в меню температуры фена(если паяльник включён то продолжает поддерживать заданную. температуру)

поворотом ручки энкодера изменям нужную температуру(в зависимость от темпа поворота ручки, температура меняться на 1 или 10гр)по достижению заданной температуры бузер подаст короткий "пик"

нажимаем кнопку энкодера переход в меню установки оборотов фена от 30 до 100% повторное нажатие возвращает в предыдущее меню,если фен включён принудительно то на подставку не реагирует,

в обычном режиме при укладке на подставку мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадет ниже 50 гр

7.установленная температура отображается первые 2 сек после последнего поворота энкодере остальное время реальная

8.за 30,20,10,3,2,1 секунд до окончания таймера сна поедается короткий одинарный "пик" и переход в режим "SLEEP" нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пока температура фена не спадёт ниже 50 гр

9.выключение пс тумблером - нагреватель паяльника и фена отключаются ,мотор фена будет на максимальных оборотах пс продолжает работать пока температура фена не спадет ниже 50 гр