Базовые операции JDPaint

Программное обеспечение JDPaint - это набор многофункциональных самостоятельных модулей со своими графическими оболочками объединёнными воедино под одним названием JDPAINT. Это набор точных инструментов черчения/рисования/моделирования и набор ручных, относительно точных функций дизайна CAD / CAM системы программирования. При рисовании Вы можете использовать мышку для приблизительного указания точки, а также клавиатуру – для указания координат с высокой точностью. С помощью команд, используемых в JDPaint, возможно создавать и модифицировать векторы, фотографии, поверхности и рельефы, используя интерактивные инструменты. Базовые функции JDPaint очень схожи с большинством основных функций, используемых в системе Windows, но некоторые функции специального назначения присутствуют только в этой программе, обеспечивая Вам повышенные удобства в дизайне. Модуль создания траекторий позволяет изготовить на станке любой созданный дизайнерский проект. Модуль редактирования траекторий позволяет сократить время при производстве изделий на ЧПУ станках, а также более осмысленно с точки зрения человека, а не машины, создать правильную траекторию движения фрезы.

Эта глава посвящена функциям мышки и клавиатуры, применяя которые возможно повысить эффективность работы графического дизайна, увеличивая скорость работы, а также, командные операции.

2.1 Функции клавиатуры

Клавиатура используется для ввода данных или выполнения определённой команды.

В JDPaint основные функции имеют следующие категории:

1. Ввод данных

2. Ввод текста

3. Общие функциональные клавиши

4. Навигационные клавиши

5. Комбинация клавиш для получения определённой функции

6. Сочетания клавиш

2.1.1 Ввод данных

В процессе выполнения команд, в правом нижнем углу экрана имеется окно ввода данных. Данные можно ввести с помощью цифровой клавиатуры: как координаты точек, длины, углы и так далее. Нажмите клавишу ввода (ENTER) после того как указали в этом окне необходимые данные, чтобы подтвердить введённое значение.

Если вы используете клавиатуру для ввода данных, обратите внимание на светящийся индикатор (Num Lock), если индикатор не светится, нажмите кнопку "Num Lock" для переключения. Только если светится индикатор (Num Lock) можно ввести значение с цифровой клавиатуры. Когда требуется ввести напрямую данные в окно ввода, то щёлкните мышкой по этому окну.

2.1.2 Ввод текста

В режиме текстового редактора Вы можете вводить текст с помощью клавиатуры.

2.1.3 Общие функциональные клавиши

Функциональные клавиши используются в JDPaint для некоторых специальных назначений. Важно знать общее назначение функциональных клавиш, для применения во всех модулях. Таким образом, эта часть функциональных назначений клавиш очень важна для каждого пользователя программного обеспечения JDPaint.

|  | ESC | (1) закончить текущую команду (2) закрыть текущее диалоговое окно |
| --- | --- | --- |
|  | Enter | (1) подтвердить текущую команду в следующем шаге (2) в конец текущей задачи (3) закрыть текущее диалоговое окно |
|  | Пробел | При вводе значений длины или угла нажмите Пробел для ввода фиксированной точки или фиксированной длины по порядку следования |
|  | Shift | (1) используйте мышку для выбора объекта, а если желаете выбрать несколько объектов, то удерживайте нажатой клавишу "Shift". (2) пользуясь мышкой, и одновременно удерживая клавишу "Shift", можно наклонять выбранный объект или искажать. Для этого кликайте мышкой по средним маркерам выделенного объекта и тяните мышку в нужную сторону (3) в режиме рендеринга удерживая нажатой клавишу "Shift", а также удерживая правую кнопку мышки перемещайте план для удобного просмотра |
|  | Ctrl | (1) при применении мышки и выделении одного/нескольких объектов можно применить клавишу "Ctrl", чтобы отменить выбор определённого объекта. (2) в режиме рендеринга, удерживая нажатой клавишу "Ctrl" и нажав правую кнопку мышки, можете поворачивать объект в трёхмерной плоскости для наблюдения с нужной стороны. (3) в ортогональном режиме, указав мышкой начальную точку, удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" для ввода дробных координат. В противном случае ввод в основной системе. (4) при быстрой трансформации объекта, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", можете быть уверены, что центр объекта остался в том же месте (с теми же координатами) |
| Ctrl + | Ctrl+ TAB | повторяет предыдущую команду |
|  | PageUp | увеличивает окно в два раза |
|  | PageDown | уменьшает окно в два раза |
|  | BackSpace | в режиме «Текстовый редактор» удаляет букву перед курсором |
|  | Стрелки | (1) в основном режиме «Выбор объектов» и режиме «Скульптор» стрелками можно копировать выбранные объекты , удерживая нажатой кнопку"Ctrl" в соответствии с шагом сетки, указанном в правом верхнем углу экрана. а удерживая нажатой кнопку "Shift" - стрелками можно поворачивать выбранные объекты в соответствии с углом сетки, указанном в правом верхнем углу экрана. Точно также этими способами копируется, размножается или поворачивается созданная траектория инструмента (2) в режиме «Редактор точек» удерживая нажатой кнопку "Shift" или "Ctrl" стрелками сдвигаются в стороны выбранные точки или узлы в соответствии с шагом сетки, указанном в правом верхнем углу экрана. (3) в режиме «Текстовый редактор» стрелками перемещается курсор, при этом, удерживая клавишу "Shift" стрелками можно выделить нужные слова или буквы (4) в режиме «Моделирование» удерживая нажатой кнопку "Shift" или "Ctrl" стрелками копируются в нужную сторону выбранные линии, объекты, поверхности или части поверхностей в соответствии с шагом сетки, указанном в правом верхнем углу экрана. |
|  | Delete | (1) в основном режиме «Выбор объектов» и режиме «Скульптор» можно удалить выбранный объект (2) в режиме «Текстовый редактор» удаляется символ, стоящий после курсора |
|  | Home | в режиме «Текстовый редактор»: (1) можно быстро перевести курсор в начало строки. (2) "Ctrl + Home" перемещает курсор в начало документа (3) "Shift + Home" выделяет текст, стоящий перед курсором. |
|  | End | в режиме «Текстовый редактор»: (1) быстро переводит курсор в конец строки. (2) "Ctrl + End" перемещает курсор в конец документа (3) "Shift + End" выделяет текст, стоящий после курсора |

2.1.4 Навигационные клавиши

Специальные навигационные клавиши в JDPaint - уникальный режим работы. Этими клавишами включается необходимая опция в навигационной панели, этим динамично изменяя состояние различных инструментов. Пользователь может быстро нажать на кнопку с нужной английской буквой, чтобы начать новую команду, или выбрать опцию для завершения команды. Навигационные буквы видны в квадратных скобках на панельке навигации в панели инструментов, находящейся справа экрана. Выбрать необходимую опцию можно мышкой (поставить точку возле нужной опции), или непосредственно нажав любую кнопку на клавиатуре с английскими буквами A, S, D, F, G, H, J, K. Как показано на рисунке 2-1, выбрана опция для рисования линии от одной точки до другой:

Рис. 2-1 включена опция рисования по конечным точкам

Заметьте, что только графический режим имеет такой ввод опций и действие навигационных клавиш при рисовании линий.

2.1.5 Комбинации клавиш

Комбинации клавиш используются в операционной системе Windows. В программе JDPaint, каждая команда соответствует букве, соответственно вы можете удерживать клавишу "Alt" , выбрать в верхнем меню нужную команду, в раскрывающемся меню выбрать требуемую функцию, а затем нажать соответствующую букву:

пример: Alt > Файл > стрелка вниз 3 раза > Ctrl+S ваш документ будет сохранён 2.1.6

Сочетания клавиш

Чтобы начать применять часто используемые команды, следует разобраться в командной системе JDPaint, которая объединяет функциональные клавиши и клавиши навигации, чтобы сформировать удобный набор операций. Часто используемые команды сведены в общую таблицу.

Сводная таблица комбинаций клавиш

| №. | Класс меню | Команда | Комбинация | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Файл | Новый | Ctrl + N | Создать новый проект |
| 2 |  | Открыть | Ctrl + O | Открыть проект |
| 3 |  | Save | Ctrl + S | Сохранить этот проект |
| 4 | Показать | Увеличить выделение | F5 | Увеличивает выделенный участок |
| 5 |  | Увеличить всё | F6 | Увеличивает всё в окне |
| 6 |  | Увеличить элемент | F7 | Увеличивает выделенный элемент |
| 7 |  | Последнее увеличение | F8 | Возвращает в последнее увеличение |
| 8 |  | На весь экран | F12 | Убирает панели инструментов |
| 9 |  | Обновить | Ctrl + R | Перерисовывает экран заново |
| 10 |  | Привязать к углам | Ctrl + D | Привязка к углам |
| 11 |  | Привязать к точкам | Ctrl + E | Автоматически привязывает к точкам |
| 12 |  | Показать панель | Ctrl + F | Показывает/прячет нижнюю панель |
| 13 | Вектор | Линия | Ctrl + Q | Рисует прямую линию |
| 14 |  | Дуга | Ctrl + A | Рисует дугу |
| 15 |  | Полилиния | Ctrl + W | Рисует полилинию |
| 16 | Правка | Назад | Ctrl + Z | Возвращает на один шаг назад |
| 17 |  | Вырезать | Ctrl + X | Вырезает выделенный объект и помещает его в память |
| 18 |  | Копировать | Ctrl + C Ctrl + Ins | Копирует выделенный объект и помещает его в память |
| 19 |  | Вставить | Ctrl + V Shift + Ins | Вставляет объект из памяти |
| 20 |  | Удалить | Del | Удаляет выбранный объект |
| 21 |  | Передвинуть | Alt +1 | Передвижение |
| 22 |  | Поворот | Alt +2 | Поворот |
| 23 |  | Зеркальное отражение | Alt +3 | Отражает в сторону |
| 24 |  | Габариты | Alt +4 | Показывает окно для изменения габаритных размеров |
| 25 |  | Офсет | Alt +5 | Копирует объект методом сдвига в нужную сторону с нужной дистанцией |
| 26 |  | Контурный офсет | Ctrl +1 | Копирует удалением от контура |
| 27 |  | Слияние объектов | Ctrl +2 | Сращивает объекты в один |
| 28 |  | Разность объектов | Ctrl +3 | Вычитает объекты друг из друга |
| 29 |  | Пересечение области | Ctrl +4 | Оставляет только общее между объектами |
| 30 | Трансформация | Комбинировать | Alt + F2 | Комбинирует объекты как один |
| 31 | Раскомбинировать | Alt + F3 | Отделяет объекты друг от друга | Раскомбинировать |

2.2 Функции мышки

Мышь является основным графическим устройством ввода, с помощью которой вы можете кликнуть в нужном месте экрана на требуемом объекте для передвижения объекта или выполнения какой-либо команды, а также выйти из системы программирования. В JDPaint мышь может выполнять следующие функции: 1 Выбор

2 Изменение

3 Старт команды

4 Изменение процесса

5 Завершение команды

|  | Нажатие левой кнопки мышки |
| --- | --- |
| Параметры команды | Нажатие на команды "Меню" или кнопки операций, запускается в действие выбранная команда или операция |
| Назначение | В рисовании, редактировании, трансформации, при вводе точек, центров, длин, углов и других параметров. Используется как короткое нажатие и как удержание в нажатом положении с протягиванием в сторону для выделения объектов |
| Применение | Переместите мышку на объект, и щёлкните левой кнопкой мышки для его выделения. Когда объект выделен: (1) <Shift> + левая кнопка мышки – позволяет за средние маркеры объекта наклонять его (2) <Ctrl> + левая кнопка мышки – позволяет за угловые маркеры объекта изменять его габариты, при этом центр объекта останется с неизменными координатами |
|  | Нажатие правой кнопки мышки |
| Включение навигационного меню | Когда программа находится в командном состоянии, в рабочем окне щелкните правой кнопкой мыши, тогда в этом месте появится всплывающее меню, которое называется навигационное меню. Если перед этим нажатием был выделен объект, то навигационное меню будет расширенным |
| Старт и завершение команды | Если команда, указанная в навигационном меню доступна для выполнения, то она выделена чёрным цветом. Если команда недоступна в данный момент, то она выделена полупрозрачным цветом. Начать выполнение команды, можно также нажав правую кнопку мышки. Моментально закончить выполнение команды, можно нажав правую кнопку мышки на пустом поле, а также клавишу <ESC> |
| Следующий шаг, следующая операция | Когда программа находится в командном состоянии, а также вводятся длины, углы или другие операции, то нажатие по окончании ввода на правую кнопку мышки является подтверждением предыдущей операции и переходом к возможности использования следующего шага. |
| Скрытые возможности | Когда вы чертите, к примеру, линию или сплайн, то щёлкнув правой кнопкой по пустому полю – заканчивается работа с опцией «черчение линии». Но если щёлкнуть не по пустому полю, а по окончанию вектора, то можно перейти к черчению следующей линии, не включая дважды эту функцию из меню команд |

Другие возможности:

| Двойной щелчок левой кнопкой мышки | В режиме «Редактор точек», двойной щелчок мышки по вектору вставляет точку, при этом двойной щелчок по точке – удаляет эту точку В режиме «Текстовый редактор» двойной щелчок мышки выделяет всю строку |
| --- | --- |
| Одновременное нажатие двух кнопок мышки | Запускает пользовательское меню. Пользовательское меню является индивидуально настраиваемым, в котором устанавливаются часто применяемые пользователем функции, которые легко вызвать нажатием на кнопки мышки. |

2.3 Операционные команды

JDPaint команды сгруппированы в два типа: Функциональные и Базовые

2.3.1 Функциональные команды (модули)

JDPaint – это множество модулей различного назначения, сгруппированных под одним названием JDPAINT. Модули предназначены для различных операций, обеспечивающих различный порядок работы. Например, ранее упомянутые графические инструменты выделения, редактирования текста, инструменты для редактирования узлов, инструменты векторизации изображений, скульптурный модуль, модуль работы с поверхностями, модуль создания траекторий.

Операционные модули имеют следующие характеристики:

(1) Каждый модуль имеет свою собственную независимую графическую оболочку редактирования и отображения

(2) Каждый модуль предназначен для достижения цели по конкретной операции и редактированию

(3) Работа определенных модулей имеет собственные характеристики в соответствии с их назначением в интерактивном режиме, и не следует сравнивать модули между собой по ряду функций и методами работы похожих функций.

(4) Когда запущен определённый модуль программы, то следует провести в нём необходимые преобразования объекта. Если данный модуль не имеет необходимых вам функций, то нет необходимости применять другое программное обеспечение для достижения поставленной цели или выключать программу для этого. Следует не перезапуская заново программу, произвести внутреннее конвертирование объекта в формат для работы со следующим модулем, имеющим в своём арсенале требуемую функцию. После проведения необходимых изменений, необходимо произвести обратное преобразование объекта в предыдущий модуль не перезапуская программу, и не теряя введённые настройки и параметры объектов.

Любой модуль программы включается нажатием на нужную кнопку с определённым рисунком и всплывающей подсказкой, которые находятся на панели инструментов.

2.3.2 Поставленные задачи

Для решения определённой задачи следует выбирать соответствующую функцию, как к примеру, чтобы нарисовать линию, следует выбрать опцию «Вектор» в основном модуле «Выбор объектов», но также линию можно нарисовать и в другом модуле «Моделирование». Следует знать, что с виду одинаковые вектора, нарисованные в различных модулях предназначены для своих применений, и необходимо правильно выбрать модуль, в котором Вы хотите нарисовать этот вектор. В противном случае Вам придётся проводить множество ненужных преобразований, чтобы добиться необходимого результата, если поставленная задача выполняется в модуле непредназначенном для быстрого выполнения поставленной задачи.

Существует 4 варианта запуска нужной опции:

(1) команда запускается сочетанием клавиш;

(2) через командную строку меню операций;

(3) нажатием кнопки на панели инструментов;

(4) щелкнув правой кнопкой мыши на всплывающем навигационном меню по нужной опции

Стандартная процедура операции выглядит следующим образом:

| Выбор объекта | Если не нужно предварительно выбирать объект, этот шаг можно пропустить. |
| --- | --- |
| Начать выполнение команды | Для начала выполнения команды, выберите соответствующую команду в меню функциональными клавишами, клавишей или цифровыми кнопками. Если у вас нет необходимости вводить рабочие параметры команды или выбирать действие объекта, то операция начнётся и завершится. По завершении можно выполнить следующую операцию |
| Ввод рабочих параметров | Пользователи могут работать в командной строке, в соответствующем диалоговом окне, на навигационных панелях инструментов или входных параметров в окне ввода параметров справа внизу экрана. После ввода параметров в окне ввода следует подтвердить ввод нажатием на клавишу ENTER |
| Конец команды | Для завершения действующей в настоящее время команды, а не автоматического выхода по завершении, пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши или нажать клавишу Esc для завершения операции |

Когда начинающие незнакомы с командой, они должны обратить внимание на нижнюю часть экрана слева. Там существует подсказка для правильного выполнения операции. Кроме того, в нижней части экрана показываются габариты по осям и другие важные координаты.

При выполнении команды для изменения метода операции:

Кликните правой кнопкой мыши, чтобы закончить текущий процесс и перейти к следующему шагу.

Нажмите Esc для завершения команды.