Питание накала.

Из многочисленных опробованных схем была выбрана вот эта, я думаю хорошо известная многим.

Почему?

Она оказалась работоспособной, самой универсальной (подходит ко всем ВЛИ), и главное простой!!!

Перед сборкой на макетной плате, схема была промоделирована и проверена в Micro-Cap для трех типов выходных ключей (транзисторов):

- слаботочных на 3904 и 3906 (Ic=200mA), для одного индикатора;

- средних токов на 2222A и 2907А (Ic=600mA), для 4-6 одноразрядных индикаторов;

- высоких токов на BCX54 и  BCX51 (Ic=1000mA), практически такое не нужно)))

В своем макете я использовал транзисторы PN2222A и PN2907А. У меня их много, и выводных и смд.

С1 = 1500, R1 = 8к2, этими элементами подбирается частота импульсов.

С3, С4 = 10мкФ – от величины емкости зависит форма импульсов, верхние/нижние срезы, как правильнее и лучше, я не понял. Пробовал емкости из диапазона 2.2-22мкФ

R12, R13 = 2R2. Все остальные элементы как на схеме.

Кстати, графики полученные в Micro-Cap на 90-100% совпадают с реальными результатами!!!

Ниже будут фото, и осциллограммы накала при различной нагрузке , т.е. для разных ВЛИ.

Осциллограммы

Накал без нагрузки  (f = 60kHz)

Амплитуда в идеале Uпит – 2*Uпадения на p-n-переходе

Накал ИВ-27М

Пояснение – отдельна, будут фото свечения индикатора, но так как по фото сложно судить о качестве накала, я буду кратко описывать впечатления словами, после каждой осциллограммы.

Свечение очень красивое, четкое, равномерное, нить накала не видна (не красная)

Накал ИВ-27

То же самое.

Накал ИВЛМ1-1/7  х2 последовательно

Равномерный накал, ни малейшего градиента.

Накал ИВЛМ1-1/7  х2 параллельно гасящий R=51 Om

Накал ИВ-18

Супер картинка! Свечение на 5+ лучше не бывает )))

Накал ИВЛ1-7/5

Равномерный накал.

Накал ИВ-4  х2 последовательно

Накал ИВ-4  х2 параллельно гасящий R=24 Om