После сборки проверяем все на аккуратность пайки. Устанавливаем AvrStudio не ниже 4.19 (5 и 6 версии не поддерживают STK500, если его у Вас нет, то ставьте что нравится) и Flip Installer - 3.4.7.112. При установке AvrStudio разрешаем установить USB драйвера. Подключаем к компьютеру вновь собранный программатор. 
Компьютер, недолго подумав, ругнется что нашел мол AT90USB162 устройство, но не нашел на него драйверов (если ругнется на неизвестное устройство - ищите косяки в пайке). Указываем драйвера из папки установки флипа.

Файл прошивки ложим в корень диска С.

Далее запустил программу FLIP:
— выбрал AT90USB162 (Device->Select);
— открыл usb порт (Settings->Communication->USB);
— открыл прошивку (File->Load HEX File...);
— нажал Run (отмечены Erase, Program, Verify).
Чип AT90USB162 прошился очень быстро и удачно.

Вытаскиваем шнурок USB и снова вставляем.

После данного шага в диспетчере устройств исчезает AT90USB162 и появляется LUFA AVRISP MKII Clone (или что-то подобное) и компьютер опять не может найти драйвера... Не беда, указываем драйвера из папки Atmel \ AVR Jungo USB.

По окончанию данных мытарств мы получаем отличный программатор, позволяющий прошивать любые контроллеры AVR семейства по протоколам ISP/TPI/PDI !!! (кроме самых старых  ).

В Windows7 x64 определился как AT90USB162, автоматически подтянул драйвер, указывать ничего не нужно.


Для смены прошивки с помощью флипа:

Нажать на кнопки HWB и RST, подать на программатор питание, отпустить RST, затем отпустить HWB. Запустить Флип и прошить программатор новой версией прошивки как и при первоначальном запуске программатора. После передергивания питания программатора, Windows по-новой, уже сама, установит драйвера.

Все вышесказанное справедливо для нового МК AT90USB162, либо, если и б/у, то с незатертым загрузчиком. Иначе есть смысл сначала восстановить загрузчик, либо, если не планируете обновлять ПО, прошить МК один раз с помощью любого программатора под свой кварц.

ВСЕ.