1)  Проверка форсунок на короткое замыкание ( меньше 4 Ом ) , обрыв ( больше 24 Ом ), внутреннее сопротивление, с последующем выводом показаний на дисплей. - Диапазон измерения сопротивления 0.5 - 99.9 Ом.

2)  Можно выбрать форсунки которые будут подключены к стенду. Номер форсунки выбирается с помощью кнопки " ВВОД " , а включение или выключение " СТАРТ / СТОП "

3) Тесты проливки форсунок ( Баланс ),

4) Режим " Чистка форсунок ". В этом режиме можно плавно менять  длительность и  частоту импульсов с помощью кнопок " ПЛЮС " , " МИНУС "  и " ЧАСТОТА / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ".

5)  Чистка в режиме " Кавитация ". В этом режиме можно плавно менять частоту  длительность импульсов с помощью кнопок " ПЛЮС " , " МИНУС " и " ЧАСТОТА / ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ".   Скважность  отображается на дисплее в % отношении между периодом и длительностью импульсов. Начальная установка частоты 200 Гц, длительность импульса удержания 2.5 мс, скважность 50%.

6)  Чистка изменяемой частотой( Чм-мойка ), здесь длительность импульса 4 ms, а частота автоматически меняется от 8Hz до 125Hz.

7)  Работа от внешнего устройства

8)  Продувка рампы от остатков моющей жидкости.