Временная диаграмма

EM198810 может работать только как slave. SPI интерфейс поддерживает 2 стандартных формата SPI (CKPHA=0 and CKPHA=1).

- Когда МПУ читает регистры 0x00~0x1f нужно подождать до тех пор, пока фреймер декодирует адрес и получит значения регистров 0x00~0x1f.

- Когда МПУ читает данные из FIFO как минимум нужно подождать 450ns, пока фреймер получит правильную FIFO читательную точку (указатель). В остальных случаях время задержки должно равняться 41,5nc.

Когда МПУ записывает регистры 0x00~0x1f, то нужно так же сделать задержку для фреймера, для программирования регистров 0x00~0x1f  используемый внутренний BuleRF интерфейс Dbus. Если считываем данные из FIFO, то как минимум нужно подождать 450 nc. Остальное время равно 41,5 nc.

Питание и последовательность инициализации регистров

- После того, как установилось питание нужно убедиться в правильности ноги RESET_n, на которой должен быть 0. После RESET_n установить в 1, после чего BRCLK начнет выдавать 12 Мгц тактовой частоты.

- Подождать Т1 (1-5mc) пока частота стабилизируется. Тогда МПУ может выполнять инициализацию регистров (reg48-reg57) фреймера. Данные инициализации могут записоваться непрерывно или побайтно.

- После инициализации регистров фреймера нужно подождать время Т2 (2ms) для автоматической RFIC колибровки, после чего выполнить RFIC инициализацию. Для инициализации регистров RFIC рекомендуется записывать данные по одному с интервалом времени Т3.

- После инициализации RFIC регистров подождите дополнительно 2mc, чтобы EM198810 настроился на прием или передачу.

Заметка: Инициализация регистров (reg48~reg57) фреймера должна проводиться до инициализации RFIC регистров (reg-~reg31).

Вход в спящий режим и пробуждение

Когда МПУ пишет в регистры EM198810, для входа в спящий режим нужно вернуть SPI_SS в 1, EM198810 войдет в спящий режим, в котором ток потребления будет крайне низким. Когда SPI_SS сбросится в 0, то EM198810 автоматически «проснется» (выйдет из спящего режима). МПУ нужно сохранять 0 на ноге SPI_SS некоторое время (необходимое пока стабилизируется RFIC кристалл) прежде чем поступят данные по SPI_CLK и SPI.

Старт и стоп TX/RX

EM198810 обеспечивает два вида обработки длины пакета данных. Один из них – когда фреймер обнаруживает длину пакета автоматически. Другой способ – когда фреймер будет держать статус до тех пор пока МПУ закончит TX/RX (прием/передачу). Максимальная длина пакета которой может управлять фреймер составляет 255 байт. Если длина пакета TX/RX меньше чем 255 байт, то рекомендуется использовать  Фреймер, который обнаруживает длину пакета по временной диаграмме. Это опция настраивается с помощью регистра 57[13]. Для большей информации читайте о регистрах EM198810 в его даташите. Подробнее, диаграммы изображены ниже. На всех временных диаграммах PKT_flag и FIFO_flag установлены в 1. В 0 они устанавливаются только через регистры настройки.

RX/TX временные диаграммы. Фреймер обнаруживает длину пакета.

Фреймер EM198810  будет управлять длиной пакета если настроить Reg57[13]=1. Первый байт – длина пакета (этот байт не считается в общей длине пакета данных). Максимально возможная длина пакета составляет 255 байт. Фрейм вырабатывает старт и стоп бит.

После записи в регистр Reg7[8]  лог. 1 и выбора передаваемого канала (отправить в Reg7 точность), фреймер будет автоматически управлять передачей слов и деструктивными данными от FIFO.  МПУ необходимо заполнить передаваемыми данными прежде чем отправлять фреймеру трейлер (последовательность) биты.  Если длина пакета больше чем 63 байта, то МПУ необходимо записать в FIFO данные несколько раз. FIFO флаг показывает, разрешена передача или нет (FIFO_флаг = 1 когда FIFO пуст).

PKT_flag установливается в 1 когда TX пакет был передан.

Когда МПУ записало в регистр Reg7 лог 1 и после того, как выбрало приемный канал, фреймер будет обнаруживать сынкворд автоматически. Когда он найдет правильный сынкворд, фреймер будет обрабатывать все автоматически.

Когда выполнился процесс приема пакет, фреймер установит RF в состояние холостого хода (ожидание, наверное). Если принимаемый пакет длиннее 63 байтов, то FIFO_flg будет отображать полное получение и следующие средства МПУ должны считать выходные данные от FIFO.

PKT_flag устанавливается в 1 когда данные приняты фреймером.

Инициализация:

- Установить Reset_en = 1;

- Задержка

- Инициализация регистров Reg48-Reg57

- Задержка

- Инициализация регистров Reg0-Reg28

- Задержка

- Инициализация окончена

Примеры TX передачи. FIFO_flg и PKT_flg являются сигналами прерываний МПУ.

- TX старт

- Записать регистр Reg7 включение TX и выбрать передаваемый канал.

- Очистить FIFO записать указатель

- Разрешить прерывание

Прерывание от FIFO_flg

- Запретить прерывания от FIFO_flg

- Если нужно передать данные, то:

  - Записываем данные в FIFO

  - Разрешаем прерывания МПУ по FIFO_flg

  - RETI

- RETI

Прерывание от PKT_flg

- Запретить прерывания от PKT_flg

- RETI

Временные диаграммы TX/RX. МПУ руководит длиной пакета.

Когда регистр Reg57=0, Фреймер EM198810 всегда следует инструкциям МПУ. Средствами МПУ определяются Старт и Стоп. Для более удобного использования EM198810 есть другой вариант определения ТХ. Если регистр 57[13] =1, фреймер держит отображение точки записи FIFO и FIFO читает точку о ТХ статусе. Если МПУ прекращает запись данных в FIFO, когда фреймер отображает отсутствие данных для передачи (это означает, что FIFO полностью пуст), EM198810 выйдет из ТХ автоматически. Временная диаграмма показана на рисунке 6, если регистр Reg57[8]=0, фреймер никогда не остановит ТХ до тех пор, пока МПУ не запишет в регистр Reg7 холостой ход (состояние простоя) даже если FIFO будет полностью пуст. Временная диаграмма показана на рисунке 7.

Когда МПУ записывает Reg7 = 1, 	фреймер начнет обнаруживать SYNC (синхронизацию) автоматически после времени Tsyn. Когда фреймер обнаружит правильный SYNC, он установит PKT_flag в активное состояние к МПУ, прежде чем начать заполнение данных. PKT_flag будет в активном состоянии до тех пор, пока считается первый байт данных от FIFO. Когда МПУ читает первый байт данных, PKT_flag становится не активным до следующего периода RX/TX. МПУ всегда нужно писать Reg7 для стопа RX. Временная диаграмма RX показана на рисунке 8.

Пример протекания общения: питание включено, регистры инициализации такие же когда фреймер управляет длиной пакета, протекает общение TX/RX, PKT_flag FIFO_flag определены как источник внешних прерываний МПУ.

Алгоритм общения TX (фреймер обнаруживает FIFO RX/TX точку)

- Старт TX

- Записать в регистр Reg7 включение ТХ

- Очистить указатель записи FIFO

- Записать передаваемые данные в FIFO

- Включить прерывания

Прерывание FIFO_flag

- Выключить прерывания по FIFO_flag

- Если необходимо передать больше данных, то

  - Записать данные в FIFO

  - Включить прерывания по FIFO_flag

  - RETI

- RETI

Прерывание PK T _flag

- Отключить прерывания по PK T _flag

- RETI

Протекает общение ТХ (фреймер не определяет RX/TX  указатель FIFO)

Старт TX

- Записать в регистр Reg7 включение ТХ и выбрать ТХ канал

- Очистить указатель записи FIFO

- Записать передаваемые данные в FIFO

- Отключить прерывания

Прерывание PK T_flag

- Отключить прерывания по PK T _flag

- RETI

Прерывание FIFO_flag

- Выключить перывания FIFO_flag

- Если необходимо передать больше данных, то:

  - Записать данные в FIFO

  - Включить прерывания по FIFO_flag

  - RETI

- Если FIFO_W_ptr=FIFO_R_ptr, то

  - Подождать один байт данных времени ТХ

  - Записать в регистр Reg7 команду ТХ off

  - RETI

Общение RX

Старт RX

- Записать в регистр Reg7 включение RX и выбор принимаемого канала

- Подождать 10 мкc

- Установить Счетчик ожидани RX

- Включить прерывания

Прерывания по FIFO_flag

- Выключить прерывания FIFO_flag

- Если необходимо считать больше данных, то

  - Читаем FIFO

  - Включаем прерывания по FIFO_flg

  - RETI

- RETI

Прерывания по PKT_flag

- Выключить прерывания по PKT_flag

- Подождать время затраченное для принятия 3 байтов

- Прочитать один байт данных

- Если нужно прочитать из FIFO больше, то

  - Читаем FIFO

  - RETI

- RETI

Прерывание таймаута RX

- Выключить прерывания PKT_flg

- Записать в Reg7 выключение RX

- RETI