Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем 100 кГц - 1500 МГц

Краткие технические характеристики:
Габариты 66х36х20 мм
Время измерения 1 сек
Напряжение питания 7-15 В
Ток потребления 20 мА
Входное напряжение 50мВ-30В

Диапазоны измерения:
100 кГц - 100 МГц (точность 10 Гц, чувствительность 100 мВ)
100 МГц - 1500 МГц (точность 100 Гц, чувствительность 50 мВ)
Для работы в режиме цифровой шкалы частотомер имеет две программируемые ПЧ
В корпусе габариты 83х59х29

Индикатор разряда батареи. Питание от батареи "Крона"

Прибор имеет небольшие габариты. Его вес не превышает 50 гр. Тем не менее, он позволяет измерять частоты от 100 кГц до 1,5 ГГц, обладает высокой чувствительностью, памятью, может работать как в режиме частотомера, так и в режиме цифровой шкалы и при этом средний потребляемый ток не превышает 25 mA. В частотомере имеются два входа. Первый вход измеряет частоты от 100 МГц до 1,5 ГГц с точностью 100 Гц. Второй вход измеряет частоты от 100 кГц до 100 МГц с точностью 10 Гц. Для индикации применен ЖК индикатор МТ10Т7-7, отличающийся наличием точек. Это позволяет разбить показания на ГГц, МГц, кГц и Гц, что создает дополнительное удобство в работе. Индикатор имеет хороший дизайн.

При использовании в качестве стабилизатора питания микросхемы 1170ЕН5 вместо 78L05 минимальное Uпит может быть снижено до 5 V.

В качестве высокочастотного делителя можно применять делитель с коэффициентом деления от 20 до 100, работающий в диапазоне от 100 МГц до 3,0 ГГц. Их существует большое разнообразие у различных фирм, параметры у всех практически одинаковые. Авторами применялись делители до 1,5 ГГц.

Для работы в режиме цифровой шкалы частотомер имеет две программируемые ПЧ. Предусмотрен выбор +ПЧ или -ПЧ. Кнопка "Вход 1/2" : замкнута - измерение со входа 2, разомкнута - со входа 1. Кнопка "ПЧ" : замкнута - измерение с вычитанием или прибавлением ПЧ, разомкнута - измерение без ПЧ. Кнопка "ПЧ 1/2" : выбор ПЧ 1 или ПЧ 2. Запись ПЧ осуществляется следующим образом:
Разомкните кнопку "ПЧ". Кнопкой "ПЧ 1/2" выберите записываемую ПЧ 1 или ПЧ 2. Кнопкой "+/-" выберите + или - ПЧ. На вход подайте сигнал с частотой требуемой ПЧ. На одну-две секунды замкните кнопку "Запись". ПЧ записана. При выключении питания записанные ПЧ сохраняются.