# Микроконтроллеры. Связь с внешним миром. Часть 2

Категория: Микроконтроллеры / Начинающим
Разместил: Spirit, просмотров: 234

Здравствуйте, дорогие Датагорцы!
По некоторым слабо зависящим от меня причинам не мог участвовать в жизни нашего города. Вы наверное уже и не надеялись на продолжение моих статей... Приношу вам свои глубочайшие извинения! И обещаю закончить свой курс!

Сегодня мы продолжим тему взаимодействия МК с внешним миром.
В предыдущей статье я рассказал о способах подключения внешних органов управления к МК. Теперь пришло время заставить наш контроллер на них реагировать.

Начнем с простейшей схемы с двумя кнопками:

Поставим себе следующую задачу: При нажатии на кнопку BTN1 светодиод должен загораться, а при нажатии на кнопку BTN2 - гаснуть.

Задача простейшая, но, как ни странно, имеет минимум ТРИ способа реализации!

1) Проверка состояния входов PIND.2 и PIND.3 в основном цикле программы
Плюсы: 
- проверка происходит в точно определенные моменты выполнения программы
- максимальная простота алгоритма
- не используются входы внешних прерываний (к ним можно прицепить что-то более важное)
Минусы: 
- не эстетично (ну не красив, на мой взгляд, этот алгоритм)
- нет непрерывного контроля (например, если программа довольно сложная, то между проверками можно успеть нажать кнопку несколько раз)
- захламление основного цикла программы

2) Проверка входов в прерывании таймера
Плюсы:
- точный временной интервал между проверками состояния кнопки
- не используются входы внешних прерываний (к ним можно прицепить что-то более важное)
Минусы:
- нет непрерывного контроля (например, если интервал довольно большой, то между проверками можно успеть нажать кнопку несколько раз)

3) Использование входов внешнего прерывания
Плюсы:
- эстетично (самый красивый, на мой взгляд, алгоритм)
- моментальная обработка нажатия кнопки
Минусы:
- использование выводов внешнего прерывания (которые можно было бы использовать для других целей)

4 и далее) более изощренные способы, о которых я расскажу в статье "Маленькие хитрости".

Какой алгоритм использовать в своей конструкции, это дело выбора каждого и зависит от решаемых задач. Но рассмотреть каждый из них считаю своим долгом.


Способ 1.
Создаем проект, генерируем и сохраняем его:

Обратите внимание на третий рисунок. Я специально выделил строку желтым цветом, т.к. в ней отключена внутренняя подтяжка бита №3, т.к. при отпущенной кнопке на этом выводе должен быть лог. "0", который обеспечивается внешним резистором PullDown.

В начале нашей программы ( например после строки #include"mega8.h" ) добавим строки

#define LED PORTB.0

#define BTN1 PIND.2

#define BTN2 PIND.3

Строки эти никак не повлияют на работоспособность нашего алгоритма, зато сделают его более наглядным и позволят не изменяя самой программы подключить кнопки или светодиод к другим выводам МК.

Далее, используя эти обозначения, в основной цикл программы впишем следующее:

if(BTN1==0)LED=1;

if(BTN2==1)LED=0;

Теперь, каждый раз, когда выполнение программы будет доходить до этих строк (а т.к. они у нас единственные, то просто будут выполняться по очереди), сначала будет проверяться состояние кнопки BTN1, и если она нажата (т.е., вход соединен с общим проводом) то на входе, к которому она подключена, будут логический "0". В этом случае условие BTN1==0 истинно, и выполняется код, расположенный за скобками (выходу LED присваивается значение "1"), что приводит к загоранию светодиода. То же самое происходит далее с кнопкой BTN2, с той лишь разницей, что если она нажата, светодиод тухнет.

Компилируем программу и проверяем ее в ISIS. Радуемся первым результатам. 

Способ 2.
Создаем новый проект:

При указанной частоте входного сигнала для таймера (0,977 kHz) период его переполнения, а соответственно и срабатывания его прерывания будет равен примерно 261 мс., т.е., кнопки будут опрашиваться ~3,83 раза в секунду.

Теперь, как и в предыдущем примере вписываем в начало программы

#define LED PORTB.0

#define BTN1 PIND.2

#define BTN2 PIND.3

А в обработчик прерывания Timer 0 overflow вписываем

if(BTN1==0)LED=1;

if(BTN2==1)LED=0;

Эффект будет тот же самый, что и в предыдущем примере, с одним лишь различием - кнопки будут опрашиваться через равные промежутки времени.
Компилируем, проверяем в ISIS. Снова поражаемся результату своих трудов. 

Способ 3.
И опять создаем проект...

На последней картинке вы видите установку параметров внешних прерываний.
Напомню, что:
Low level - срабатывание прерывания при низком уровне (лог "0") на входе INTх
Any change - срабатывание прерывания при любом изменении на входе INTх
Falling edge - срабатывание прерывания при переходе от "1" к "0" (т.н. задний фронт импульса) на входе INTх
Rising edge - срабатывание прерывания при переходе от "0" к "1" (т.н. передний фронт импульса) на входе INTх

Почему я выбрал именно такие параметры попробуйте разобраться сами 

Теперь, изменим своей привычке и в начале программы напишем только

#define LED PORTB.0

Кнопки описывать теперь нет никакой необходимости 
Далее, в прерывании External Interrupt 0 пишем

LED=1;

А в External Interrupt 1

LED=0;

Пояснение: при нажатии кнопки BTN1 срабатывает прерывание, в котором всего одна строчка "LED=1;", которая и включает светодиод. А при нажатии на BTN2 выполняется строчка "LED=0;", соответственно выключая светодиод.


С одиночными кнопками разобрались. Пора переходить к чему-то посложнее 

Соблюдая последовательность предыдущей статьи, разберем взаимодействие с валкодером. Если кто-то не помнит принцип его действия, советую освежить свою память, прочитав ту самую статью: Микроконтроллеры. Связь с внешним миром. Клавиатура.

Самый удобный способ взаимодействия с валкодером - подключение одного из его сигнальных выводов ко входу внешнего прерывания. Именно его я и предлагаю рассмотреть.

К сожалению, в ISIS нет модели валкодера, а проверить программку виртуально хотелось бы, поэтому представим его двумя кнопками, в соответствии с принципом работы:

Предположим, что общий контакт COM валкодера мы подключим к общему проводу, тогда при нажатии кнопки LEFT, лог. "0" появится только на выводе A, а при нажатии кнопки RIGHT, благодаря диоду, лог. "0" будет на обоих выводах (A и B). Таким образом, вывод A в этой схеме будет "тактовым" (т.к. на нем появляется сигнал при нажатии на любую кнопку), а вывод B - "сигнальным" (уровень на нем определяет направление). 

Теперь составим схему нашего будущего устройства:

Для простоты схемы я использовал семисегментный индикатор со встроенным дешифратором, на который будет выводиться число от 0 до F (в шестнадцатичной системе счисления). Представление валкодера описанной ранее схемой накладывает некоторые ограничения, из-за которых ко входу внешнего прерывания нужно подключать именно вывод A. При использовании реального валкодера таких ограничений нет. Его выводы A и B можно спокойно менять местами, при этом изменится только кодирование направления (т.е., если раньше было "влево", то станет "вправо" и наоборот ).

Итак, со схемой разобрались, теперь по ней и будем писать программу.
Создаем проект, указывая PORTB - все выходы, PORTD - все входы с подтяжкой. А на вкладке внешних прерываний выберем только INT1 и установим его "по заднему фронту" (картинок больше не будет - разбирайтесь по предыдущим примерам ).

Создали? Вот и отлично! 

Далее создадим глобальную переменную для счетчика counter (глобальной она будет, если определить ее вне функции в начале кода программы).

char counter=0;

И там же сопоставим вход МК, к которому подключен вывод B валкодера с константой DIRECTION

#define DIRECTION PIND.4

Теперь в основном цикле будем записывать значение переменной counter в порт B:

PORTB=counter;

Почему именно в основном цикле? Да потому, что мне так захотелось 
Хотя есть и еще причины, например, если в прерывании написать слишком большой код, то это может затормозить выполнение основной программы, т.к. МК в каждый момент времени может обрабатывать только одно прерывание, другие прерывания будут ожидать окончания обработки текущего. А если обработки ожидает прерывание, которое сообщает об отключении питания устройства и нужно сохранит данные в EEPROM? Это прерывание может так и не дождаться своей очереди, так что делайте выводы. 

А теперь самое интересное - обработка сигналов от валкодера.
Прерывание INT0 срабатывает при нажатии любой кнопки (вращении валкодера в любую сторону), а направление определяется состоянием второго, т.е. "сигнального" вывода.
Значит, если DIRECTION - "1", крутим влево, а если "0" - крутим вправо.

Так и запишем в функции обработки прерывания:

if(DIRECTION==1)counter--;

else counter++;

И, по уже сложившейся традиции, компилируем и проверяем 

Думаю на сегодня впечатлений достаточно. Остальные способы рассмотрим в следующей статье.

Все исходники и схемы можете взять тут: + keys2.rar [209,42 Kb] (cкачиваний: 3)
md5: 632d5db8b498ae14eb9ec42c24fa26af, id: 1038 
Хотя я настоятельно рекомендую попробовать сделать всё самому с нуля!