# Микроконтроллеры. Связь с внешним миром. Часть 3.

Категория: Микроконтроллеры / Начинающим
Разместил: Spirit, просмотров: 12

И снова приветствую Вас в моей лекционной! 
На этот раз я расскажу Вам как "сэкономить" выводы микроконтроллера, не ограничивая функциональности органов управления.

Десяток кнопок по одному проводу.

Для управления устройством далеко не обязательно подключать каждую кнопку к отдельному выводу МК. Например, если в вашем устройстве есть "лишний" вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП, ADC), то его вполне можно использовать для подключения клавиатуры с десятком кнопочек 

Принцип очень прост. Резисторы R1-R6 (см. схему) создают делитель напряжения. Когда ни одна кнопка не нажата, цепь делителя разорвана, на входе МК присутствует напряжение, равное напряжению питания. При нажатии на любую кнопку, ко входу МК подключается один или несколько резисторов (а для верхней кнопки ни одного), образуя делитель напряжения. Теперь остается только измерить (оцифровать посредством АЦП) это напряжение и определить нажатую кнопку.
Такой способ очень часто используют в съемных панелях автомагнитол. Представьте, что было бы, если бы для каждой кнопки в разъеме был отдельный контакт 

Но для начала нам придется разобраться как работает сам АЦП.

Посмотрим на скриншот из CodeWizard:

Первая галочка (ADC Enabled) включает встроенный АЦП. Думаю, стоит ее поставить 

Теперь разберем список Volt. Ref. Этот параметр определяет источник опорного напряжения (относительно него и будет происходить преобразование).
AREF pin - вывод AREF становится входом опорного напряжения;
AVCC pin - использовать в качестве опорного напряжение питания АЦП;
Int, cap on AREF - подключает к выводу AREF внутренний источник опорного напряжения 2,56 вольта, при этом рекомендуется подключить между выводом AREF и общим проводом конденсатор для уменьшения помех и повышения точности преобразования.

Clock - тактовая частота АЦП. Чем она выше, тем быстрее происходит само преобразование, но и больше вероятность "словить помеху" от цифровой части, а значит и погрешности будут выше.

Use 8 bits - определяет формат выходных данных АЦП. Если галочка не стоит - используется 10-и битное преобразование. А если стоит - 8-и битное. Последнее понижает точность в 4 раза, но упрощает обработку результатов.

И немного о принципе:
В ATMega8, с которым мы и экспериментируем, встроен 10-и разрядный АЦП, это значит, что МК делит промежуток от 0 вольт до AREF на 1024 части и результатом преобразования выдает номер интервала, в который попадает значение входного напряжения. Если мы используем в качестве опорного напряжения внутреннее 2,56В, то "шагом" преобразования будет 2,5 милливольта (2,56/1024). Значит, если АЦП выдал результат 256, то напряжение на входе 0,0025В * 256 = 1,27В.
Соответственно для 8-и битного преобразования интервал будет поделен на 256 промежутков и при том же AREF шаг будет равен 10мВ.
Ну и еще одна мелочь. Вывод AVCC - вход питания для встроенного АЦП. Если нужна высокая точность, то его желательно подключать через RC или LC фильтр, или использоавть отдельный источник 3-5 вольт.
НО! Если даже вы не используете встроенный АЦП, но используете порт, выводы которого могут использоваться как входы АЦП (в нашем случае это порт C), вывод AVCC нужно обязательно подключить к питанию МК, т.к. выходные и входные цепи этого порта питаются именно от этого контакта! А не послушаете меня - этот порт вообще не подаст признаков жизни 

В нашем конкретном случае высокая точность не нужна, поэтому мы используем 8-и битное преобразование и фильтров ставить не будем. А для вывода данных используем два семисегментных индикатора.

Создайте проект с указанными на скриншоте настройками АЦП, сделав все выводы порта B выходами, и настроив таймер Timer0 на работу от внутреннего генератора частотой 0,977kHz (и не забудьте установить галочку Overflow Interrupt, включив тем самым прерывание переполнения таймера).

В сгенерированном программой тексте сразу увидим новую функцию read_adc(). Это готовая функция для получения результатов АЦП. Параметром ей передается номер входа АЦП, напряжение на котором нужно оцифровать. В нашем случае это ADC0, соответственно вызов функции будет выглядеть так:

read_adc(0)

Теперь в функции прерывания таймера Timer0 напишем

PORTB= read_adc(0);

Эта команда будет считывать значение АЦП и записывать его в порт B, к которому подключены семисегментные индикаторы, на которых мы и будем видеть значение АЦП для нажатой кнопки.

Компилируем...

И с ужасом смотрим на ошибку:
Error: ...sources11.c(30): undefined symbol 'read_adc'

"Всего одна строка и ошибка???" - рвем мы на себе волосы 
Дословный перевод " Ошибка: в_таком-то_файле (в 30-й строке): неизвестный символ 'read_adc' "
Но ведь всё правильно!!! Откуда тогда ошибка? 

А ошибка на самом деле банальнейшая. Мы пытаемся вызвать функцию, о которой программа пока еще не знает. Генератор кода расположил функцию прерывания таймера ДО функции АЦП, а компилятор, доходя до нашей строки говорит, что мы пытаемся вызвать функцию, которой нет.

Чтобы всё заработало, нужно сначала "научить" компилятор этой функции, а потом уже ее вызывать.
Для этого просто вырезаем функцию прерывания таймера и вставляем ее ПОСЛЕ функции АЦП.

Вот теперь компилируем и проверяем в ISIS

Промоделировав всё это дело, видим, что каждой кнопке соответствует определенное значение АЦП, зная которое, можно точно идентифицировать нажатую кнопку. Но не стоит забывать, что модель идеализирует реальную схему. Если вы соберете всё это дело в железе, сразу увидите, что значение АЦП немного плавает и не совпадает с полученным в ISIS. Обусловлено это тем, что напряжение на входе АЦП зависит от напряжения питания, так же МК ловит помехи извне и со своего же кристалла. Поэтому для идентификации советую использовать интервал
(x-n1) < x < (x+n1)
где x - значение АЦП полученное в модели, а n1 и n2 - некоторые константы. Какое взять n, можно определить опытным путем, или, как делаю я, посчитать "расстояние" между соседними кнопками и взять его половину. К примеру, 3-й кнопке соответствует значение B1, четвертой - 86, B1-86=2B. Разделим его пополам - получаем 15. Значит для 3-й кнопки интервал будет
(0xB1-0x15) < x < (0xB1+n2)
0x9C < x < (0xB1+n2)
n2, соответственно, определяется разностью со значением второй кнопки

А для 4-й кнопки интервал
(0x86 -n1) < x < (0x86+0x15)
(0x86 -n1) < x < 0x9B
n1 вычисляем из разности с пятой кнопкой.
Главное, не забудьте, что интервалы не должны пересекаться!

Над программной реализацией определения кнопки я предлагаю Вам потрудиться самостоятельно 

Ну и напоследок бочка дегтя... Я не зря упомянул в начале описания этого метода автомагнитолы. Наверняка многие сталкивались в них с такой проблемой, когда ты хочешь от прибора одно, а делает он совсем другое 
Так как в основе этого метода лежит делитель напряжения, он очень чувствителен к его параметрам. А механические контакты кнопок имеют свойство окислятся, что увеличивает их сопротивление и нарушает параметры делителя. Поэтому без фанатизма пожалуйста - чем больше кнопок, тем меньше между ними интервал и больше вероятность "промаха" идентификации.

И еще один маленький совет: если программа определила нажатие какой-либо кнопки, не поленитесь запустить АЦП еще раз (а может и 2 или 3 раза) и проверить, в один ли интервал попадают эти два значения. Это позволит избежать многих ошибок в распознании кнопок.


Матричная клавиатура.

Самый сложный, но и самый эффективный из рассматриваемых способ подключения кнопок. Используется повсеместно. Видите рядом пульт ДУ, телефон, клавиатуру компьютера, калькулятор?? На 100% уверен, что там использован именно этот принцип!

Конечно, для трех кнопок он не даст никакого выигрыша. Кнопки 3, а использовать придется 4 контакта МК.

Но вот для 6 кнопок выигрыш уже в 1 контакт. Для 9 кнопок - 3 контакта. Для 12 кнопок - уже 5! И чем дальше, тем больше 

Принцип и устройство мы ранее уже разбирали, поэтому заострять внимания на этом я не буду.
А вот программа уже становится интересной 

На этот раз первые три вывода порта D у нас будут использоваться как выходы, а следующие 4 - как входы.

Помните, что регистр PORT используется как для входов, так и для выходов?
Если вывод настроен как выход, то ясное дело, что на нем будет то, что записано в соответствующем бите регистра PORT.
А вот для входов этот регистр определяет, подключен ли к нему внутренний подтягивающий резистор.

Вот Вам, как пища для размышлений упрощенная схема вывода МК:

Положение "вверх" для "выключателя" означает единицу в соответствующем регистре, а положение "вниз" - ноль

Для упрощения схемы я предлагаю использовать внутреннюю подтяжку для входов МК. Значит нам ни в коем случае нельзя записывать нули в 3-6 разряды порта D, иначе мы отключим резисторы и МК не сможет точно определить что у него на входе лог. "1" или лог. "0".

Поэтому значения для выходов (выводы PORTD.0 - PORTD.2) нужно либо записывать побитово:

PORTD.0 = чему-то;

PORTD.1 = чему-то;

PORTD.2 = чему-то;

Либо использовать команды побитового "И", "ИЛИ" и т.п.

Например, на выходе у нас присутствует значение 010, а установить нам нужно 101. Для начала мы можем обнулить первые три бита, применив побитовое "И" значения регистра PORT с константой 0xF8.
В двоичном виде это будет выглядеть так:
0b01111010 & 0b11111000 = 0b01111000

А после командой побитового "ИЛИ" сложим значение PORT с 0x05
В двоичном виде:
0b01111000 | 0b00000101 = 0b01111101

Обратите внимание, на то, что при этих действиях не затрагивается значение старшего бита (PORTx.7), поэтому мы можем использовать его в любых других целях.
А если вы не можете понять почему и как это всё происходит, то вам сюда: Грызем микроконтроллеры. Урок 2. За одно освежите память об операторе побитового сдвига 

Теперь советую немного передохнуть и переварить полученную информацию 

Отдохнули? Надеюсь, что да 

Вернемся к схеме... Предлагаю отображать на первом индикаторе столбец (от 1 до 3), а на втором - строку (от 1 до 4) последней нажатой кнопки. 

Но для начала немного вспомним алгоритм:
По умолчанию на всех выходах МК (относящимся к клавиатуре) у нас установлен лог. "1". По очереди перебирая столбцы (устанавливая на соответствующем выходе лог. "0"), проверяем уровни на входах. Если ни одна кнопка не нажата, на всех входах будет лог. "1" (ее обеспечивают подтягивающие резисторы внутри МК). Но при нажатии одной из кнопок соответствующие выход и вход МК будут соединены. При этом если столбец, к которому относится эта кнопка не активен (на нем лог. "1"), то ничего не произойдет - на входе как был лог. "1", так и останется. Но когда перебор дойдет до этого столбца, лог. "0" через кнопку попадет на вход. А зная номер активного столбца и строки, на которой появился "0", мы безошибочно определим нажатую кнопку

Вроде с теорией всё. Перейдем к практике.

Начнем как всегда с создания проекта.
PORTB - все выходы, нули по умолчанию
PORTD - биты 0,1,2 - выходы с "1" по умолчанию; биты 3,4,5,6 - входы с подтяжкой; 7-й бит можете установить любым.
Timer0 - частота 0,977kHz, прерывание по переполнению включено.
Остальное оставляем как есть.

Перебор столбцов будем производить в функции прерывания таймера. Для корректной работы нашего алгоритма создадим глобальную переменную stolb, в которой у нас будет храниться номер активного столбца. Если Вы опишете ее в самой функции прерывания, то она будет создаваться при запуске функции, а при ее окончании будет удаляться, а значит, и ее значение сохраняться не будет. А вот глобальная переменная ни от чего не зависит и подходит нам идеально.
Состояния строк клавиатуры будем проверять в том же прерывании (не отходя от кассы, как говорится), сразу после изменения активного столбца.

Вот, что получилось у меня:

// Timer 0 overflow interrupt service routine

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)

{

// Place your code here

int stroka;

if(stolb > 2) stolb = 0; // у нас же всего 3 столбца (0,1,2)

PORTD = (PORTD & 0b11111000) | (0b00000111 & ~(0x01 << stolb));

/* (0x01 << stolb) - берем единицу и смещаем ее на номер столбца,

получая для нулевого 001, первого 010, а второго - 100,

инвертируем, берем только младшие три бита, потом выполняем

побитовое "ИЛИ" с портом D, в котором уже обнулины младшие биты     */

for(stroka=0;stroka<4;stroka++) // перебираем строки (от 0 до 3)

{

if((PIND & (0x01 << (stroka + 3))) == 0) PORTB = ((stolb + 1) << 4) | (stroka + 1);

/* не посчитайте меня садистом, но эти строки я специально так нагрузил,

чтобы показать как одной строкой можно написать довольно сложное

действие, исключив при этом применение промежуточных переменных,

чего не избежать, разложив всё по действиям, ведь нужно же будет

сохранять куда-то промежуточные результаты.

Мало того, что сие сэкономит память, так оно еще и ускорит

выполнение программы и упростит поиск ошибок (искать то всего

в одной строке;)

А "+1" к строкам и столбцам нужно потому, что в машинной математике

счет начинается с нуля, а в людской с единицы. Так гораздо проще

воспринимать информацию, отображаемую на индикаторах                 */

}

stolb++;

/* не забываем, что в следующий раз нам нужно будет проверять следующий

столбец. Увеличивать номер столбца можно и в начале программы, но мне

так нравится больше.

А когда номер привысит допустимое значение (столбцов у нас всего 3),

условие в начале функции обнулит переменную и процесс пойдет по кругу */

}

Попробуйте подробно разобрать все действия (их там всего-то 6). Как и в математике, сначала выполняем действия в скобках .
А если что-то непонятно и не можете разобраться - спрашивайте на форуме. Объясню и дополню статью.

Творческих успехов!

Продолжение следует...


Исходники и готовые схемы для ISIS:
+ keys3.rar [85,22 Kb] (cкачиваний: 6)
md5: 0d09b38bd72bcaf760232516937debb6, id: 1040