Реле поворотов с функцией удлинителя поворотов.

В интернете полно разных схем реле поворотов с удлинителем, данный проект, в общем, то ничем не выделяется, но он может помочь Вам разобраться, как работают прерывания. И код у меня пожалуй самый короткий.

Итак в чем же особенность?  Многие выкладывают исходники, и я заметил, что люди пользуются функцией delay_ms(<время в мс>). В чем ее подвох, подвох заключается в простое МК и возможны «глюки», когда производится короткое нажатие, конечно вероятность совпадения  <время в мс>=времени обработки короткого нажатия крайне низка, но все же такое может произойти. И дальше программа действует по непредсказуемому сценарию.

Как я решил эту проблему. Во первых, я обрабатываю события, т. е. любое изменение на портах, с помощью обработчика прерываний. Функция антидребезга у меня реализована с помощью таймера.  Вот так:

if ((PressCnt>ANTI_BOUNCE)&&(PressCnt<SHORT_HOLD))  TPress=1;

Разберем как это работает. Переменная PressCnt  увеличивается на 1,  как только переполняется счетчик таймера, т. е. проходит определенное время, макросом ANTI_BOUNCE задается количество этих переполнений, т. е. промежуток времени в котором контакты прилегли не плотно и есть так называемый «дребезг».  Макросом SHORT_HOLD определяется промежуток времени, отведенный для короткого нажатия, скажем пол секунды.  Переменная  TPress может принимать значения 0 или 1. Если TPress=0 – это значит было обычное нажатие или кнопка вообще отпущена, если TPress=1 значит было короткое нажатие. Теперь перепишем это условие на русский язык:

Если <счетчик времени удержания кнопки больше времени дребезга контактов >

и  < счетчик времени удержания кнопки  меньше времени короткого нажатия>

значит  < произошло событие: Короткое нажатие на кнопку TPress=1 >

Эта конструкция аналогична следующей:

If  (PressButton)                 // Если нажата кнопка

{

Delay_ms(25);               // Подождать 25 мс для подавления дребезга

If  (PressButton)           //  Если все ровно нажата

{……}                            //  выполнять инструкции

}

Но как видите за эти 25мс могут произойти события, отсюда и возможна неправильная их дальнейшая обработка, так называемые «глюки»

Есть еще одна приятность, которая получилась сама собой. Вы наверное заметили, что иногда кратковременное нажатие на стрекозу приводит кратковременной  вспышке лампы, так называемый «полумиг». Так как я мигаю лампой после истечении заданного времени, то здесь это полностью исключено. Говоря другими словами, пока лампа не погаснет в свое время ничего не произойдет.

Но есть и один маленький недостаток, устранить его можно, но я не хочу портить прекрасный код.  Недостаток такой, если выключить зажигание и включить поворот, а затем включить зажигание, и заново включить поворот работать не будет. Можно в цикле опросить пины и установить текущее положение стрекозы, но я не хотел портить код. Возможно так даже лучше.

Данное реле стоит на машине DODGE STRATUS и работает уже не один месяц.

FUSE биты:  SPIEN=0, SUT0=0, CKSEL0=0, остальные равны 1 или говоря простым языком не выставлены.

Немного о плате и монтаже. Почему такая плата? Все очень просто, родное реле поворотов доджа стоит 5000р. И я его успешно продал за 3500р, после чего купил на разборе реле поворотов от пассат Б3 за 150 р. Оно по габаритам и колодке один в один как у доджа. Ну и соответственно плату делал уже под размер.

О перспективе. В дальнейшем думал переделать реле на мосфеты, так как все ровно вместо ламп у меня светодиоды, а щелчки реле, заменить приятным звоном из микродинамика от компа. Для этого все есть, таймер особо не нагружен, конечно придется его использовать в режиме совпадения и пересчитать время задержки, да и порт RESET свободный. Но как говориться руки не доходят, да и с запрещением RESET, боюсь попытка прошить будет только одна.

Но если это кому надо можете обращаться, я могу это сделать, но не бесплатно. Ящик для обращений rxstart1@mail.ru