Функции кнопок пульта управления часами

и настройка часов

Кнопка верхняя левая

- выключение звука сработавшего будильника.

Кнопка верхняя правая (вкл. красная) - длительное нажатие

- автоматическое переключение режимов яркости свечения индикации и

декоративной подсветки в зависимости от уровня затемнённости (вечер\день) вашего помещения.

0 – выключено

1 -  включено

Пример  1..  -  02 -  23  .   1 –включено (если  0 –выключено)  автоматическое переключение яркости в зависимости от освещения.  223 –цифры показывающие  уровень затемнённости
При выключенном автоматическом режиме изменения яркости короткое нажатие на эту кнопку переключает режим день\вечер в принудительном, ручном режиме.

свечения индикаторов при вечернем освещении (0 – минимум, 238 – максимум);

Кнопка в виде динамика

- в помещении (для замер освещенности установок яркости свечения)

Кнопки «0», «1», «2», «3»

- изменение эффекта смены цифр вручную.

Кнопка «РР»

- переход в автоматический режим эффекта смены цифр.

Кнопка «_/__»

-  изменение эффекта вывода даты (простая смена или с «прокручиванием»).

Кнопка «ТХТ»

- варианты эффектов отображения смены цифр (0-4, «4» - автоматически)

Кнопка «МЕНЮ» (удерживать ок. 3 сек.)

- вход в режимы установок часов

(повторное кратковременное нажатие на кнопку «МЕНЮ» - выход из меню)

Вход в меню обозначит короткий сигнал.

Перемещение внутри меню и выбор необходимых функций и значений осуществляется

кнопками «СН вверх», «СН вниз», «VOL влево» - возврат к предыдущему параметру, «VOL

вправо» - далее к следующему параметру, значения можно выставлять также цифрами

на клавиатуре пульта.

Первый этап

Время: (выбор значения кнопками «СН вверх» и «СН вниз»)

Часы

Минуты

Обнуление секунд

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо»:

Второй этап

Дата: (выбор значения кнопками «СН вверх» и «СН вниз»)

День

Месяц

Год

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо»:

Третий этап

Интервал высвечивания даты (10-99 сек.,)

Вывод даты с эффектом либо без него в автоматическом режиме «0» или «1».

 изменение эффекта смены цифр: 0,1,2,3,4.

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо»:

Разделительные точки - изменение эффекта работы «00 – 00(01)(02)(03) - 00».

Далее перемещение кнопкой «VOL вправо» - выход из меню установок.

Кнопка «СН вверх» - управление работой разделительными точками:

- плавное затухание и загорание;

- быстрое затухание и загорание;

- постоянно вкл.;

- выкл.

.

Кнопка «VOL влево» - показать дату принудительно:

- показ даты на 4-5 сек. (возврат автоматически)

Кнопка «VOL вправо» - показать температуру принудительно:

- показать температуру на 4-5- сек. (возврат автоматически)

Кнопка «?» - ежечасный сигнал ( длительное нажатие ,более 3 сек)

- установка времени срабатывания ежечасного сигнала и включение-выключение

ежечасного сигнала. ПРИМЕР : 08 – 00 – 22 , или 08 – 1 – 22 , начало и конец времени ежечасного сигнала, 0- выключен ,1 –включен.

Кнопка средняя в третьем ряду снизу

- выбор варианта срабатывания будильника:

индицируется установленное время срабатывания часы и минуты, а также «0» -

будильник выключен во все дни недели, «1» - срабатывает во все дни,

Кнопка в виде циферблата

- управление работой будильника (перемещение внутри меню и выбор необходимых

функций и

значений осуществляется кнопками «СН вверх», «СН вниз», «VOL влево», «VOL вправо»):

короткое нажатие – просмотр времени и варианта срабатывания;

длинное удержание (ок. 3 сек.) – переход в меню установок будильника:

a) вариант срабатывания- «0» - будильник выключен во все дни недели, «1» -срабатывает во все дни недели.

b) час срабатывания;

c) минуты срабатывания;

Кнопка Красная (нижний ряд)

– включение подсветки «свечи».

Кнопка Зеленая (нижний ряд)

– включение  фиолетовой подсветки.

Кнопка Желтая (нижний ряд)

–выключение подсветок.

Отдельная настройка

Настройка и управление функцией «Яркость свечения»

В часах предусмотрены два уровня яркости свечения цифр индикации и два уровня

декоративной подсветки в зависимости от уровня затемненности Вашего помещения в

разное время суток – день, вечер.

Основным источником для установок является текущая затемненность, которая

измеряется с помощью кнопки «в виде динамика (mute)» (чем больше значение, тем меньше яркость окружающего освещения).

Рассмотрим конкретный пример установки яркости свечения индикаторов в зависимости

от затемненности в помещении:

- Чтобы правильно настроить пороги делаем это в вечернее время (можно его сымитировать). С помощью кнопки «mute» замеряем затемненность помещения.

Например, получаем значение 1020 (четыре левых цифровых сегмента);

- Удерживаем кнопку «mute» в течении 3-4 сек.;

- Высвечивается 1_0900. Это существующий на данный момент порог (0900)

вечерней затемненности. Замеренная затемненность меньше

установленной. Значит, оставить как есть или уменьшить это значение цифровыми кнопками на величину менее, чем 1020, например, 0800. Таким образом, порог срабатывания затемненности наступит гарантировано немного ранее чем сымитированный вечер.

- Следующее показание (кнопка «VOL вправо») – это уровень яркости свечения индикаторов и диодов подсветки при вечернем освещении (238 – минимум, 0 – максимум);

- Выставьте желаемое значение, например 200;

- Перемещаемся по меню с помощью кнопки «VOL вправо»;

- Выставляем режим работы автоматического затемнения индикаторов

«0» - выключено,

«1» - включено.