При измерении одного напряжения при разных опорах получим равенство.

ADC1ADCmax*Vref1=ADC2ADCmax*Vref2

Где ADCmax – разрядность АЦП (для avr это 210=1024).

Vref1 – Опорное  напряжение равное напряжению питания (его мы вычисляем).

ADC1 – измеренное напряжение при опоре Vref1.

ADC2 –  измеренное напряжение при опоре  Vref2=1.1 в.

Vref2 – Внутренне опорное напряжение (обычно 1.1 вольта или 1110 в виде дроби).

Для вычисления Vref1  формула примет вид:

Vref1=ADC2ADCmax*Vref2ADC1ADCmax

Из курса Алгебры за 8 класс мы знаем, что деление на дробь можно заменить умножением на обратную дробь и формула примет вид.

Vref1=ADC2ADCmax*Vref2*ADCmaxADC1

Vref1=ADC2ADCmax*1110*ADCmaxADC1

Vref1=ADC2*11* ADCmaxADCmax*10* ADC1

ADCmax – Взаимно уничтожаются.

Vref1=ADC2*1110* ADC1

Умножение на константу можно заменить на сдвиги и сложения по таблице:

| Умножение | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдвиг | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

От сюда получим:  Vref1=ADC2+(ADC2≫1)+ADC2≫3 (ADC1≫1)+ (ADC1≫3)